Název subjektu: Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR - Technickým ústavem požární ochrany

Název objektu: Zkušební laboratoř TÚPO

Číslo akreditovaného objektu: 1011.2

Osvědčení o akreditaci č.: 475/2025

Oblast akreditace: Zkušební laboratoř – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizováno dne: 18. 9. 2025

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlakové zkoušky |  |  |  |
| 1.1 | Zkouška těsnosti a pevnosti úvazu | ČSN 80 8715, čl. 3.2 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | A |
| 1.2 | Zkouška zkušebním tlakem | ČSN 80 8715, čl. 3.3 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | A |
| 1.3 | Stanovení destrukčního tlaku | ČSN 80 8715, čl. 3.4 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | A |
| 1.4 | Zkouška hydrostatickým tlakem | ČSN EN ISO 1402, čl. 8.1, 8.2, 8.3 | Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami | A, D |
| 1.5 | Zkouška odolnosti proti vnitřnímu přetlaku | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.7 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | A, D |
| 1.6 | Zkouška pevnosti | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.8 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | A, D |
| 1.7 | Zkouška odolnosti proti vnitřnímu přetlaku | ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. F | Hadicové navijáky se zploštitelnou hadicí | A, D |
| 1.8 | Zkouška těsnosti a tlaková zkouška | ČSN EN 15182-2, čl. 4.4, 4.5 | Ručně ovládané požární proudnice – kombinovaná proudnice PN16 | A, D |
| 1.9 | Zkouška těsnosti a tlaková zkouška | ČSN EN 15182-3, čl. 4.4, 4.5 | Ručně ovládané požární proudnice – plnoproudé nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN16 | A, D |
| 1.10 | Zkouška těsnosti a tlaková zkouška | ČSN EN 15182-4, čl. 4.4, 4.5 | Ručně ovládané požární proudnice – vysokotlaká proudnice | A, D |
| 1.11 | Zkouška těsnosti a tlaková zkouška | ČSN EN 17407, čl. 8.5 | Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly – Sběrače a rozdělovače PN16 | A, D |
| 1.12 | Zkouška pevnosti a těsnosti | ČSN 38 9427, příl. A.4, A.5 | Požární armatury – Spojky | A |
| 1.13 | Zkouška těsnosti a zkouška pevnosti | ČSN 38 9441, příl. A.1, A.2 | Požární armatury – Hydrantový nástavec | A |
| 1.14 | Zkouška těsnosti zpětného ventilu | ČSN 38 9403, čl. 6.3 | Požární armatury – Sací koše | A, D |
| 1.15 | Měření tlaku | ČSN EN 1028-2+A1 příl. B | Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění | A, D |
| 1.16 | Tlaková zkouška | ČSN EN 1028-2+A1 příl. G | Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění | A, D |
| 1.17 | Zkouška sání na sucho | ČSN EN 1028-2+A1, příl. D | Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění | A, D |
| 1.18 | Tlaková zkouška | ČSN EN 13731 čl. 6.8.1 | Zvedací vaky | - |
| 1.19 | Odolnost proti průniku | ČSN EN 13731 čl. 6.8.2, Volba 2 | Zvedací vaky | - |
| 1.20 | Stanovení ztráty tlaku | ČSN 80 8715, čl. 3.8 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | A, D |
| 1.21 | Zkouška tlakových ztrát | ČSN EN 17407, čl. 8.6 | Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly – Sběrače a rozdělovače PN16 | A, D |
| 1.22 | Zkouška tlakových ztrát | ČSN 38 9441, příl. A.5 | Požární armatury – Hydrantový nástavec | A |
| 2 | Měření geometrických veličin a hmotnosti |  |  |  |
| 2.1 | Stanovení rozměrů | ČSN 80 8715, čl. 3.1; ČSN 80 8711, čl. 3.2, tab.1 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | - |
| 2.2 | Stanovení rozměrů | ČSN EN ISO 4671 | Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami | A, D |
| 2.3 | Stanovení rozměrů | ČSN EN 671-1 ed. 2, čl. 5.2.1, 5.3.3, 5.4.3, 5.7 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | A, D |
| 2.4 | Stanovení rozměrů | ČSN EN 671-2 ed. 2, čl. 5.2.1, 5.4.1, 5.4.3, 5.6 | Hadicové navijáky se zploštitelnou hadicí | A, D |
| 2.5 | Stanovení rozměrů a hmotnosti | ČSN EN 17407, čl. 8.3 | Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly – Sběrače a rozdělovače PN16 | A, D |
| 2.6 | Stanovení rozměrů a hmotnosti | ČSN 38 9427, příl. A.1, A.2 | Požární armatury – Spojky | A |
| 2.7 | Stanovení rozměrů a hmotnosti | ČSN EN 1147, čl. 5 až 8 | Přenosné žebříky pro hasiče | A, D |
| 2.8 | Stanovení rozměrů | Metodika TÚPO č. 01-14 (ČSN 30 0552; ČSN EN 1846-2) | Požární automobily | - |
| 2.9* | Stanovení hmotnosti | Metodika TÚPO č. 02-14 (ČSN EN 1846-2) | Požární automobily | A |
| 2.10 | Stanovení geometrických rozměrů | Metodika TÚPO č. 07-15 (ČSN 30 0552; ČSN EN 1846-2) | Požární automobily | - |
| 2.11* | Stanovení průměru zatáčení a délkových rozměrů | Metodika TÚPO č. 48-16 (ČSN 30 0552; ČSN EN 1846-2; ČSN EN 14043) | Požární automobily | - |
| 2.12 | Stanovení prodloužení | ČSN 80 8715, čl. 3.5; ČSN 80 8711, čl. 3.8 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | A |
| 2.13 | Stanovení deformace při nejvyšším pracovním tlaku | ČSN EN 694, čl. 6.1.1 | Požární tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení | A, D |
| 2.14 | Stanovení deformace při normálním pracovním tlaku | ČSN EN 14540, čl. 6.1.1 | Požární izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení | A, D |
| 2.15 | Stanovení deformace při nejvyšším pracovním tlaku | ČSN EN 1947, čl. 6.1.1 | Požární tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily | A, D |
| 3 | Měření průtoků |  |  |  |
| 3.1 | Měření průtoku | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. E.4.1 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | A, D |
| 3.2 | Měření průtoku | ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. E.4.1 | Hadicové navijáky se zploštitelnou hadicí | A, D |
| 3.3 | Neobsazeno |  |  |  |
| 3.4 | Měření průtoku | ČSN EN 15182-2, čl. 4.3.2 | Ručně ovládané požární proudnice – kombinovaná proudnice PN16 | A, D |
| 3.5 | Měření průtoku | ČSN EN 15182-3, čl. 4.3.2 | Ručně ovládané požární proudnice – plnoproudé nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN16 | A, D |
| 3.6 | Měření průtoku | ČSN EN 15182-4, čl. 4.3.2 | Ručně ovládané požární proudnice – vysokotlaká proudnice | A, D |
| 3.7 | Měření průtoku | ČSN EN 1028-2+A1, příl. C | Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění | A, D |
| 4 | Mechanické zkoušky |  |  |  |
| 4.1 | Stanovení rozbalitelnosti | ČSN 80 8715, čl. 3.7 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | - |
| 4.2 | Stanovení odolnosti proti oděru | ČSN 80 8715, čl. 3.9 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | - |
| 4.3 | Stanovení odolnosti proti plošnému oděru | ČSN EN 15889, příl. E | Zploštitelné požární hadice | D |
| 4.4 | Stanovení odolnosti proti bodovému oděru | ČSN EN 15889, příl. F | Tvarově stálé požární hadice | D |
| 4.5 | Zkouška odolnosti proti zlomu | ČSN EN 15889, příl. Q | Zploštitelné požární hadice | D |
| 4.6 | Stanovení soudružnosti vrstev | ČSN EN ISO 8033 | Pryžové a plastové hadice | A, D |
| 4.7 | Zkouška odolnosti proti nárazu | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. E.1 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | D |
| 4.8 | Měření ovládacího momentu | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. E.2 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | D |
| 4.9 | Rotační zkouška | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.2 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | D |
| 4.10 | Zkouška vykyvování | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.3 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | D |
| 4.11 | Zkouška odvíjecí síly | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.4 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | D |
| 4.12 | Zkouška dynamického brzdění | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.5 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | D |
| 4.13 | Zkouška odolnosti proti rázu a zatížení | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.6 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | D |
| 4.14 | Zkouška odolnosti proti nárazu | ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. E.1 | Hadicové navijáky se zploštitelnou hadicí | D |
| 4.15 | Měření ovládacího momentu | ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. E.2 | Hadicové navijáky se zploštitelnou hadicí | A, D |
| 4.16 | Zkouška proplachu | ČSN EN 15182-1, čl. 6.4 | Ručně ovládané požární proudnice | D |
| 4.17 | Zkouška odolnosti proti pádu | ČSN EN 15182-1, čl. 6.6 | Ručně ovládané požární proudnice | D |
| 4.18 | Zkouška dotažení funkčního spojení krouticím momentem | ČSN 38 9427, příl. A.3 | Požární armatury – Spojky | A |
| 4.19 | Zkouška stlačení těsnění | ČSN 38 9427, příl. A.6 | Požární armatury – Spojky | - |
| 4.20 | Zkouška ovladatelnosti | ČSN 38 9441, příl. A.3 | Požární armatury – Hydrantový nástavec | A |
| 4.21 | Zkouška odolnosti proti provoznímu přetížení uzavírací armatury | ČSN 38 9441, příl. A.4 | Požární armatury – Hydrantový nástavec | A |
| 4.22 | Zkouška průhybu | ČSN EN 1147, příl. A, B | Přenosné žebříky pro hasiče | A, D |
| 4.23 | Zkouška příčlí krutem | ČSN EN 1147, příl. C | Přenosné žebříky pro hasiče | A, D |
| 4.24 | Zkouška opěr | ČSN EN 1147, příl. D | Přenosné žebříky pro hasiče | A, D |
| 4.25 | Zkouška pevnosti | ČSN EN 1147, příl. E, F | Přenosné žebříky pro hasiče | A, D |
| 4.26 | Zkouška západek | ČSN EN 1147, příl. G | Přenosné žebříky pro hasiče | A, D |
| 4.27 | Zkouška pevnosti příčlí | ČSN EN 1147, příl. H, I, J, K | Přenosné žebříky pro hasiče | A, D |
| 4.28 | Zkouška pevnosti dolních konců štěřin | ČSN EN 1147, příl. L | Přenosné žebříky pro hasiče | A, D |
| 5 | Provozní zkoušky |  |  |  |
| 5.1 | Stanovení úhlu výstřiku sprchového proudu | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. E.3 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | D |
| 5.2 | Měření délky dostřiku | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl, E.4.2 | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | A, D |
| 5.3 | Stanovení úhlu výstřiku sprchového proudu | ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. E.3 | Hadicové navijáky se zploštitelnou hadicí | D |
| 5.4 | Měření délky dostřiku | ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. E.4.2 | Hadicové navijáky se zploštitelnou hadicí | A, D |
| 5.5 | Stanovení úhlu výstřiku | ČSN EN 15182-2, čl. 4.2.4 | Ručně ovládané požární proudnice – kombinovaná proudnice PN16 | D |
| 5.6* | Stanovení délky dostřiku | ČSN EN 15182-2, čl. 4.3.3 | Ručně ovládané požární proudnice – kombinovaná proudnice PN16 | A, D |
| 5.7 | Stanovení úhlu výstřiku | ČSN EN 15182-3, čl. 4.2.3 | Ručně ovládané požární proudnice – plnoproudé nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN16 | D |
| 5.8* | Stanovení délky dostřiku | ČSN EN 15182-3, čl. 4.3.3 | Ručně ovládané požární proudnice – plnoproudé nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN16 | A, D |
| 5.9 | Stanovení úhlu výstřiku | ČSN EN 15182-4, čl. 4.2.4 | Ručně ovládané požární proudnice – vysokotlaká proudnice | D |
| 5.10* | Stanovení délky dostřiku | ČSN EN 15182-4, čl. 4.3.3 | Ručně ovládané požární proudnice – vysokotlaká proudnice | A, D |
| 5.11 | Zkouška trvalého chodu | ČSN EN 1028-2+A1, příl. F | Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění | A, D |
| 5.12 | Funkční zkouška | ČSN EN 13731, čl. 6.2 | Zvedací vaky | D |
| 5.13* | Stanovení dynamických jízdních parametrů – opticky | Metodika TÚPO č. 03-14, postup A (ČSN 30 0556; ČSN EN 1846-2) | Požární automobily | D |
| 5.14* | Stanovení dynamických jízdních parametrů – telemetricky (GPS) | Metodika TÚPO č. 03-14, postup B (ČSN 30 0556; ČSN EN 1846-2) | Požární automobily | D |
| 5.15* | Stanovení pracovního času | ČSN EN 14043, příl. B | Automobilové žebříky se současnými pohyby | D |
| 5.16* | Statická stabilita | ČSN EN 14043, čl. 5.1.2.2.1 | Automobilové žebříky se současnými pohyby | D |
| 5.17* | Dynamická stabilita | ČSN EN 14043, čl. 5.1.2.2.2 | Automobilové žebříky se současnými pohyby | D |
| 5.18* | Zkouška na mezi použití bez podepření žebříkové sady | ČSN EN 14043, čl. 5.1.3.2 | Automobilové žebříky se současnými pohyby | D |
| 5.19* | Zkouška zbytkovým zatížením | ČSN EN 1777, čl. 6.1.3 | Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky | D |
| 5.20* | Zkouška statickým přetížením | ČSN EN 1777, čl. 6.1.4 | Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky | D |
| 5.21* | Dynamické zkoušky | ČSN EN 1777, čl. 6.1.6.1 | Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky | D |
| 6 | Zkoušky hasiv |  |  |  |
| 6.1* | Zkoušky hasicí schopnosti | ČSN EN 3-7+A1, příl. I, L, M | Přenosné hasicí přístroje | A, D |
| 6.2* | Zkoušky hasicí schopnosti | ČSN EN 1866-1, čl. 8 | Pojízdné hasicí přístroje | A, D |
| 6.3 | Určení sypné hustoty | ČSN EN 615, příl. A | Hasiva – prášky (kromě prášků pro třídu požárů D) | A, D |
| 6.4 | Sítová analýza | ČSN EN 615, příl. B | Hasiva – prášky (kromě prášků pro třídu požárů D) | A, D |
| 6.5 | Zkouška odolnosti proti spékání a hrudkování | ČSN EN 615, příl. C | Hasiva – prášky (kromě prášků pro třídu požárů D) | A, D |
| 6.6 | Zkouška odpudivosti vůči vodě | ČSN EN 615, příl. D | Hasiva – prášky (kromě prášků pro třídu požárů D) | A, D |
| 6.7 | Zkouška obsahu vlhkosti | ČSN EN 615, příl. E | Hasiva – prášky (kromě prášků pro třídu požárů D) | A, D |
| 6.8 | Stanovení hustoty – oscilační U-trubice | Metodika TÚPO č. 31-13 (ASTM D 4052-18a) | Kapalné látky do 3 g/cm3 | A, D |
| 6.9* | Zkoušky hasicí schopnosti | ČSN EN 1568-1 ed. 2, čl. 11 | Pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.10* | Zkoušky hasicí schopnosti | ČSN EN 1568-2 ed. 2, čl. 11 | Pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.11* | Zkoušky hasicí schopnosti | ČSN EN 1568-3 ed. 2, čl. 11 | Pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.12* | Zkoušky hasicí schopnosti | ČSN EN 1568-4 ed. 2, čl. 11 | Pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou | A, D |
| 6.13 | Stanovení napěnění, času rozpadu pěny a teplotní kondiciování | ČSN EN 1568-1 ed. 2, čl. 10 | Pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.14 | Stanovení napěnění, času rozpadu pěny a teplotní kondiciování | ČSN EN 1568-2 ed. 2, čl. 10 | Pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.15 | Stanovení napěnění, času rozpadu pěny a teplotní kondiciování | ČSN EN 1568-3 ed. 2, čl. 10 | Pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.16 | Stanovení napěnění, času rozpadu pěny a teplotní kondiciování | ČSN EN 1568-4 ed. 2, čl. 10 | Pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou | A, D |
| 6.17 | Stanovení množství sedimentu | ČSN EN 1568-1 ed. 2, čl. 4 | Pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.18 | Stanovení množství sedimentu | ČSN EN 1568-2 ed. 2, čl. 4 | Pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.19 | Stanovení množství sedimentu | ČSN EN 1568-3 ed. 2, čl. 4 | Pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.20 | Stanovení množství sedimentu | ČSN EN 1568-4 ed. 2, čl. 4 | Pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou | A, D |
| 6.21 | Stanovení pH potenciometricky | Metodika TÚPO č. 04-05 (ČSN EN 1568-1 ed. 2, čl. 7; ČSN EN 1568-2 ed. 2, čl. 7; ČSN EN 1568-3 ed. 2, čl. 7; ČSN EN 1568-4 ed. 2, čl. 7; ČSN 68 1151) | Pěnidla na střední, lehkou a těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou, pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou | A, D |
| 6.22 | Stanovení povrchového napětí tenziometricky | ČSN EN 1568-1 ed. 2, čl. 8; ISO 304 | Pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.23 | Stanovení povrchového napětí tenziometricky | ČSN EN 1568-2 ed. 2, čl. 8; ISO 304 | Pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.24 | Stanovení povrchového napětí tenziometricky | ČSN EN 1568-3 ed. 2, čl. 8; ISO 304 | Pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou | A, D |
| 6.25 | Stanovení povrchového napětí tenziometricky | ČSN EN 1568-4 ed. 2, čl. 8; ISO 304 | Pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou | A, D |
| 7 | Korozní zkoušky |  |  |  |
| 7.1 | Zkouška urychleného stárnutí | ČSN 80 8715, čl. 3.13 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | A |
| 7.2 | Zkouška urychleného stárnutí | ČSN EN 15889, příl. D.1 | Zploštitelné požární hadice | A, D |
| 7.3 | Zkouška urychleného stárnutí | ČSN EN 15889, příl. D.2 | Tvarově stálé požární hadice | A, D |
| 7.4 | Stanovení úbytku změkčovadel | Metodika TÚPO č. 05-05 (ČSN EN ISO 176, čl. 6.2) | Požární tlakové hadice | - |
| 7.5 | Zkouška korozní odolnosti | ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. D | Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí | A, D |
| 7.6 | Zkouška korozní odolnosti | ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. D | Hadicové navijáky se zploštitelnou hadicí | A, D |
| 8 | Zkoušky tepelné odolnosti |  |  |  |
| 8.1 | Stanovení odolnosti proti působení plamene | ČSN 80 8715 čl. 3.11 | Izolované a oboustranně povrstvené tlakové požární hadice | - |
| 8.2 | Stanovení ohebnosti za nízkých teplot | ČSN EN 15889, příl. G.1 | Požární izolované zploštitelné hadice | D |
| 8.3 | Zkouška odolnosti proti kontaktnímu teplu | ČSN EN 15889, příl. H | Tlakové požární hadice | D |
| 8.4 | Zkouška odolnosti proti teplu | ČSN EN 15182-1, čl. 6.5.2 | Ručně ovládané požární proudnice | A, D |
| 8.5 | Zkouška odolnosti proti mrazu | ČSN EN 15182-1, čl. 6.5.3 | Ručně ovládané požární proudnice | A, D |
| 9 | Požárně technické zkoušky |  |  |  |
| 9.1 | Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře | ČSN EN ISO 5659-2 | Plasty a montážní materiály | A, D |
| 9.2 | Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – zkouška při teplotě okolí | ČSN EN ISO 4589-2 | Plasty | A, D |
| 9.3 | Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – zkouška při zvýšené teplotě | ČSN EN ISO 4589-3 | Plasty | A, D |
| 9.4 | Stanovení vznětlivosti | Metodika TÚPO č. 08-09 (ČSN 64 0149) | Pevné látky | - |
| 9.5 | Stanovení chování látek při zahřívání vysokotlakou diferenční snímací kalorimetrií | Metodika TÚPO č. 35-14 (ČSN EN ISO 11357-1) | Pevné látky a materiály | - |
| 9.6 | Stanovení samovolného vznícení | ČSN EN 15188 | Hořlavé prachy nebo granulované materiály | A, D |
| 9.7 | Stanovení teploty vznícení | ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1, čl. 7 | Hořlavé kapaliny | D |
| 9.8 | Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření – Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda | ČSN EN ISO 2592 | Ropné výrobky | A, D |
| 9.9 | Stanovení sklonu k samovznícení – Mackeyův test | Metodika TÚPO č. 06-09 (ASTM D3523-92:2012) | Kapalné a pastovité látky | - |
| 9.10 | Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku – Rychlá rovnovážná metoda | ČSN EN ISO 3679 | Barvy, laky, lepidla, rozpouštědla, ropné produkty, nafta, petrolej, metylestery mastných kyselin | D |
| 9.11 | Stanovení tepelných charakteristik metodou DSC | Metodika TÚPO č. 45-25, postup A (ČSN EN ISO 11357-1; ČSN EN ISO 11357-3) | Pevné látky a materiály | - |
| 9.12 | Termogravimetrická analýza TGA | Metodika TÚPO č. 45-25, postup B (ČSN EN ISO 11358-1) | Pevné látky a materiály | - |
| 10 | Chemické zkoušky |  |  |  |
| 10.1 | Chemická analýza akcelerantů hoření a těkavých organických látek plynovou chromatografií (GC/MS)-mikroextrakcí tuhou fází (SPME) | Metodika TÚPO č. 02-13, postup A (ASTM E-1388) | Vzorky z požářiště | - |
| 10.2 | Chemická analýza akcelerantů hoření a těkavých organických látek plynovou chromatografií (GC/MS) přímým nástřikem | Metodika TÚPO č. 02-13, postup B (ASTM E-1388) | Vzorky z požářiště | - |
| 10.3 | Stanovení chemického složení plynovou chromatografií (GC/MS+TCD) | Metodika TÚPO č. 32-14 | Plynná a kapalná hasiva, pěnidla | - |
| 10.4 | Stanovení čistoty plynovou chromatografií (GC/MS+TCD) | Metodika TÚPO č. 33-14 | Plynná a kapalná hasiva, pěnidla | - |
| 10.5 | Stanovení netěkavého zbytku plynovou chromatografií (GC/MS) | Metodika TÚPO č. 34-14 | Plynná a kapalná hasiva, pěnidla | - |
| 10.6 | Stanovení kyselosti alkalimetricky | Metodika TÚPO č. 38-15 | Plynná a kapalná hasiva, pěnidla | - |
| 10.7 | Stanovení sedimentu gravimetricky | Metodika TÚPO č. 39-15 | Plynná a kapalná hasiva, pěnidla | - |
| 10.8 | Stanovení vody coulometricky | Metodika TÚPO č. 40-15 | Plynná a kapalná hasiva, pěnidla | - |
| 10.9 | Kvalitativní chemická analýza pomocí FTIR | Metodika TÚPO č. 04-09 (ASTM E1252-98:2013) | Pevné látky a kapaliny | - |
| 10.10 | Neobsazeno |  |  |  |
| 10.11 | Kvalitativní chemická analýza pomocí RTG fluorescenční spektroskopie | Metodika TÚPO č. 24-18, postup A (ČSN EN 15309) | Pevné látky a kapaliny | - |
| 10.12 | Kvantitativní chemická analýza pomocí RTG fluorescenční spektroskopie | Metodika TÚPO č. 24-18, postup B (ČSN EN 15309) | Hliníkové slitiny | - |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody.

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

###### Vzorkování:

| Pořadové číslo | Přesný název postupu odběru vzorku | Identifikace postupu odběru vzorku1 | Předmět odběru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cílený odběr reprezentativního vzorku za účelem určení příčinné souvislosti se vznikem požáru | Metodika TÚPO č. 11-08 | Vzorky z požářiště |

1 	u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)