Název obce/města …………….

JPO …………….

IČO …………….

Kraj …………….

Poučení:

- Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo dosaženo požadovaných technicko-taktických parametrů cisternové automobilové stříkačky.

- Text provedený zeleným a červeným písmem nabízí variantní řešení (u vícepoložkových seznamů je možná i jejich kombinace), přičemž text provedený zeleným písmem je doporučený.

- Požadavky uvedené jako (Nepovinný bod) lze zcela vypustit.

- Text vyznačený modrým podbarvením se nahrazuje konkrétním označením výrobku, podle konkrétních podmínek jednotky SDH obce.

- Text provedený modrým písmem je informativní a měl by být z konečného znění technických podmínek vypuštěn.

- Přesný typ a výrobce požárního příslušenství a dalších součástí CAS se uvádí pouze v případě, že daný komponent dodává zadavatel. V opačném případě je nutno jednotlivé položky specifikovat parametry.

- V těchto technických podmínkách musí být zapracovány veškeré technické parametry CAS, další doplňující technické podmínky obsažené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky jsou nepřípustné.

(Vzorové) Technické podmínky 
pro cisternovou automobilovou stříkačku

- Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení

- „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)

a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

- CAS splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění pozdějších předpisů CAS splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS

- vybavena samostatnou zásuvkou 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií typem …, výrobce … a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje typem …, výrobce …. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

- vybavena zásuvkou 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu typem …, výrobce …. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus.

- vybavena zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu typem …, výrobce …. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena: (doporučenou variantu stanoví místně příslušný HZS kraje)

- vozidlovou analogovou radiostanicí, která splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby, typu …, výrobce … a příslušnou střešní anténou. Analogovou radiostanici včetně tlačítkového mikrofonu pro montáž dodá zadavatel. Anténu dodá výrobce CAS.

- vozidlovou analogovou radiostanicí, která splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. Součástí analogové radiostanice je střešní anténa. Analogovou radiostanici včetně tlačítkového mikrofonu a anténu dodá výrobce CAS.

- digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, typu …, výrobce … s příslušnou montážní sadou. Digitální terminál včetně montážní sady dodá zadavatel.

- digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, typu TPM700 výrobce Airbus Defence and Spaces příslušnou montážní sadou, které dodá zadavatel. GPS přijímač k digitálnímu terminálu dodá výrobce CAS.

- digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně montážní sady (verze s AVL). Digitální terminál včetně montážní sady (verze s AVL) dodá výrobce CAS.

Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka.

  - (Nepovinný bod) K bodu 13 přílohy č. 1

V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužné místo vozidlové radiostanice.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena

- vozidlovou analogovou radiostanici, je pro tento komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12 V s elektrickým proudem nejméně 8 A trvale.

- vozidlovým digitálním terminálem, je pro tento komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12 V s elektrickým proudem nejméně 8 A trvale.

- současně vozidlovou analogovou radiostanici a vozidlovým digitálním terminálem, 
je pro každý komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12 V s elektrickým proudem nejméně 8 A trvale.

K měniči napětí pro vozidlovou analogovou radiostanici nebo vozidlový digitální terminál není připojeno jiné zařízení, spotřebič nebo zásuvka

  - K bodu 16 přílohy č. 1

CAS je

- v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země s nejméně dvěma světlomety LED 24 V s celkovým světelným tokem nejméně 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce nejméně 5 m. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy.

- Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS 24 V.

- Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrocentrály. (Nutné doplnit elektrocentrálu do požárního příslušenství a upřesnit kdo ji dodá.)

- Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrocentrály i elektrické soustavy CAS 24 V. (Nutné doplnit elektrocentrálu do požárního příslušenství a upřesnit kdo ji dodá.

- upravena pro dodatečnou montáž osvětlovacího stožáru o výšce nejméně 5 m od země.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno LED zdroji neoslňujícího světla bílé barvy umístěnými na bocích a  zadní stěně účelové nástavby.

  - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva, včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel.

  - K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

  - K bodu 21 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy

- v účelové nástavbě.

- v kabině osádky.

- v kabině osádky, z toho jeden v opěradle velitele.

Kompletní dýchací přístroje pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky

- není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, ty jsou uloženy v účelové nástavbě.

- je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům.

Náhradní tlakové láhve pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

  - (Nepovinný bod) K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena

- dvěma

- čtyřmi

- šesti

- dobíjecími (nelze pro terminály G2)

- nedobíjecími

úchyty pro ruční radiostanice (nelze pro terminály G2 – EASY, EASY+ a SMART) typu …, výrobce …, úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena

- čtyřmi

- šesti

- dobíjecími

- nedobíjecími

úchyty pro ruční svítilny

- typu …, výrobce …

úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

  - (Nepovinný bod) K bodu 22 přílohy č. 1

Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor pro drobné požární příslušenství přístupný shora určený. Sedák druhé řady sedadel je dělen nejméně na dvě části.

  - (Nepovinný bod) K bodu 22 přílohy č. 1

Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce jsou vytvořeny úložné prostory přístupné od druhé řady sedadel.

  - (Nepovinný bod) K bodu 22 přílohy č. 1

Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná od druhé řady sedadel.

- ve spodní části je uzpůsobena pro umístění páteřové desky.

  - (Nepovinný bod) K bodu 22 přílohy č. 1

CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem,

- sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí 
není vybaveno autorádio,

- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami CL s napětím 12 V (s trvalým proudem každé nejméně 8 A) a 2 USB zásuvkami (s trvalým proudem každé nejméně 2 A)  pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- jednou zásuvkou CL s napětím 12 V a elektrickým proudem nejméně 8 A a jednou USB zásuvkou s elektrickým proudem nejméně 2 A napojenými na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy,

- v prostoru spodní části čelního skla je vyveden kabel s napětím 24 V a jištěním 5 A pro připojení mýtné jednotky, vývod je napojen na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy,

- v zorném poli řidiče navigací s displejem nejméně 4“, s mapovou výbavou pro českou republiku, v jazyce českém a s bezplatnou aktualizací,

- v dosahu sedadla velitele ručním pracovním světlometem s kabelem o délce nejméně 3 m, napojeným přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS.

- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typu …, výrobce …. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá zadavatel.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti lahví PET 1,5 l s pitnou vodou.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

CAS je vybavena zvláštním světelným výstražným zařízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

- Světelné zařízení je v přední části CAS tvořeno rampou o délce nejméně 1700 mm. Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu a nejméně 8 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 3 diodami).

- Světelné zařízení je v přední části CAS tvořeno majáky na střeše kabiny osádky - v jejích předních rozích (každý s nejméně 24 diodami).

Světelné zařízení v přední části CAS je vybaveno ochranným prvkem proti zachycení větví.

V zadní části CAS je světelné zařízení tvořeno rohovými svítilnami (každá s nejméně 
12 diodami) zabudovanými v rozích karoserie účelové nástavby. Není-li z důvodu konstrukčního provedení CAS nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů výše uvedeného světelného zařízení ze 360 o ve vzdálenosti 20 m od něho (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení CAS tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí nevykrytých úhlů. Světelné zařízení CAS vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, 
a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy CAS ve směru jízdy.

CAS je vybavena 3 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami) - 1 pár na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem, 1 pár na bocích CAS (po 
1 doplňkové svítilně na každém boku) v jejich přední části části a 1 pár v zadní části CAS – na spodní části účelové nástavby nebo pod ní. Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě světlo modré barvy na levé straně a světlo červené barvy na pravé straně od podélné osy CAS ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky, doplňkové svítilny na boku CAS (jsou-li umístěny na boku kabiny osádky nebo boku předního nárazníku) a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (je-li světelné zařízení v přední části CAS tvořeno rampou) lze v případě potřeby společně vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Doplňkové svítilny v zadní části CAS lze v případě potřeby vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Po zapnutí zvláštního výstražného zařízení musejí být v činnosti všechny jeho světelné část..

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu strojníka a nejsou integrovány v mikrofonu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno tlačítkem houkačky CAS a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele. Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky CAS, výbavou a příslušenstvím. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako 
u samostatného reproduktoru).

Výstražné zařízení je dále doplněno o jednotónovou pneumatickou houkačku ovládanou 
z místa strojníka, která nezvyšuje celkovou výšku CAS.

  - K bodu 24 přílohy č. 1

CAS je vybavena nejméně čtyřmi prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby, které jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země.

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby 
je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

  - (Nepovinný bod) K bodu 26 přílohy č. 1

Karosérie účelové nástavby je vyrobena

- z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení nebo svařování a lepení. S ohledem na potřebu očisty a dekontaminace je karoserie společně s vnitřními částmi úložných prostor účelové nástavby vyrobena technologií lepení plechů ze slitiny lehkých kovů s povrchem upraveným kroužkováním (kromě pochůzných částí, které mohou být vyrobeny z prolamovaných nebo profilovaných plechů).

- z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

- z plastických hmot (např. vrstveného polypropylenu).

Karoserie účelové nástavby může být doplněna karosářskými prvky z jiných lehkých materiálů s životností odpovídající životnosti CAS.

  - (Nepovinný bod) K bodu 26 přílohy č. 1

Pokud je vzdálenost mezi kabinou osádky a karoserií účelové nástavby větší než 100 mm, je tento volný prostor na obou bocích CAS zakryt karosářskými prvky kopírujícími tvar kabiny vozidla a navazujícími na tvar nástavby.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství 
je použito světelného zdroje typu LED.

(Nepovinný text) Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Účelová nástavba

- s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

- je pro usnadnění přístupu k požárnímu příslušenství po obou stranách opatřena plošnými stupačkami v celé délce účelové nástavby.

  - (Nepovinný bod) K bodu 26 přílohy č. 1

Na obou stranách účelové nástavby jsou umístěny LED stavoznaky znázorňující množství hasiva v nádrži na vodu a v nádrži na pěnidlo. Stavoznaky zobrazují nejméně stav: prázdná, čtvrt, půl, tři čtvrtě a plná nádrž.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou.

(Nepovinný text) Proudnice je kombinovaná vysokotlaká podle ČSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) a je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury.

  - (Nepovinný bod) K bodu 28 přílohy č. 1

Účelová nástavba je v horní části vybavena

- přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.

- pevně zabudovanou lafetovou proudnicí.

  - K bodu 30 přílohy č. 1

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

- (Nepovinný text) Příčle a štěřiny žebříku mají torzní tuhost.

  - K bodu 35 přílohy č. 1

CAS je v zadní části vybavena LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče, u CAS s datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby i v prostoru čerpacího zařízení. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy CAS.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu) a červená barva

- RAL 3020

- RAL 3024

podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách CAS a je veden i přes postranní roletky.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby 
a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

  - K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

  - K bodu 39 přílohy č. 1

Na pravé straně zadní části karoserie je umístěn nápis s textem ve třech řádcích s černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm. V prvním řádku je text „POŘÍZENO S PŘISPĚNÍM“, v druhém řádku je „FONDU ZÁBRANY ŠKOD“ a ve třetím řádku je „ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“.

  - K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 
100 až 200 mm.

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - K bodu 2 přílohy č. 3

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Nápravy jsou uspořádány

- 6 x 6, pohon přední nápravy

- je odpojitelný nebo připojitelný.

- je trvalý.

  - K bodu 9 přílohy č. 3

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a

- s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země.

- veškeré ovládací a kontrolní prvky jsou dostupné z plošné stupačky.

Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

  - K bodu 13 přílohy č. 3

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

  - K bodu 18 přílohy č. 3

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

  - K bodu 22 přílohy č. 3

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l 
pro zachycení nalévaného pěnidla.

  - K bodu 25 přílohy č. 3

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo.

- (Nepovinný text) Nádrž na hasivo je vyrobena z

- nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

- polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

- z vrstveného polypropylenu.

  - K bodu 29 přílohy č. 3

Nádrž na vodu má objem 8.500 až 9.099 litrů a je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 500 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

  - K bodu 30 přílohy č. 3

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

CAS je vybavena následujícími položkami požárního příslušenství:

(U požárního příslušenství dodaného zadavatelem pro zástavbu do CAS, je nutné uvést typ a výrobce nebo rozměry příslušenství např.:

|  | počet kusů/párů |  | Dodá zadavatel | Dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cestářské koště s násadou | 1 | Ks | 1 | 0 |
| dýchací přístroj s minimální zásobou 1600 l vzduchu | 6 | Ks | 4 | 2 |
| skříňka s nástroji 550 x 450 x 115 mm | 1 | Ks | 0 | 1 |

|  | počet kusů/párů |  | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čerpadlo plovoucí | 1 | ks |  |  |
| dalekohled | 1 | ks |  |  |
| držák (vazák) hadicový v obalu | 4 | ks |  |  |
| ejektor | 1 | ks |  |  |
| hadice požární izolovaná 52x20 m | 8 | ks |  |  |
| hadice požární izolovaná 75x20 m | 8 | ks |  |  |
| hadice požární izolovaná 75x5 m | 2 | ks |  |  |
| hadice sací ø 125, délka … m (celková délka sady 10 m) | … | ks |  |  |
| hadice sací přenosného přiměšovače | 1 | ks |  |  |
| hák trhací, nastavovací/teleskopický, kovový/dřevěný, délka 5 m | 1 | ks |  |  |
| kabel prodlužovací 230 V na navijáku 25 m | 1 | ks |  |  |
| kartáč průtokový na mytí s hadicí 25 x 10 | 1 | ks |  |  |
| kbelík 10 l | 1 | ks |  |  |
| kleště pákové | 1 | ks |  |  |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | ks |  |  |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | ks |  |  |
| klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 | ks |  |  |
| klíč na sací hadice | 2 | ks |  |  |
| koš sací ø 125 | 1 | ks |  |  |
| koště cestářské s násadou | 1 | ks |  |  |
| krumpáč | 1 | ks |  |  |
| kulový kohout přenosný 75 | 1 | ks |  |  |
| láhev tlaková náhradní k dýchacímu přístroji | 3 | ks |  |  |
| lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typu A 30 m | 2 | ks |  |  |
| lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typu A 60 m | 1 | ks |  |  |
| lano ventilové na vidlici | 1 | ks |  |  |
| lano záchytné na vidlici | 1 | ks |  |  |
| lopata | 2 | ks |  |  |
| motykosekera | 1 | ks |  |  |
| můstek (přejezdový) hadicový | 2 | ks |  |  |
| mýdlo tekuté 500 ml | 1 | ks |  |  |
| nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile | 1 | ks |  |  |
| nádoba na úkapy | 1 | ks |  |  |
| nástavec hydrantový | 1 | ks |  |  |
| nástavec pěnotvorný na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah) | 1 | ks |  |  |
| nástavec sací na pěnidlo | 1 | ks |  |  |
| nosítka záchranná a evakuační plátěná skládací/páteřová deska | 1 | ks |  |  |
| nůž (řezák) vyprošťovací na bezpečnostní pásy | 2 | ks |  |  |
| objímka na hadice 52 v obalu | 4 | ks |  |  |
| objímka na hadice 75 v obalu | 4 | ks |  |  |
| oděv ochranný protichemický plynotěsný, typu 1a podle ČSN EN 943 - 1, (nepovinné v provedení R) | 4 | ks |  |  |
| oděv ochranný protichemický, typu 3 podle ČSN EN 14605 pro opakované použití | 3 | ks |  |  |
| páčidlo ploché | 1 | ks |  |  |
| páska vytyčovací, červenobílá, délka nejméně 100 m | 1 | ks |  |  |
| pila motorová řetězová s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty nejméně 380 mm s příslušenstvím | 1 | ks |  |  |
| prostředky první pomoci v kufru/batohu (lékárnička velikost III) | 1 | ks |  |  |
| proudnice 52 s uzávěrem | 1 | ks |  |  |
| proudnice 75 | 1 | ks |  |  |
| proudnice kombinovaná 52 | 2 | ks |  |  |
| proudnice lafetová odnímatelná 75 | 1 | ks |  |  |
| proudnice pěnotvorná na střední pěnu | 1 | ks |  |  |
| proudnice pěnotvorná na těžkou pěnu | 1 | ks |  |  |
| přechod 110/75 | 1 | ks |  |  |
| přechod 52/25 | 1 | ks |  |  |
| přechod 75/52 | 4 | ks |  |  |
| přikrývka (deka) v obalu | 1 | ks |  |  |
| přiměšovač přenosný | 1 | ks |  |  |
| přístroj detekční pro detekci hořlavých plynů a par (nepovinné v provedení R) | 1 | ks |  |  |
| přístroj dýchací izolační s minimální zásobou 1600 l vzduchu | 6 | ks |  |  |
| přístroj hasicí CO2, přenosný, s hasicí schopností 89B | 1 | ks |  |  |
| přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 | ks |  |  |
| přístroj kyslíkový záchranný (nepovinné v provedení R) | 1 | ks |  |  |
| pytel polyetylénový | 5 | ks |  |  |
| radiostanice/terminál ruční | … | ks |  |  |
| rozdělovač 75 | 1 | ks |  |  |
| ručníky papírové (balení) | 1 | ks |  |  |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 15 | pár |  |  |
| rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C | 2 | pár |  |  |
| rychloucpávka kanálová | 1 | ks |  |  |
| sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou | 1 | ks |  |  |
| sekera požární bourací | 1 | ks |  |  |
| skříňka s elektrotechnickými nástroji | 1 | ks |  |  |
| skříňka s nástroji | 1 | ks |  |  |
| stříkačka džberová nebo obdobné hasicí zařízení | 1 | ks |  |  |
| světlo výstražné přenosné, oranžové barvy (akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením) | 1 | ks |  |  |
| světlomet požární s kloubovým úchytem, není-li použit osvětlovací stožár | 2 | ks |  |  |
| svítilna ruční, v provedení LED a ATEX | … | ks |  |  |
| termofólie 2x2 m | 1 | ks |  |  |
| ventil přetlakový | 1 | ks |  |  |
| ventilátor přetlakový, jmenovitý výkon 12.000 m3.h-1 (nepovinné v provedení R) | 1 | ks |  |  |
| žebřík záchranný a zásahový, přenosný pro 3 osoby nastavovací/vysunovací | 1 | ks |  |  |
| …………………………………… | … | ks |  |  |
| …………………………………… | … | ks |  |  |

  - (Nepovinný bod) K bodu 33 přílohy č. 3

Rozměrné požární příslušenství s výjimkou

- přenosného záchranného a zásahového žebříku,

- sacích hadic

- a trhacího háku

je uloženo

- ve schránce s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné

- ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných

na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením.

- Schránka

- Každá schránka

je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

  - (Nepovinný bod) K bodu 33 přílohy č. 3

Hygienické prostředky, které tvoří dávkovací zásobník na tekuté mýdlo o objemu nejméně 
500 ml, dávkovací zásobník na alkoholovou dezinfekci o objemu nejméně 500 ml a zásobník na papírové ručníky, jsou uloženy v účelové nástavbě CAS v pravé zadní skříni na výsuvném úložném prvku. Do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzavírací armaturou a odvodňovacím prvkem, která je napojená na nádrž na vodu a je určena k základní hygieně osádky. Součástí tohoto prostoru je spirálová hadice s délkou v roztaženém stavu nejméně 1,5 m s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS a ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- Pravá přední část účelové nástavby:

- světlo výstražné přenosné, oranžové barvy	1	ks,

- skříňka s nástroji	1	ks,

- skříňka s elektrotechnickými nástroji	1	ks,

- oděv ochranný protichemický typu 3/typu 1a	3/4	ks,

- Pravá zadní část účelové nástavby:

- stříkačka džberová nebo obdobné zařízení	1	ks,

- proudnice kombinovaná 52	1	ks,

- nástavec pěnotvorný na vysokotlakou proudnici	1	ks,

- přechod 52/25	1	ks,

- přechod 75/52	2	ks,

- přiměšovač přenosný	1	ks,

- hadice sací přenosného přiměšovače	1	ks,

- kohout kulový přenosný	1	ks,

- ventil přetlakový	1	ks,

- rozdělovač	1	ks,

- uložení na výsuvném úložném prvku:

- ručníky papírové	1	balení,

- mýdlo tekuté 500 ml	1	ks,

- Levá přední část účelové nástavby:

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	1	ks,

- světlomet požární	2	ks,

- kabel prodlužovací 230 V, na navijáku o délce 25 m	1	ks,

- uložení na vodorovném výsuvném nebo otočném prvku:

- ventilátor přetlakový (nepovinné v provedení R)	1	ks,

- uložení v úchytném prvku zachycujícím úkap PHM:

- pila motorová řetězová	1	ks,

- Levá zadní část účelové nástavby:

- hadice požární izolovaná 52x20 m v kotouči uložená samostatně	4	ks,

- hadice požární izolovaná 75x20 m v kotouči uložena samostatně	2	ks,

- klíč na hadice 75/52	2	ks,

- proudnice kombinovaná 52	1	ks,

- přechod 75/52	2	ks,

- nástavec hydrantový	1	ks,

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- přístroj hasicí CO2 přenosný	1	ks,

- přístroj hasicí práškový přenosný	1	ks,

- uložení na svislém výsuvném nebo otočném prvku:

- kleště pákové	1	ks,

- páčidlo ploché	1	ks,

- sekera požární bourací	1	ks,

- uložení v přepravkách:

- rukavice proti tepelným rizikům	2	páry,

- lano ventilové na vidlici	1	ks,

- lano záchytné na vidlici	1	ks,

- Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem):

- hadice požární izolovaná 75x5 m v kotouči	2	ks,

- klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč na sací hadice	2	ks,

- přechod 110/75	1	ks,

- uložení na vodorovném výsuvném a výklopném prvku v horní části úložného prostoru:

- čerpadlo plovoucí	1	ks,

- sběrač 110/2x75	1	ks,

- Úložný prostor v kabině osádky:

- dalekohled	1	ks,

- detektory (nepovinné v provedení R)	1 	sada,

- přístroj dýchací	6	ks,

- držák (vazák) hadicový v obalu	4	ks,

- prostředky první pomoci (lékárnička velikost III)	1	ks,

- lahev tlaková náhradní k dýchacímu přístroji	3	ks,

- pytel polyetylénový	5	ks,

- svítilna ruční	…	ks,

- radiostanice/terminál ruční	… ks,

- rukavice lékařské jednorázové	15	páry,

- termofolie 2 x 2 m (v lékárničce velikosti III)	1	ks,

- nůž (řezák) vyprošťovací na bezpečnostní pásy	2	ks,

- páska vytyčovací červenobílá	1	ks,

- přístroj kyslíkový záchranný (v lékárničce velikosti III) (nepovinné v provedení R)	1	ks,

- uložení v prostoru pod druhou řadou sedadel:

- lano nízkoprůtažné 30 m	2	ks,

- lano nízkoprůtažné 60 m	1	ks,

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- Úložný prostor na pochůzné ploše účelové nástavby:

- koště cestářské s násadou	1	ks,

- můstek hadicový	2	ks,

- rychloucpávka kanálová	1	ks,

- kbelík 10 litrů	1	ks,

- krumpáč	1	ks,

- lopata	2	ks,

- motykosekera	1	ks,

- nádoba na úkapy	1	ks,

- proudnice lafetová odnímatelná	1	ks,

- žebřík záchranný a zásahový, přenosný pro hasiče	1	sada,

- hadice sací	1	sada,

- koš sací	1	ks,

- nástavec sací na pěnidlo	1	ks,

- hák trhací	1	ks,

- nosítka záchranná a evakuační	1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Drobné požární příslušenství je uloženo

- ve čtyřech

- v šesti

- v osmi

přenosných

- přepravkách

- přepravkách s víkem

o rozměru základny 400 x 600 mm, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

  - K bodu 36 přílohy č. 3

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně

- 200 kg,

- …… kg,

je situována v přední pravé části účelové nástavby.

- (Nepovinný bod) CAS

- není vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus.

- je vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, nejméně s následujícími funkcemi:

  - záznam dat, chybový deník, maximální dosažené otáčky požárního čerpadla,

  - diagnostika, uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru,

  - monitorování mezních provozních stavů na požárním čerpadle, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem,

  - signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,

  - ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné aleje na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,

  - automatické plnění vodní nádrže z hydrantu,

  - automatické ukončení odvodnění požárního čerpadla,

  - zobrazení kontrolních údajů podvozkové části a účelové nástavby včetně motohodin, otáček motoru a požárního čerpadla a mazacího tlaku,

  - zobrazení stavu nabití akumulátorových baterií,

  - signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,

  - akustická signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva,

  - automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru,

  - automatizovaný provoz se zavodněním požárního čerpadla a tlakovou regulací,

  - upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací),

  - systém plánované údržby v účelové nástavbě CAS.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku

- upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 50 kN a s jištěním proti přetížení.

- vybavena elektrickým lanovým navijákem podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou sílou 
ve vodorovné rovině nejméně 50 kN. Lanový naviják je vybaven šnekovou převodovkou a jištěním proti přetížení, který pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS.

- Přední část kabiny osádky je ve spodní části

- vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče).

- upravena pro dodatečnou montáž asanační lišty.

- vybavena dálkově ovládanou lafetovou proudnicí s možností plynulé změny tvaru výstřikového kužele, se jmenovitým průtokem nastavitelným v  rozsahu nejméně od 200 do 800 l.min-1 a délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 30 m nebo parametricky obdobným zařízením ovládaným z kabiny osádky. Minimální rozsah pohybů proudnice od svislé roviny – 90° až +90° a od vodorovné roviny – 45°až +90°.

- CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšení odolnosti se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky, které dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu 15 minut odolávají teplotě 1000 °C.

- Zadní část požární účelové nástavby

- není v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením.

- je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro

- brzděný přívěs o hmotnosti 3.500 kg. Tažné zařízení je umístěno v souladu s předpisem 94/20/ES.

- brzděný přívěs o hmotnosti 10.000 kg. Tažné zařízení je umístěno v souladu s předpisem 94/20/ES.

- K napojení elektrického proudu pro přívěs je použita jedna zásuvka ABS 24V ISO 7638-1 a jedna zásuvka 15 PIN 24V ISO 12098, součástí dodávky je adaptér z 15 PIN 24V ISO 12098 na 2x7 PIN 24V hlavní N ISO 1185 a doplňková S ISO 3731.

- (Nepovinný bod) Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a její zobrazovací část o velikosti nejméně 5“ je umístěna v zorném poli řidiče.

- (Nepovinný bod) CAS je vybavena LED pracovním světlometem s intenzitou světelného toku nejméně 1000 lm:

- na každém držáku bočního zpětného zrcátka,

- na přední části kabiny osádky,

- vpravo i vlevo na zadní části účelové nástavby.

Zapnutí pracovních světlometů je umožněno z místa řidiče, je nezávislé na zařazeném zpětném rychlostním stupni a je řidiči opticky signalizováno sdělovačem vyzařujícím světlo žluté barvy.

- Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými

- pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S.

- konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“ a nejméně na přední nápravě jsou pneumatiky pro provoz na sněhu a ledu s výrobním označením „alpský štít“, který zobrazuje emblém hory se sněhovou vločkou.

(Nepovinný text) U přední nápravy jsou použity pneumatiky s indexem nosnosti nejméně 160, indexem rychlosti nejméně K.

Pneumatiky na obou nápravách jsou od jednoho výrobce a z jedné produktové řady.

- Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

- Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce

- 3.300 mm.

- s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice … mm.

- s ohledem na podjezdy v hasebním obvodu … mm.

Uvedená výška může být překročena anténami vozidlových komunikačních prostředků.

- (Nepovinný bod) Délka kompletně vybavené CAS je, s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice, nejvíce … mm.

- (Nepovinný bod) S ohledem na

- složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS,

- hustý městský provoz, ve kterém bude CAS provozována,

- předurčení jednotky k zásahům při dopravních nehodách,

je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 
12 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS.

- (Nepovinný bod) S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena 
na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně

- 750 mm

- 1200 mm

při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut.

Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybavena dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety. CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení. V případě, že CAS není konstruovaná pro brodění s lanovým navijákem, musí být v účelové nástavbě určeno úložné místo pro umístění lanového navijáku při brodění. Úložné místo je vybaveno úchytným prvkem pro lanový naviják.

- Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí.

- S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy 
není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

- bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru 
a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

- při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití 
a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup úprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

- (Nepovinný bod) CAS je vybavena:

- akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 100 A,

- výškově a podélně nastavitelným volantem,

- výškově a podélně nastavitelnou sedačkou řidiče,

- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním (které není součástí klíčku) s možností uzamčení kabiny osádky při chodu motoru.

- (Nepovinný bod) Podvozková část CAS je vybavena

- převodovkou bez automatického a bez poloautomatického systému řazením rychlostí. (S ohledem na požadovanou životnost)

- převodovkou s poloautomatickým systémem řazením rychlostí. (S ohledem na komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd.)

- převodovkou s automatickým řazením rychlostních stupňů.

- převodovkou s automatickým řazením rychlostních stupňů a s hydrodynamickým měničem, která umožňuje jízdu CAS mimo zpevněné komunikace, na sněhu a na blátě, při brodění apod., a u které nedochází k přerušení točivého momentu, (S ohledem na komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd.)

- hydrodynamickým nebo elektromagnetickým retardérem, s ovládáním v dosahu volantu a přes brzdový pedál. (S ohledem na komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd.)

- (Nepovinný bod) CAS je vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky. (S ohledem na předpokládané pořízení nebo již instalované zařízení pro odvod výfukových plynů z garážového stání.)

- Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout 
pan/paní ………………………, e-mail ……………@…………… telefon ……….

Schválené technické podmínky zaslat na email: ……………@……………

V ……………… dne ……… 2022

Správný způsob úpravy vzorového textu:

  - Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

- se jmenovitým výkonem 750 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 1000 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 1500 l.min-1

- se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku

- 1 „městská“ (CAS běžně používaná k provozu na zpevněných komunikacích),

- 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace),

v provedení

- „Z“ (základním)

- „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)

- „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby)

a hmotnostní třídy

- L

- M

- S

(dále jen „CAS“).