Technické podmínky

pro mobilní samonosné nádrže na vodu

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení x (X) mobilních samonosných nádrží na vodu (dále jen „nádrž“). Nádrž slouží jako komponent v hadicovém vedení při dálkové dopravě vody a to jako vyrovnávací nádrž pro zabezpečení kontinuálního chodu čerpadel. Nádrž lze také využít jako zdroj hasební vody při doplňování cisternových automobilových stříkaček nebo při plnění bambi vaku v podvěsu vrtulníku v případě dlouhodobých požárů. Alternativou je také využití nádrže při lokálním nedostatku vody pro uchování a výdej užitkové vody.

- Nádrž splňuje tyto požadavky:

  - Parametry nádrže:

- objem je nejméně 10 000 l;

- je vyrobena z materiálu PES/PVC odolného vůči chemickým a ropným látkám (nebo z jiného materiálu stejných nebo lepších kvalitativních a technických vlastností);

- tepelná odolnost materiálu je nejméně -25 °C až +65 °C;

- má kruhový půdorys o průměru základny nejméně 4 000 mm a nejvíce
6 000 mm;

- výška boku je nejméně 900 mm a nejvíce 1 500 mm;

- není shora pevně uzavřena a lze z ní plnit bambi vak v podvěsu vrtulníku;

- v naplněném stavu lze do nádrže umístit a používat plovoucí čerpadlo;

- ve spodní části je nádrž vybavena nejméně jedním napouštěcím/vypouštěcím výstupem s tlakovou spojkou B75 s víčkem podle ČSN 38 9427;

- víčko je upevněno k tlakové spojce řetízkem či obdobným mechanismem;

- nádrž je samonosná;

- nádrž je vybavena úchyty, které slouží ke snadnější manipulaci s prázdnou nádrží;

- horní límec nádrže je plovoucí a nevyžaduje nafukování;

- nádrž při plnění za stanovených podmínek nevyžaduje zvláštní obsluhu a získává požadovaný tvar samostatně;

- hmotnost materiálu samotné nádrže je nejvíce 55 kg.

  - Příslušenství:

- ochranná podložka pod celé dno nádrže pro zamezení poškození (protržení) dna nádrže;

- kulový ventil s tlakovými spojkami B75 podle ČSN 38 9427;

- přepravní vak pro nádrž.

  - Další požadavky:

- celková hmotnost přepravního balení nádrže včetně veškerého příslušenství je nejvíce 75 kg;

- nádrž je možné postavit jednou osobou.

- Veškeré součásti použité pro výrobu nádrže jsou nové nepoužité a jsou vyrobeny v roce 2022 a později.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.