Technické podmínky

pro mobilní skládací nádrže na vodu

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení x (X) mobilních skládacích velkoobjemových nádrží na vodu (dále jen „nádrž“). Nádrž slouží jako komponent v hadicovém vedení při dálkové dopravě vody a to jako vyrovnávací nádrž pro zabezpečení kontinuálního chodu čerpadel. Nádrž lze také využít jako zdroj hasební vody při doplňování cisternových automobilových stříkaček nebo při plnění bambi vaku v podvěsu vrtulníku v případě dlouhodobých požárů. Alternativou je také využití nádrže při lokálním nedostatku vody pro uchování a výdej užitkové vody.

- Nádrž splňuje tyto požadavky:

  - Parametry nádrže:

- objem je nejméně 25 000 l;

- je vyrobena z materiálu PES/PVC odolného vůči chemickým a ropným látkám (nebo z jiného materiálu stejných nebo lepších kvalitativních a technických vlastností);

- má kruhový půdorys o průměru základny nejméně 5 000 mm a nejvíce
6 000 mm;

- výška boku je nejméně 1 400 mm a nejvíce 1 600 mm;

- není shora pevně uzavřena a lze z ní plnit bambi vak v podvěsu vrtulníku;

- tepelná odolnost materiálu je nejméně -25 °C až +65 °C;

- ve spodní části je vybavena nejméně jedním napouštěcím/vypouštěcím výstupem s tlakovou spojkou B75 s víčkem podle ČSN 38 9427;

- víčko je upevněno k tlakové spojce řetízkem či obdobným mechanismem;

- nádrž není samonosná;

- připevnění nádrže k nosné skládací konstrukci je provedeno provlečením horních spojnic skládací konstrukce průvlaky na nádrži;

- hmotnost materiálu samotné nádrže v transportním balení je nejvíce 80 kg.

  - Parametry skládací konstrukce:

- konstrukce pro upevnění nádrže je vyrobena z profilů ze slitiny lehkých kovů;

- konstrukce je vybavena nejméně 12 stojnicemi a 24 spojnicemi stojnic;

- konstrukce je vybavena nejméně 4 bočními podpěrami, které udržují stojnice kolmo k povrchu, na kterém je nádrž s konstrukcí postavena;

- bezpečnost a tvarovou stálost skládací konstrukce zabezpečují spoje s aretací;

- aretace jednotlivých dílů (stojnice, spojnice, podpěry a spojovací díly) se provádí vložením kolíku (čepu), který je možné zajistit, proti uvolnění;

- aretační kolík (čep) je upevněn ke spojovacímu dílu lankem či obdobným mechanismem tak, aby jej bylo možné vložit a vyjmout do/ze zajišťovací polohy
a byla eliminována možnost jeho ztráty;

- hmotnost samotné skládací konstrukce včetně veškerých prvků pro její postavení je nejvíce 70 kg;

- jiné technické řešení skládací konstrukce je přípustné, za předpokladu zachování požadovaných vlastností nádrže.

  - Příslušenství:

- napouštěcí armatura (koleno) s tlakovou spojkou B75 podle ČSN 38 9427, napouštěcí armaturu je možné jednoduše připevnit ke skládací konstrukci tak, aby bylo možné nádrž plnit požární hadicí bez přítomnosti obsluhy napouštěcí armatury u nádrže;

- ochranná podložka pod celé dno nádrže pro zamezení poškození (protržení) dna nádrže,

- kulový ventil s tlakovými spojkami B75 podle ČSN 38 9427.

  - Další požadavky:

- celková hmotnost přepravního balení nádrže včetně veškerého příslušenství je nejvíce 170 kg;

- nádrž je možné postavit jednou osobou.

- Veškeré součásti použité pro výrobu nádrže jsou nové nepoužité a jsou vyrobeny v roce 2022 a později.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.