Termokamery pro hasiče

Technické podmínky

- Předmět a určení technických podmínek

  - Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení termokamery pro hasiče (dále jen „termokamera“) pro provádění požárních zásahů a záchranných prací jednotkami SDH obcí.

  - Termokamera umožňuje na dálku zjistit teplotní pole, a tím odhalit skrytá ohniska hoření, z bezpečné vzdálenosti zjistit teplotu předmětů, stěn a prvků konstrukce objektů (např. teplota přehřívající se technologie, kontrola účinnosti chlazení technologie, teplota při lesních požárech apod.). Termokamera zefektivní zásah i s ohledem na navazující činnosti, zejména v souvislosti s dodávkou hasiv na místo zásahu.

  - Termokamera umožňuje rovněž vyhledávání osob nebo předmětů v prostorech se sníženou viditelností a rychlejší orientaci v neznámých zakouřených prostorech.

- Technické podmínky

  - Obecné údaje

    - Termokamera je přenosné zařízení s vlastním napájecím vyměnitelným zdrojem (kompaktním akumulátorem).

    - Hmotnost termokamery i s akumulátorem je nejvíce 1,5 kg.

    - Termokamera je konstruována pro provoz při teplotách v rozsahu alespoň od -10 °C do +260 °C. Odolnost termokamery, při které je zaručena její provozuschopnost, je alespoň 15 min při teplotě 150 °C a alespoň 5 minut při teplotě 260 °C.

    - Termokamera má krytí nejméně IP 67.

    - Termokamera má odolnost proti pádu na tvrdou podložku z výšky nejméně 1,5 m.

    - Termokamera umožňuje intuitivní, jednoduché ovládání a spolehlivé uchopení i jednou rukou, a to v rukavicích pro hasiče.

    - Termokamera je vybavena podstavcem nebo umožňuje uchycení na stativ nebo obdobné zařízení, které dovoluje ponechání a nastavení termokamery na místě zásahu pro snímání aktuální situace bez přítomnosti obsluhy.

    - Termokamera je určena pro práci ve výbušném prostředí tvořeném výbušnými plyny a/nebo výbušnými prachy; toto bude doloženo např. certifikátem nebo zkušebním protokolem.

  - Snímací vlastnosti

    - Snímací senzor je typu „ASi“ nechlazený mikrobolometr se spektrálním rozsahem nejméně 7,5 - 14 µm a rozlišením alespoň 384 x 288 bodů.

    - Frekvence obrazu je nejhůře 50 Hz.

    - Citlivost snímače je nejhůře 50 mK.

    - Rozsah snímání teploty je alespoň od -40 °C do +1000 °C s automatickým přepínáním teplotních režimů.

    - Termokamera umožňuje nejméně zastavení obrazu, uložení obrazu a záznam videa.

    - Vnitřní paměť termokamery umožňuje pořízení a uložení obrazu ve formě fotografie (alespoň 500 snímků) i videozáznamu (alespoň 1,5 hodiny).

  - Zobrazovací vlastnosti

    - Pro zajištění vysoké efektivity provádění záchranných prací v prostorách se sníženou viditelností, zejména u požárů, je termokamera vybavena barevným displejem o velikosti uhlopříčky nejméně 80 mm.

    - Termokamera umožňuje současné zobrazení např. ohniska požáru a osob v jeho okolí.

    - Termokamera umožňuje alespoň dvojnásobné přiblížení obrazu (2x digitální zoom) při zachování kvalitního zobrazení (bez saturace obrazu).

    - Na obrazovce jsou současně zobrazeny alespoň následující údaje:

- stav baterie,

- teplota v označeném středu scény,

- srovnávací barevná tepelná stupnice.

    - Termokamera disponuje funkcí zastavení („zmražení“) obrazu a má laserové ukazovátko.

    - Zorné pole (pozorovací úhel) je nejméně 50°/40°/50° (horizontální/vertikální/diagonální),

    - Po zapnutí termokamera automaticky přechází do základního režimu zobrazení.

    - Termokamera umožňuje uživatelský přenos fotografií a videa do PC.

  - Napájení

    - Provozní doba při použití bez výměny akumulátoru je nejméně 3,5 hodiny.

    - Doba potřebná pro nabití akumulátoru je kratší než provozní doba termokamery.

    - Životnost akumulátoru je nejméně 1000 dobíjecích cyklů.

  - Součást nabídky musí být:

    - Produktový list s informacemi prokazující úplné splnění technických podmínek.

    - Návod k obsluze v českém jazyce.

    - Certifikát nebo zkušební protokol deklarující možnost použití termokamery při práci ve výbušném prostředí tvořeném výbušnými plyny a/nebo výbušnými prachy.

    - Záruka na termokameru a všechny její komponenty, která je nejméně 24 měsíců a začíná platit až při předávce zboží.

    - Čestné prohlášení k zajištění záručního a pozáručního servisu, včetně seznamu servisních míst.

    - Čestné prohlášení k zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady.

    - Čestné prohlášení, kterým uchazeč deklaruje, že po dobu nejméně 8 let od prodeje bude zajišťovat náhradní díly, aktualizaci softwaru a servisní podporu pro daný výrobek.

    - Čestné prohlášení, kterým uchazeč deklaruje, že v případě poruchy/poškození termokamery, kdy oprava přesáhne 5 pracovních dnů, zajistí uchazeč formou zápůjčky v délce/po dobu trvání opravy náhradní termokameru srovnatelných parametrů.

    - Čestné prohlášení, že termokamery a její příslušenství nejsou starší než jeden rok od data výroby, jsou nové a dosud nepoužívané.

    - Soupis požadovaných servisních úkonů s uvedením jejich intervalů, seznam povinně měnitelných dílů, včetně předpokládaných nákladů.

  - Součásti dodávky musí být:

    - Termokamera s akumulátorem.

    - Náhradní napájecí akumulátor se shodnými technickými parametry jako má akumulátor hlavní.

    - Nabíječ akumulátorů na 230 V.

    - Veškeré příslušenství nutné k ukládání a přehrávání záznamů v PC (příslušné kabely, HW a SW), je-li nutné.

    - Transportní popruh pro zavěšení kamery po dobu zásahu nebo samonavíjecí popruh s karabinami na obou koncích pro připevnění kamery na ochranný oděv pro hasiče.

    - Pevný transportní obal takového konstrukčního provedení (skříňka, kufr), které umožňuje bezpečné uložení a transport termokamery a příslušenství podle těchto technických podmínek.

    - Návod k obsluze v českém jazyce.

    - Certifikát nebo zkušební protokol deklarující možnost použití termokamery při práci ve výbušném prostředí tvořeném výbušnými plyny a/nebo výbušnými prachy.

    - Uvedení termokamery do provozu a zaškolení obsluhy v místech plnění předmětu veřejné zakázky, a to nejpozději 30 dnů od převzetí termokamery.

    - Soupis požadovaných servisních úkonů s uvedením jejich intervalů, seznam povinně měnitelných dílů, včetně předpokládaných nákladů.

* zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení ve smyslu zákona