Poučení:

- Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 69/2014 sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, tak, aby bylo dosaženo požadovaných technických parametrů izolačního dýchacího přístroje.

- Text uvedený za odrážkou „□“ se žlutým podbarvením je přípustné variantní řešení, jednotlivé položky se navzájem vylučují a lze uvést pouze jednu položku.

- Text uvedený za odrážkou „*“ se zeleným podbarvením označuje možnost rozšíření IDP o zmíněnou položku. Tento text je nepovinný a lze ho z textu vypustit.

- Text vyznačený modrým podbarvením a kurzívou se nahrazuje konkrétním označením výrobku, podle konkrétních podmínek SDH.

- Text provedený modrým písmem je informativní a bude z konečného znění technických podmínek vypuštěn.

###### Technické podmínky:

Izolační dýchací přístroj vzduchový

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je kompletní přetlakový autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále také „IDP“) s obličejovou maskou a kompozitní tlakovou lahví. Podle ČSN EN 137 je požadován IDP typu 2 – přístroje určené pro zásahové jednotky požární ochrany.

  - Kompletní sestava je kompatibilní a je určena k ochraně dýchacích cest před opakovaným působením účinků zplodin hoření, nebezpečných látek nebo v nedýchatelném či prašném prostředí. Tato sestava umožňuje opakovanou práci v extrémních podmínkách a v prostředí s nebezpečím výbuchu, nesmí výrazně omezovat hasiče v pohyblivosti a je snadno ovladatelná a upravitelná i v zásahových rukavicích hasiče. Kompletní sestavu lze plně dekontaminovat.

  - Součástí kompletní sestavy je:

- IDP – zahrnuje nosič s popruhy, pneumatický systém s redukčním a pojistným ventilem, výstražným zařízením s ukazatelem tlaku, spojovacími hadicemi, druhý výstup (vývod) a plicní automatiku vytvářející přetlak pod obličejovou maskou nositele,

- kompozitní tlaková láhev (dále také „TL“) s lahvovým ventilem,

- obličejová maska

  - s rychloupínacím systémem kndahár.

  - náhlavním křížem.

##### Splnění právních a technických předpisů (v platném znění)

  - ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení.

  - ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení, značení.

  - Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

  - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

  - Nařízení vlády č. 219/2016, o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

##### Technické požadavky na izolační dýchací přístroj vzduchový s plicní automatikou

  - IDP vytváří přetlak pod obličejovou maskou uživatele.

  - Použitá kombinace IDP a TL je v souladu s doporučením výrobce IDP. Připojení TL k IDP je provedeno závitem G 5/8".

  - IDP je sestaven z těchto součástí:

- zádového nosiče dýchacího přístroje, který umožňuje použití TL o vodním objemu 6 až 9 litrů a plnícím tlaku 300 bar, s možností montáže dvou TL (každé o vodním objemu max. 7 litrů),

- polstrovaných ramenních popruhů a polstrovaného bederního pásu,

- redukčního ventilu, včetně pojistného ventilu,

- středotlakých a vysokotlakých hadic pro rozvod vzduchu z redukčního ventilu vyrobených z mechanicky a chemicky odolného materiálu a chráněných proti sálavému teplu; středotlaké hadice musí být vybaveny rychlospojkou pro připojení plicní automatiky,

- * druhého výstupu (vývodu) pro připojení druhé plicní automatiky, případně vyváděcí kukly,

- manometru pro kontrolu tlaku v TL pro zjištění zásoby vzduchu, který je umístěn na levém ramenním popruhu v poloze umožňující kontrolu nositelem a je cejchován v MPa nebo barech,

- akustického pneumatického výstražného zařízení pro signalizaci tlaku v TL 
0 až 5,5 ± 0,5 MPa (0 až 55 ± 5 bar),

- obličejové masky,

- plicní automatiky vytvářející přetlak pod obličejovou maskou nositele s možností odpojení její funkce bez nutnosti demontování z obličejové masky,

- plicní automatika není součástí obličejové masky a lze ji jednoduše a rychle připojit/odpojit i v zásahových rukavicích bez nutnosti použití nářadí,

- vzduchové kompozitní TL s lahvovým ventilem o vodním objemu 6,8 až 6,9 litru.

  - Dále se požaduje, aby:

- nosič (korpus) byl vyroben z lehčeného materiálu v antistatickém provedení a byl robustní konstrukce s nastavitelnou velikostí,

- nosič umožňoval rychlou demontáž nosných popruhů bez použití nářadí (uchycení k nosiči pomocí rychlospojek),

- seřízení popruhů bylo možné provést přímo na těle uživatele v zásahových rukavicích,

- nosič byl vybaven otočným a posuvným bederním pásem,

- popruhy byly vyrobeny z nenasákavého materiálu, chemicky odolné a odolné proti ohni a umožňovali mokrý způsob dekontaminace, části z pórovitých materiálů jsou odepínatelné a vyměnitelné,

- pneumatické hadice byly vedeny v nosiči a současně pevně uchyceny na ramenních popruzích tak, aby nepřekážely zásahové činnosti hasiče,

- nosič byl vybaven reflexními prvky umístěnými v oblasti ramen a na zadní části korpusu.

  - Připojení plicní automatiky ke středotlaké hadici je provedeno rychlospojkou.

  - Redukční ventil musí mít výrobcem stanovenou revizní lhůtu, minimálně 10 let od data výroby.

  - Plicní automatika:

- musí být spustitelná nádechem,

- musí být připojitelná a odpojitelná od obličejové masky i v zásahových rukavicích a má možnost deaktivace (vypnutí) přetlaku při jejím odpojení nebo transportu,

- je při transportu upevněna k nosiči pomocí držáku, který brání volnému pohybu a vnikání nečistot.

  - Požadavky k manometru IDP:

  - manometr je v analogovém provedení s fluorescenční stupnicí a červeně podbarvenou oblastí v rozsahu 0 až 5 MPa (0 až 50 bar),

  - manometr je v digitálním provedení s podsvíceným displejem, funkcí „mrtvý muž, zobrazením času do zaznění varovného signálu,

- manometr má samostatný přívod nezávislý na vedení varovného signálu,

- manometr je uložen v ochranném pryžovém pouzdře,

##### Technické požadavky na obličejové masky

Obličejová maska splňuje bod 2 technických podmínek a rovněž následující požadavky.

  - Součástí obličejové masky je lícnice, zorník, průzvučná membrána, vnitřní polomaska, nádechový a výdechový otvor, výdechový ventil, upínací systém a krční popruh.

  - Obličejová maska je řazena do třídy 3 dle ČSN EN 136.

  - Lícnice obličejové masky chrání kompletně celý obličej uživatele.

  - Obličejová maska je demontovatelná takovým způsobem, aby mohla být provedena jednoduše její úplná dekontaminace.

  - Zorník obličejové masky je vyroben z odolného plastu z jednoho kusu a umožňuje uživateli panoramatický výhled.

  - Obličejová maska je vyrobena z mechanicky, chemicky a teplotně odolného materiálu umožňující dostatečné kopírování kontur obličeje.

  - Upínací systém

    - kandahár - umožňuje uživateli samostatné, snadné a rychlé připevnění k zásahové přilbě a poskytuje dostatečnou těsnost obličejové masky.

    - náhlavní kříž - umožnuje samostatné, snadné a rychlé připevnění k hlavě, nebrání použití zásahové přilby a poskytuje dostatečnou těsnost obličejové masky.

  - Krční popruh umožňuje uživateli zavěšení obličejové masky na krk do tzv. pohotovostní polohy.

  - Obličejová maska je vyráběna alespoň ve dvou velikostech lícnice a polomasky.

  - Obličejová maska s upínacím systémem je kompatibilní se zásahovými přilbami výrobce, typ.

  - * Maska je vybavena komunikačním systémem s externím klíčovacím tlačítkem pro radiostanici výrobce, typ, umožňující použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a  stupněm krytí pro klíčovací tlačítko nejméně IP 67.

  - * Maska je vybavena integrovaným Head-Up displejem, který umožní kontrolu tlaku vzduchu v tlakové lahvi a je demontovatelná bez použití nářadí.

##### Technické požadavky kompozitní tlakové lahve

  - Předmětem technických podmínek jsou kompozitní tlakové lahve, které jsou určeny jako zásobníky stlačeného vzduchu pro izolační dýchací přístroje vzduchové (autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch).

  - Součástí kompozitní tlakové lahve je lahvový (uzavírací) ventil.

  - Splnění právních a technických předpisů (v platném znění):

- nařízení vlády č. 219/2016, o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů,

- ČSN EN 12245 + A1  Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve,

- ČSN EN ISO 13769 Lahve na přepravu plynů – Značení ražením,

- ČSN EN 144-1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závitová spojení čepu ventilu,

- ČSN EN 144-2 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závitová spojení na výstupu,

- ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky,

- ČSN EN 1089-3 Lahve na přepravu plynů – Označení lahví (kromě lahví na LPG) – Část 3: Barevné značení,

- ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou. Požadavky, zkoušení, značení, typ 2.

  - TL je kompatibilní s izolačním dýchacím přístrojem vzduchovým, vyrobeným v souladu ČSN EN 137.

  - TL je vyrobena z kovového pouzdra (vnitřního jádra), které je ovinuto kompozitním materiálem obsahujícím uhlíková vlákna.

  - Označování TL odpovídá ČSN EN ISO 13769, ČSN EN ISO 7225, ČSN EN 
1089-3. Barevné značení: tělo TL je žluté, vrchlík TL je opatřen černobílými čtvrtinovými výsečemi.

  - TL je vybavena namontovaným ventilem, který je v provedení v ose TL. Připojovací závit mezi láhví a lahvovým ventilem je v provedení M18x1,5, podle ČSN EN 
144-1. Připojení TL k DP provedeno závitem G 5/8", dle ČSN EN 144-2.

  - TL jsou chráněny snímatelným dvouvrstvým obalem tmavě modré barvy. Součástí obalu je svisle umístěný pás z nápadného materiálu o šířce minimálně 50 mm. Obal i pás je vyroben z materiálů s omezeným šířením plamene a je odolný proti mechanickému poškození. Pás se skládá ze tří pruhů; levá a pravá třetina jeho šířky je barvy žluté s fluorescenčními vlastnostmi a prostřední třetina barvy stříbrné s retroreflexními vlastnostmi. Požadavky na barvu pásu a koeficient retroreflexe jsou v souladu s ČSN EN ISO 20471.

  - Součástí TL nebo ventilu TL je bezpečnostní prvek, který v případě poškození ventilu omezí průtok tak, že reakční síla nezpůsobí nekontrolovaný pohyb lahve.

  - Vodní objem TL je 6,8 až 6,9 litru.

  - Maximální plnicí tlak je 300 bar, maximální zkušební tlak 450 bar.

  - Maximální hmotnost prázdné TL s lahvovým ventilem je 5,5 kg.

  - Je požadována TL s neomezenou životností.

  - Štítek s technickými údaji je proveden v českém jazyce.

##### Technické požadavky ventilu kompozitní tlakové lahve

  - Předmětem technických podmínek jsou ventily tlakových lahví (dále jen „TL“), které jsou určeny jako zásobníky stlačeného vzduchu pro izolační dýchací přístroje vzduchové (autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch). Součástí kompozitní tlakové lahve (dále jen „TL“) je lahvový (uzavírací) ventil.

  - Splnění právních a technických předpisů (v platném znění):

- nařízení vlády č. 219/2016, o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,

- ČSN EN 144-1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závitová spojení čepu ventilu,

- ČSN EN 144-2 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závitová spojení na výstupu.

  - Dále se požaduje, aby byly ventily:

- kompatibilní s izolačním dýchacím přístrojem vzduchovým, vyrobeným v souladu ČSN EN 137,

- v provedení v ose TL,

- s připojovacím závitem mezi TL a lahvovým ventilem pro kompozitní TL v provedení M 18 x 1,5, podle ČSN EN 144-1.

  - Bezpečnostní prvek (omezovač průtoku) je součástí ventilu k tlakovým lahvím s plnicím tlakem 30 MPa.

  - Mezi ventilem a TL je součástí ventilu těsnicí “O” kroužek.

  - Ruční (ovládací) kolečko ventilu:

- je vyrobeno z materiálu tlumícího vnější rázy do ventilu (např. pryž),

- umožňuje snadné ovládání levou nebo pravou rukou, bez prokluzu v dlani nebo prstech, a to i v zásahových rukavicích,

- je tvaru, který zabraňuje jeho odvalování po podložce, vedoucímu k nechtěnému otevření či uzavření ventilu,

- je šedé barvy, kterou jsou označeny ventily s bezpečnostním prvkem.

##### Další požadavky

  - Součástí nabídky musí být:

- technická specifikace včetně uvedení výrobce, dodavatele, názvů nabízených produktů s jejich katalogovým označením a obrazové dokumentace ke kompletní sestavě (IDP s plicní automatikou, kompozitní tlaková lahev s lahvovým ventilem a obličejová maska), z které bude patrné splnění technických podmínek v plném rozsahu,

- návod/y výrobce v českém jazyce obsahující mj. informace k použití, skladování a dekontaminaci kompletní sestavy,

- čestné prohlášení uchazeče o:

- zajištění záručního a pozáručního servisu po dobu minimálně 10 let od přebírky,

- zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady,

- vlastním servisním středisku na území ČR pro autorizovaný servis IDP, včetně seznamu servisních míst,

- odborné způsobilosti pracovníků uchazeče k provádění odborného servisu; doložit rovněž certifikáty výrobce předmětu nabídky o odborném školení (mohou být i v anglickém nebo německém jazyce),

- zajištění dodávek náhradních dílů po dobu minimálně 10 let,

- možnosti provádění provozních kontrol kompletní sestavy pomocí běžných měřicích a zkušebních zařízeních používaných na požárních stanicích HZS ČR nebo HZS podniku,

- novosti a stáří kompletní sestavy, jež nebude při předávce starší než jeden rok od výroby, bude nová a nepoužívaná.

- kopie certifikátu EU (ES) přezkoušení typu pro IDP dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a dle ČSN EN 137 a prohlášení o shodě pro IDP,

- kopie certifikátu EU (ES) přezkoušení typu pro obličejovou masku dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a dle ČSN EN 136 a prohlášení o shodě pro obličejovou masku,

- kopie certifikátu EU (ES) přezkoušení typu pro TL a lahvový ventil, 
a EU (ES) prohlášení o shodě pro sestavu TL a lahvového ventilu dle nařízení vlády č. 219/2016, o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh,

- prohlášení o shodě ke kompletní sestavě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

- soupis požadovaných servisních úkonů a revizí s uvedením jejich intervalů, seznam povinně měnitelných dílů, včetně předpokládaných nákladů,

- soupis příslušenství dle bodu 7.1 v rámci opčního řešení s uvedením výrobce, dodavatele, názvů nabízených produktů s jejich katalogovým označením a obrazové dokumentace, včetně předpokládaných nákladů.

  - Součástí dodávky musí být:

- dokumentace uvedená v bodě 7.1

- protokol o montáži lahvových ventilů na TL a provedení zkoušky těsnosti v souladu s ČSN EN ISO 11623 – Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – periodická kontrola a zkoušení,

- doprava do míst plnění veřejné zakázky,

- odborné zaškolení uživatelů IDP,

- jednotlivé části kompletní sestavy musí být předány plně funkční (záznam o výstupní kontrole výrobce – atest),

- předávací protokol a záruční list – požadovaná záruční doba na jednotlivé části kompletní sestavy je nejméně 24 měsíců od data předání.