Technické podmínky

pro rádiové komunikační prostředky – radiostanice pro analogovou radiovou síť HZS ČR

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení rádiových komunikačních prostředků (radiostanic) k vedení rádiové komunikace jednotek požární ochrany v operačním a organizačním řízení v „Analogové rádiové síti HZS ČR a při součinnosti v IZS“.

- Tyto technické podmínky stanovují minimální požadavky na pořizované radiostanice.

- Mobilní radiostanice splňuje tyto požadavky:

  - Sestává z:

- bloku/těla radiostanice s ovládací hlavou a držákem;

- mikrofonu/reproduktoru s klíčovacím tlačítkem, spirálovým kabelem včetně konektoru a držákem;

- vozidlové antény λ/4 včetně koaxiálního kabelu délky 5 m a konektoru příbalem;

- napájecího kabelu s konektorem;

- montážního materiálu pro instalaci.

  - Umožňuje:

- hlasovou komunikaci;

- odesílat kódy typické činnosti přímým zadáním i ze seznamu;

- budoucí provoz v DMR TIER II s druhem vysílání 7k60FXW;

- přijmout, vyhodnotit a vyslat selektivní volbu ve formátu ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence, každou o nejvíce 9 znacích, a to rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích;

- uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby o nejvíce 9 znacích;

- použít CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz, včetně nestandardních uživatelských hodnot;

- funkci SCAN včetně možností definice priority a dočasného vyřazení obsazeného/zarušeného kanálu;

- připojit externí reproduktor;

- provoz v teplotním rozsahu -25 až +55 oC.

  - Má:

- provozní kmitočtové pásmo 146 až 174 MHz;

- schválení pro provoz s kanálovou roztečí 12,5 kHz;

- druh vysílání 10k0F3E nebo 11k0F3E;

- počet kanálových pozic 99;

- vf výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanálové pozice ve 2 úrovních v rozsahu 1 až 10 W;

- displej s možností zobrazení alias kanálové pozice a nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce 9 znacích.

- Přenosná radiostanice pro velitele:

  - Sestává z:

- bloku/těla radiostanice;

- antény pro kmitočtový rozsah 160 až 174 MHz;

- akumulátorové baterie s klipem;

- stolního nabíječe 230 V.

  - Umožňuje:

- hlasovou komunikaci;

- odesílat kódy typické činnosti přímým zadáním i ze seznamu;

- budoucí provoz v DMR TIER II s druhem vysílání 7k60FXW;

- přijmout, vyhodnotit a vyslat selektivní volbu ve formátu ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence, každou o nejvíce 9 znacích, a to rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích

- uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby o nejvíce 9 znacích;

- použít CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz, včetně nestandardních uživatelských hodnot;

- funkci SCAN včetně možností definice priority a dočasného vyřazení obsazeného/zarušeného kanálu;

- provoz v teplotním rozsahu -25 až +55 oC.

  - Má:

- provozní kmitočtové pásmo 146 až 174 MHz;

- schválení pro provoz s kanálovou roztečí 12,5 kHz;

- druh vysílání 10k0F3E nebo 11k0F3E;

- počet kanálových pozic 99;

- vf výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanálové pozice ve 2 úrovních v rozsahu 1 až 5 W;

- stupeň krytí nejméně IP 54;

- displej s možností zobrazení alias kanálové pozice a nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce 9 znacích;

- konektor pro připojení externího příslušenství.

- Přenosná radiostanice pro mužstvo:

  - Sestává z:

- bloku/těla radiostanice;

- antény pro kmitočtový rozsah 160 až 174 MHz;

- akumulátorové baterie s klipem;

- stolního nabíječe 230 V.

  - Umožňuje:

- hlasovou komunikaci;

- budoucí provoz v DMR TIER II s druhem vysílání 7k60FXW;

- vyslat selektivní volbu ve formátu ZVEI I v rozsahu 1 sekvence o nejvíce 6 znacích,  a to rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích;

- použít CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz, včetně nestandardních uživatelských hodnot;

- funkci SCAN včetně možností definice priority a dočasného vyřazení obsazeného/zarušeného kanálu;

- provoz v teplotním rozsahu -25 až +55 oC.

  - Má:

- provozní kmitočtové pásmo 146 až 174 MHz;

- schválení pro provoz s kanálovou roztečí 12,5 kHz;

- druh vysílání 10k0F3E nebo 11k0F3E;

- počet kanálových pozic 16;

- vf výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanálové pozice ve 2 úrovních v rozsahu 1 až 5 W;

- stupeň krytí nejméně IP 54;

- konektor pro připojení externího příslušenství.

- Veškeré pořizované radiostanice jsou nové, nepoužité a jsou vyrobeny v roce 2023 a později.