Technické podmínky

pro rádiové komunikační prostředky - terminály pro digitální radiová síť PEGAS

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení rádiových komunikačních prostředků (terminálů) k vedení rádiové komunikace jednotek požární ochrany v operačním a organizačním řízení v digitální rádiové síti „PEGAS“.

- Tyto technické podmínky stanovují minimální požadavky na pořizované terminály.

- Mobilní terminál splňuje tyto požadavky:

  - Sestává z:

- rádiového modulu včetně držáku;

- ovládací hlavy včetně montážních držáků na palubní desku a DIN;

- systémového kabelu mezi rádiovým modulem a ovládací hlavou;

- mikrofonu/reproduktoru s klíčovacím tlačítkem, spirálovým kabelem včetně konektoru a s držákem;

- vozidlové antény včetně koaxiálního kabelu a konektoru;

- GPS antény včetně koaxiálního kabelu a konektoru;

- napájecího kabelu s konektorem;

- externího reproduktoru s držákem, kabelem a konektorem;

- zálohovacího akumulátoru;

- montážního materiálu pro instalaci.

  - Umožňuje:

- hlasovou a datovou komunikaci;

- provoz se šifrováním typu konec – konec;

- odesílat polohové údaje, kódy typické činnosti a krátké textové zprávy;

- volit uživatelské profily, hlasitost a podsvícení displeje;

- provoz v teplotním rozsahu -30 až +55 oC.

  - Má:

- výrobní konfiguraci pro síť PEGAS v komunikačním standardu TETRAPOL;

- provozní kmitočtové pásmo 380 až 430 MHz;

- max. výstupní vf výkon 10 W;

- barevný grafický displej;

- alfanumerickou klávesnici;

- navigační klávesy;

- tlačítko tísňového volání;

- integrovanou technologii Bluetooth;

- konektor pro připojení externího příslušenství.

- Přenosný terminál splňuje tyto požadavky:

  - Sestává z:

- bloku/těla terminálu;

- antény;

- akumulátorové baterie;

- stolního nabíječe 230 V.

  - Umožňuje:

- hlasovou a datovou komunikaci;

- provoz se šifrováním typu konec – konec;

- odesílat polohové údaje, kódy typické činnosti a krátké textové zprávy;

- volit uživatelské profily, hlasitost a podsvícení displeje;

- provoz v teplotním rozsahu -20 až +55 oC.

  - Má:

- výrobní konfiguraci pro síť PEGAS v komunikačním standardu TETRAPOL;

- provozní kmitočtové pásmo 380 až 430 MHz;

- max. výstupní vf výkon 2 W;

- stupeň krytí IP65;

- vibrační vyzvánění;

- barevný grafický displej;

- alfanumerickou klávesnici;

- navigační klávesy;

- tlačítko tísňového volání;

- integrovanou technologii Bluetooth;

- konektor pro připojení externího příslušenství;

- konektor pro externí anténu.

- Veškeré pořizované terminály jsou nové, nepoužité a jsou vyrobeny v roce 2023 a později.