Termokamery pro hasiče

Technické podmínky

- Předmět a určení technických podmínek

  - Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení termokamery pro hasiče (dále jen „termokamera“) pro provádění požárních zásahů a záchranných prací jednotkami požární ochrany.

  - Termokamera umožňuje na dálku zjistit teplotní pole, a tím odhalit skrytá ohniska hoření, z bezpečné vzdálenosti zjistit teplotu předmětů, stěn a prvků konstrukce objektů (např. teplota přehřívající se technologie, kontrola účinnosti chlazení technologie, teplota při lesních požárech apod.).

  - Termokamera umožňuje rovněž vyhledávání osob nebo předmětů v prostorech se sníženou viditelností a rychlejší orientaci v neznámých zakouřených prostorech či při nedostatečném osvětlení prostorů.

- Technické podmínky

  - Obecné údaje

    - Termokamera je přenosné ruční zařízení s vlastním napájecím zdrojem (akumulátorem).

    - Hmotnost termokamery i s akumulátorem je maximálně 1,0 kg.

    - Odolnost termokamery, při které je zaručena její provozuschopnost, je alespoň 5 minut při teplotě 260 °C.

    - Termokamera umožňuje běžný provoz při teplotách v rozsahu minimálně
-20 °C až +50 °C.

    - Termokamera má stupeň krytí nejméně IP 67.

    - Termokamera má odolnost proti pádu na tvrdou podložku z výšky nejméně 1,5 m.

    - Termokamera umožňuje intuitivní, jednoduché ovládání a spolehlivé uchopení i jednou rukou, a to i v zásahových rukavicích pro hasiče.

    - Termokamera je vybavena upínacím systémem (např. oky), který umožňuje uchycení termokamery popruhem a její připevnění na zásahovém oděvu hasiče.

    - Termokamera a veškeré její příslušenství je vyrobeno z materiálů mechanicky odolných a odolných proti vysoké teplotě. Krycí materiál či povrchová úprava čočky i displeje termokamery je vyroben z materiálu odolného proti poškrábání.

  - Snímací vlastnosti

    - Snímací senzor je typu „ASi“ nechlazený mikrobolometr se spektrálním rozsahem nejméně 7,5 - 14 µm a rozlišením alespoň 320 x 240 bodů.

    - Frekvence obrazu je minimálně 30 Hz.

    - Teplotní citlivost snímače je maximálně 50 mK.

    - Rozsah snímání teploty je alespoň od -20 °C do +650 °C s automatickým nebo manuálním přepínáním teplotních režimů. Jsou požadovány minimálně dva teplotní režimy:
a) „studený režim“ - při použití termokamery za nižších teplot, např. při vyhledávání osob v zakouřených prostorách,
b) „teplý režim“ - při použití termokamery za vyšších teplot, např. při zobrazování ohniska požáru.

  - Zobrazovací vlastnosti

    - Pro zajištění vysoké efektivity provádění záchranných prací v prostorách se sníženou viditelností, zejména u požárů, je termokamera vybavena barevným podsvíceným displejem o velikosti uhlopříčky nejméně 90 mm (3,5″).

    - Na obrazovce jsou současně zobrazeny alespoň následující údaje:

- stav baterie,

- teplota v označeném středu scény v °C,

- srovnávací barevná tepelná stupnice v °C.

    - Zorné pole (pozorovací úhel) je nejméně:

50°/35°/50° (horizontální/vertikální/diagonální),

    - Po zapnutí termokamera automaticky přechází do základního režimu zobrazení.

  - Napájení

    - Provozní doba termokamery při použití bez výměny akumulátoru je nejméně 4 hodiny (při běžné pokojové teplotě).

    - Doba potřebná pro nabití akumulátoru je kratší nebo rovna provozní době termokamery (při běžné pokojové teplotě).

    - Životnost akumulátoru je nejméně 1000 dobíjecích cyklů.

  - Součást nabídky musí být:

    - Produktový list s informacemi prokazující úplné splnění technických podmínek.

    - Návod k obsluze v českém jazyce.

    - Záruka na termokameru a všechny její komponenty, která je nejméně 24 měsíců a začíná platit až při předávce zboží.

    - Čestné prohlášení k zajištění záručního a pozáručního servisu, včetně seznamu servisních míst.

    - Čestné prohlášení k zajištění autorizovaného servisu nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady.

    - Čestné prohlášení, kterým uchazeč deklaruje, že po dobu nejméně 8 let od prodeje bude zajišťovat náhradní díly, aktualizaci softwaru a servisní podporu pro daný výrobek.

    - Čestné prohlášení, kterým uchazeč deklaruje, že v případě poruchy/poškození termokamery, kdy oprava přesáhne 5 pracovních dnů, zajistí uchazeč formou zápůjčky v délce/po dobu trvání opravy náhradní termokameru srovnatelných parametrů.

    - Čestné prohlášení, že termokamery a její příslušenství nejsou starší než jeden rok od data výroby, jsou nové a dosud nepoužívané.

    - Soupis požadovaných servisních úkonů s uvedením jejich intervalů, seznam povinně měnitelných dílů, včetně předpokládaných nákladů.

  - Součásti dodávky musí být:

    - Termokamera s akumulátorem.

    - Náhradní napájecí akumulátor se shodnými technickými parametry jako má akumulátor hlavní, umožňuje-li termokamera běžnou uživatelskou výměnu akumulátorů.

    - Nabíječ akumulátorů ze sítě 230 V.

    - Nabíječ akumulátorů do vozidla (12 / 24 V).

    - Veškeré příslušenství potřebné k případnému pokročilejšímu nastavení a další správě termokamery (příslušné kabely, HW a SW), je-li potřebné pro provozování, správu termokamery a využití veškerých jejích funkcí.

    - Transportní popruh pro zavěšení termokamery po dobu zásahu nebo samonavíjecí popruh s karabinami na obou koncích pro připevnění termokamery na ochranný oděv pro hasiče.

    - Pevný transportní obal takového konstrukčního provedení (skříňka, kufr), které umožňuje bezpečné uložení a transport termokamery a příslušenství podle těchto technických podmínek.

    - Návod k obsluze v českém jazyce.

    - Uvedení termokamery do provozu a zaškolení obsluhy v místech plnění předmětu veřejné zakázky, a to nejpozději 30 dnů od převzetí termokamery.

    - Soupis požadovaných servisních úkonů s uvedením jejich intervalů, seznam povinně měnitelných dílů, včetně předpokládaných nákladů.

* zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení ve smyslu zákona