Název obce/města …………….

JPO …………….

IČO …………….

Kraj …………….

Poučení:

- Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo dosaženo požadovaných technicko-taktických parametrů přívěsu pro hašení.

- Text provedený zeleným a červeným písmem nabízí variantní řešení, přičemž text provedený zeleným písmem je doporučený.

- Požadavky uvedené jako (Nepovinný bod) lze zcela vypustit.

- Text vyznačený modrým podbarvením se nahrazuje konkrétním označením výrobku, podle konkrétních podmínek jednotky SDH obce.

- Text provedený modrým písmem je informativní a měl by být z konečného znění technických podmínek vypuštěn.

- Přesný typ a výrobce požárního příslušenství a dalších součástí přívěsu pro hašení se uvádí pouze v případě, že daný komponent dodává zadavatel. V opačném případě je nutno jednotlivé položky specifikovat parametry.

- V těchto technických podmínkách musí být zapracovány veškeré technické parametry přívěsu pro hašení, další doplňující technické podmínky obsažené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky jsou nepřípustné.

(Vzorové) Technické podmínky 
pro požární přívěs pro hašení – nebrzděný do 750 kg

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).

- PH splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci PH,

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- PH je konstruován s celkovou hmotností do 750 kg.

- Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h-1.

- PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH. Výklopné dveře umožňují při otevření ochranu uživatele před povětrnostními vlivy. Dveře lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1300 na 2300 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímaní všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.

- PH je proveden jako jednonápravový. Velikost disků kol je nejméně 13“. Kola jsou umístěna na vnějšku stanovené šířky ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.

- Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.

- PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.

- PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.

- PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.

- Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je dodáno samostatně, příbalem.

- PH je dále vybaven:

- na oji manipulačním opěrným kolečkem,

- nejméně jednou stabilizační podpěrou poblíž rohu ložné plochy vzadu,

- nejméně dvěma zakládacími klíny.

- Pro barevnou úpravu PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu

- RAL 3024

- RAL 3020

podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu).

- Na obou bočních stranách PN je v celé jejich délce umístěn vodorovný retroreflexní zvýrazňující pruh žlutozelené barvy o výšce nejméně 60 mm a vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 až 300 mm.

- (Nepovinný bod) Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“.

- (Nepovinný bod) Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“.

- (Nepovinný bod) Nápis „HASIČI“ je umístěn na obou bocích PH

- tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH „…………..“.

- (Nepovinný bod) Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.

- PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

(U požárního příslušenství dodaného zadavatelem pro zástavbu do PH, je nutné uvést typ a výrobce nebo rozměry příslušenství.)

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| batoh pro umístění vybavení na lesní požáry | 1 |  |  |
| držák (vazák) hadicový v obalu | 2 |  |  |
| hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 |  |  |
| hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 8 |  |  |
| hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 |  |  |
| hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m | 4 |  |  |
| kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm | 1 |  |  |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 |  |  |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 |  |  |
| klíč na hadice a armatury B/C | 2 |  |  |
| klíč na sací hadice | 2 |  |  |
| kohout kulový přenosný B | 1 |  |  |
| koš sací 110 podle TP-TS/01-2007* | 1 |  |  |
| koš sací plovoucí | 1 |  |  |
| koště cestářské podle TP-TS/12-2019* | 1 |  |  |
| krumpáč podle TP-TS/12-2019* | 1 |  |  |
| lano ventilové, na vidlici | 1 |  |  |
| lano záchytné, na vidlici | 1 |  |  |
| lopata špičatá podle TP-TS/12-2019* | 1 |  |  |
| můstek hadicový | 2 |  |  |
| nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441 | 1 |  |  |
| nosítka záchranná a evakuační skládací | 1 |  |  |
| objímka na hadici B v obalu | 4 |  |  |
| objímka na hadici C v obalu | 4 |  |  |
| pila ruční na dřevo | 1 |  |  |
| proudnice B | 1 |  |  |
| proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019* | 2 |  |  |
| proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019* | 2 |  |  |
| přechod B/C | 2 |  |  |
| přechod C/D | 2 |  |  |
| přechod šroubení 110/B | 1 |  |  |
| příslušenství k motorové stříkačce | 1 |  |  |
| přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B | 1 |  |  |
| rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481 | 1 |  |  |
| rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481 | 1 |  |  |
| sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou | 1 |  |  |
| sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019* | 1 |  |  |
| souprava nástrojů základních podle TP–TS/09–2017* | 1 |  |  |
| stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou | 1 | 0 | 1 |
| ventil přetlakový B | 1 |  |  |

*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

- V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:

- hadice požární izolovaná C 20 m	5	ks,

- hadice požární izolovaná B 20 m	3	ks,

- hadice požární izolovaná D 20 m	2	ks,

- uložení v batohu:

- hadice požární izolovaná D 20 m	4	ks,

- proudnice kombinovaná D	2	ks,

- rozdělovač C-DCD	1	ks.

- zadní část PH

- uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápěcí bočnicí:

- hadice požární izolovaná C 20 m	3	ks

- hadice požární izolovaná B 20 m	3	ks

- uložení na vodorovném výsuvném prvku:

- stříkačka motorová přenosná	1	ks.

- Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravkách.

- Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravkách (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.

- Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, email ……………@……………, telefon ……….

Schválené technické podmínky zaslat na email: ……………@……………

V ……………… dne ………