Název obce/města …………….

JPO …………….

IČO …………….

Kraj …………….

Poučení:

- Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo dosaženo požadovaných technicko-taktických parametrů přívěsu pro hašení.

- Text provedený zeleným a červeným písmem nabízí variantní řešení, přičemž text provedený zeleným písmem je doporučený.

- Požadavky uvedené jako (Nepovinný bod) lze zcela vypustit.

- Text vyznačený modrým podbarvením se nahrazuje konkrétním označením výrobku, podle konkrétních podmínek jednotky SDH obce.

- Text provedený modrým písmem je informativní a měl by být z konečného znění technických podmínek vypuštěn.

- Přesný typ a výrobce požárního příslušenství a dalších součástí přívěsu pro hašení se uvádí pouze v případě, že daný komponent dodává zadavatel. V opačném případě je nutno jednotlivé položky specifikovat parametry.

- V těchto technických podmínkách musí být zapracovány veškeré technické parametry přívěsu pro hašení, další doplňující technické podmínky obsažené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky jsou nepřípustné.

(Vzorové) Technické podmínky 
pro požární přívěs pro hašení – brzděný nad 750 kg

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).

- PH splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci PH,

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- PH je konstruován s celkovou hmotností nad 750 kg.

- (Nepovinný bod) PH je konstruován s celkovou hmotností do 1250 kg.

- Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h-1.

- PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi nebo roletkou z lehkého kovu, s průběžným madlem v celé šířce roletky, na zádi PH a s nejméně jednou roletkou z lehkého kovu, s průběžným madlem v celé šířce roletky nebo výklopnými dveřmi, na obou bocích PH. Dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1300 na 2500 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímaní všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.

- PH je proveden jako brzděný,

- jednonápravový,

- dvounápravový s minimálním rozvorem náprav.

Velikost disků kol je nejméně 13“. Kola jsou umístěna na vnějšku stanovené šířky ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.

- Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.

- PH je vybaven spojovacím zařízením

- typu ISO-50X.

- umožňujícím alternativní použití spojovacího zařízení typu oko 40 mm a typu ISO-50X. Oba spojovací prvky jsou součástí dodávky a spojovací zařízení oko 40 mm je provedeno jako otočné v podélné ose. Konstrukce výškově nastavitelné oje umožňuje rychlou výměnu spojovacího dílu i změnu polohy v závislosti na výšce závěsného zařízení tažného vozidla. Výška spojovacího dílu musí být stavitelná v rozsahu nejméně od 350 mm do 1050 mm. Přívěs je konstruován pro zvýšené namáhání při tažení např. nákladním automobilem.

- PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.

- PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují

- propojení s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.

- propojení s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V a 15 pólovou zásuvkou s napětím 24V.

- Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH

- je dodáno samostatně, příbalem.

- je umístěno v úchytném prvku na podvozku PH.

- PH je dále vybaven:

- na oji manipulačním opěrným kolečkem,

- stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně dvě vzadu,

- nejméně dvěma zakládacími klíny.

- Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu

- RAL 3024

- RAL 3020

podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice δE ≤ 3 od etalonu).

- Na obou bočních stranách PN je v celé jejich délce umístěn vodorovný retroreflexní zvýrazňující pruh žlutozelené barvy o výšce nejméně 60 mm a vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 až 300 mm.

- (Nepovinný bod) Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“.

- (Nepovinný bod) Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“.

- (Nepovinný bod) Nápis „HASIČI“ je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PH

- tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH.

- (Nepovinný bod) Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.

- (Nepovinný bod) Pro osvětlení prostoru okolo skříňové nástavby PH je použito bílého neoslňujícího světleného zdroje v provedení LED s krytím nejméně IP 67, umístěnými vně, na bocích a na zádi karoserie PH. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.

- PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

(U požárního příslušenství dodaného zadavatelem pro zástavbu do PH, je nutné uvést typ a výrobce nebo rozměry příslušenství.)

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| batoh pro umístění vybavení na lesní požáry | 1 |  |  |
| držák (vazák) hadicový v obalu | 2 |  |  |
| hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 |  |  |
| hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 8 |  |  |
| hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 6 |  |  |
| hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m | 4 |  |  |
| kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm | 1 |  |  |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 |  |  |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 |  |  |
| klíč na hadice a armatury B/C | 2 |  |  |
| klíč na sací hadice | 2 |  |  |
| kohout kulový přenosný B | 1 |  |  |
| koš sací 110 podle TP-TS/01-2007* | 1 |  |  |
| koš sací plovoucí | 1 |  |  |
| koště cestářské podle TP-TS/12-2019* | 1 |  |  |
| krumpáč podle TP-TS/12-2019* | 1 |  |  |
| lano ventilové, na vidlici | 1 |  |  |
| lano záchytné, na vidlici | 1 |  |  |
| lopata špičatá podle TP-TS/12-2019* | 1 |  |  |
| můstek hadicový | 2 |  |  |
| nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441 | 1 |  |  |
| nosítka záchranná a evakuační skládací | 1 |  |  |
| objímka na hadici B v obalu | 4 |  |  |
| objímka na hadici C v obalu | 4 |  |  |
| pila ruční na dřevo | 1 |  |  |
| proudnice B | 1 |  |  |
| proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019* | 2 |  |  |
| proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019* | 2 |  |  |
| přechod B/C | 2 |  |  |
| přechod C/D | 2 |  |  |
| přechod šroubení 110/B | 1 |  |  |
| příslušenství k motorové stříkačce | 1 |  |  |
| přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B | 1 |  |  |
| rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481 | 1 |  |  |
| rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481 | 1 |  |  |
| sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou | 1 |  |  |
| sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019* | 1 |  |  |
| souprava nástrojů základních podle TP–TS/09–2017* | 1 |  |  |
| stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou | 1 | 0 | 1 |
| ventil přetlakový B | 1 |  |  |
| …………………………………….další výbava | …ks |  |  |

*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

- V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:

- hadice požární izolovaná C 20 m	5	ks,

- hadice požární izolovaná B 20 m	3	ks,

- hadice požární izolovaná D 20 m	2	ks,

- uložení v batohu:

- hadice požární izolovaná D 20 m	4	ks,

- proudnice kombinovaná D	2	ks,

- rozdělovač C-DCD	1	ks.

- zadní část PH

- uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápěcí bočnicí:

- hadice požární izolovaná C 20 m	3	ks

- hadice požární izolovaná B 20 m	3	ks

- uložení na vodorovném výsuvném prvku:

- stříkačka motorová přenosná	1	ks.

- Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravkách.

- Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravkách (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství (uvedené v tabulce). Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.

- Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, email ……………@……………, telefon ……….

Schválené technické podmínky zaslat na email: ……………@……………

V ……………… dne ………