P ř í l o h a   k Pokynu GŘ HZS ČR č. 29/2025

Požadavky na zásahový požární automobil

Použitý požární automobil pořízený výhradně pro potřeby jednotek PO, získaný nákupem nebo darem ze zemí EU, bez použití zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, splňuje následující požadavky:

- automobil byl výrobcem konstruován a vyroben pro účely požární ochrany, pro použití v hasičské jednotce v zemi EU a nebyl podroben podstatným změnám nebo úpravám za účelem pozměnění jeho původního výkonu, účelu nebo typu,

- pokud je automobil vybaven požárním čerpadlem, pak je celá čerpací jednotka (požární čerpadlo, zavodňovací zařízení a pokud je, tak také pěnotvorné zařízení) plně funkční. Pokud provozovatel vozidla nemá protokol o zkoušce požárního čerpadla s uvedenou hodnotou jmenovitého průtoku, pak jej vyžádá na vlastní náklady na pracovištích s potřebnou měřicí technologií. Hodnota jmenovitého průtoku požárního čerpadla je výkonový parametr podstatný pro tvorbu národního označení,

- pro elektrická zařízení a rozvody 230 a 400 V, pokud jsou součástí automobilu, jsou vystaveny příslušné doklady včetně platné revizní zprávy,

- barevná úprava a nápisy na automobilu odpovídají požadavkům vyhlášky č. 35/2007 Sb., 
o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,

- kompatibilita vozidla s další požární technikou a věcnými prostředky PO:

  - spojky na hrdlech a požárním příslušenství jsou v provedení „Storz“ v hodnotách 75, 52, případně 25 mm,

  - spojky použité na prostředcích sacího řádu jsou závitové 110 nebo 125 mm. Sací hrdlo požárního čerpadla může být vybaveno přechodem,

- veškeré instruktážní a příkazové nápisy na vozidle jsou provedeny v českém jazyce.