- Název obce/města …………….

- Kraj …………….

- Poučení:

- Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., tak aby bylo dosaženo požadovaných technicko-taktických parametrů cisternové automobilové stříkačky.

- Text provedený zeleným a červeným písmem nabízí variantní řešení, přičemž text provedený zeleným písmem je doporučený.

- Požadavky uvedené jako (Nepovinný bod) lze zcela vypustit.

- Text vyznačený modrým podbarvením se nahrazuje konkrétním označením výrobku, podle konkrétních podmínek jednotky SDH obce.

- Text provedený modrým písmem je informativní a měl by být z konečného znění technických podmínek vypuštěn

- (Vzorové) Technické podmínky 
pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky
pracovní verze 1

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové automobilové stříkačky z produkce národního, později státního podniku Karosa Vysoké Mýto vyrobené na podvozkové části Tatra 815 PR2 6x6. Předmětem technického zhodnocení je cisternová automobilová stříkačka, která byla k jednotkám požární ochrany zařazena v souladu s technickými přejímacími podmínkami TPP 124.20.06/83, schválenými Ministerstvem vnitra ČSR Hlavní správou požární ochrany dne 15. prosince 1984 a její modernizované verze podle příslušných TPP (dále jen „CAS“).

- Technické zhodnocení se provádí na CAS s platným technickým průkazem (osvědčením 
o registraci vozidla) a platnými doklady o emisní zkoušce a kontrole stanicí technické kontroly.

- CAS po technickém zhodnocení splňuje technické podmínky stanovené:

- předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně případných výjimek jsou uvedeny 
v technickém průkazu vozidla (osvědčení o registraci vozidla),

- technickými přejímacími podmínkami schválenými Ministerstvem vnitra ČSR Hlavní správou požární ochrany,

- vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s výjimkou bodu 1 a 10 přílohy č. 1,

- vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

- výrobcem podvozku a definované v technickém předpisu „Technicko-informační publikace pro rekonstrukci vozidla T815-PR2“ pro technické zhodnocení podvozkové části požárního automobilu CAS 32 vydaném pod číslem 11-0101-CZE/01 a doložené při předložení nabídky prohlášením výrobce podvozku, které jím určené pracoviště technické zhodnocení předmětné CAS provede

- a těmito technickými podmínkami.

- Pro technické zhodnocení CAS se používá pouze nové a originální součásti, a to pokud není možné stávající součásti a zařízení po celkové kontrole a případné opravě znovu použít nebo pokud zadavatel jednoznačně požaduje nové. Rozsah ponechaných původních součástí a zařízení se staví na základě fyzické kontroly předmětu plnění u zadavatele v rámci výběrového řízení, a to jak u podvozkové části, tak u účelové nástavby.

- Technické zhodnocení rekonstrukcí

- Technická zhodnocení rekonstrukcí prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

  - V rámci rekonstrukce zadních náprav je na pneumatickém odpružení zadních náprav provedena výměna polohových ventilů a je změněno jejich umístění do bezpečnější polohy pro jízdu v terénu.

  - V rámci rekonstrukce zadních náprav jsou na obě zadní nápravy namontovány příčné stabilizátory.

  - Všechna kola včetně náhradního kola jsou

- osazena pneumatikami 445 Barum, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu 
a s výrobním označením „M+S“.

- osazena původními pneumatikami …………………, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu, kterými provozovatel CAS opatřil v roce …… a jejich opotřebení nedosahuje 50%. (stav opotřebení pneumatik posoudí zástupce výrobce podvozkové části)

- osazena pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“, na ……… nápravě jsou osazena původními pneumatikami …………………, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu, kterými provozovatel CAS opatřil v roce …… a jejich opotřebení nedosahuje 50%. 
Na ……… nápravě jsou osazena novými pneumatikami 445 Barum, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu. (stav opotřebení pneumatik posoudí zástupce výrobce podvozkové části)

- osazena pneumatikami 445 Continental, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S“ (navýšení ceny).

- osazena pneumatikami 445 Michelin, konstruovanými pro provoz na blátě 
a sněhu a s výrobním označením M+S“ (navýšení ceny).

- nahrazena novými disky kol s pneumatikami 14 R20 Continental (navýšení ceny).

  - Na podvozkové části je provedena úprava pro zvýšení brodivosti CAS na 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou, součástí úpravy je výměna všech světlometů 
za vodotěsné a přemístění směrových světel na kabině osádky nad čáru brodivosti.

  - Na kabině osádky je provedena výměna přední masky a bočků se směrovými světly, výměna nárazníku za provedení s vodotěsnými světlomety a výměna navazujícího karosování, jako jsou například stupačky a díly blatníků na kabině osádky (navýšení ceny).

  - Z hnací soustavy je demontován dvanáctiválcový motor a je nahrazen osmiválcovým motorem T3B 928.70 Euro II se jmenovitým výkonem 300 kW (navýšení ceny).

  - CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšení odolnosti se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky, které dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu 15 minut odolávají teplotě 1000 °C.

- Technické zhodnocení účelové nástavby s hasicí technologií.

  - Nádrž na vodu a obě nádrže na pěnidlo jsou nahrazeny nádrží na hasivo, tvořené nádrží na vodu o objemu nejméně 8.200 l a na pěnidlo o objemu 800 l, z materiálů s vysokou životností. Nádrž na vodu je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 500 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem. Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.

  - Čerpací jednotka CAS je

- vybavena novým požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 s vysokotlakou částí, která pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1. Pěnotvorné přiměšovací zařízení čerpací jednotky je vybaveno ručně nastavitelnou regulací. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání a vypínání pohonu požárního čerpadla. Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

- demontována, rozebrána a proměřena, a po celkové opravě požárního čerpadla je nově zabudována do účelové nástavby CAS (navýšení ceny). (Pouze za předpokladu, že není požadováno žádné nadstandardní provedení)

  - V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon 
a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice (navýšení ceny).

  - Zařízení prvotního zásahu tvořené hadicemi 52 s pěnotvornou proudnicí 
jsou rozšířena o vysokotlaké zařízení prvotního zásahu, které je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby a tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou. (navýšení ceny).

- Proudnice je kombinovaná vysokotlaká podle ČSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) a je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury. (navýšení ceny).

  - Karosérie účelová nástavba je demontována a nahrazena novou karosérií účelové nástavby s úložnými prostory a úchytnými prvky z materiálů s vysokou životností.

  - Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými a částečně zapuštěnými zdroji neoslňujícího světla na bočních a zadní stěně účelové nástavby. Osvětlení je možné zapnout a vypnout z místa řidiče.

  - Úložné prostory pro požární příslušenství:

- jsou organizovány tak, aby pro jejich vyjímání a vkládání nebyly použity stupačky ani jiné obdobné prvky,

- v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí (navýšení ceny),

- po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky, výška madla otevřené roletky 
nebo jiného prvku pro její ovládání je nejvíce 2000 mm od země, prostor 
pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru,

- jsou osvětleny světelnými zdroji typu LED.

  - Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, trhacího háku

- sacích hadic, asanační lišty s držáky

- je uloženo

- ve schránce s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobené z lehkého kovu 
a umístěné na účelové nástavbě.

- ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě (navýšení ceny).

- Schránka

- Každá schránka

- na rozměrné požární příslušenství je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

  - Žebřík pro výstup na účelovou nástavbu je demontován a je nahrazen novým, který 
je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo a vykazuje torzní tuhost.

  - Na zadní straně účelové nástavby je oranžové blikající světlo tvořené nejméně čtyřmi světelnými zdroji typu LED.

  - Držák náhradního kola je demontován a

- náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem, přesto součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem, včetně vybavení pro výměnu kola.

- po celkové opravě namontován zpět (navýšení ceny).

- Technické zhodnocení modernizací

- Technická zhodnocení modernizací prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

  - Přední nárazník, který umožňuje montáž hlavních světlometů a mlhovek ve vodotěsném provedení, je upraven pro použití elektrického lanového navijáku,

- který není součástí dodávky (navýšení ceny).

- který je součástí dodávky (navýšení ceny).

  - Přední část kabiny osádky je ve spodní části

- upravena pro použití stávající asanační lišty (navýšení ceny).

- vybavena novou asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče) (navýšení ceny).

  - Převodovka je vybavena systémem Tatra Norgren pro poloautomatické řazení rychlostních stupňů (navýšení ceny).

  - Kabiny osádky je vybavena elektrickým sklápění (navýšení ceny).

  - Přední světlomety jsou vybaveny ochrannými homologovanými mřížkami (navýšení ceny).

  - Brzdová soustava je vybavena systémem ABS (navýšení ceny).

  - Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 3.500 kg (navýšení ceny).

- Oprava v rámci technického zhodnocení

- Na podvozkové části po demontáži kabiny osádky a účelové nástavby se provádí kontrola případně rozebrání vybraných podvozkových podskupin, měření, posouzení stavu, výměna, oprava, montáž a odzkoušení podle technické dokumentace výrobce podvozku. Obdobný postup se provádí u vybraných částí kabiny osádky, které jsou použitelné 
pro zástavbu do nové kabiny osádky.

- Další úkony v rámci technického zhodnocení

- Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024 (navýšení ceny).

- Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách CAS a je veden i přes postranní roletky.

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky 
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

- Na pravé straně karoserie v její zadní části je umístěn nápis (podle bodu 39 vyhlášky 
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.) s textem „POŘÍZENO S PŘISPĚNÍM FONDU ZÁBRANY ŠKOD ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“. Text je proveden ve třech řádcích černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm.

- Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ 
o výšce písma 100 až 200 mm.

- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

- Kabina osádky je vybavena

- zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“ se šířkou nejméně 3/5 šířky CAS 
a se světelnou částí modré barvy typu LED. (navýšení ceny)

- původní světelnou částí zvláštního výstražného zařízení modré barvy typu ……………, která je součástí CAS před technickým zhodnocením.

- dvěma samostatnými modrými světelnými zdroji zvláštního výstražného zařízení modré barvy typu LED se samostatnou akustickou částí (navýšení ceny).

- Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- Kabina osádky je vybavena:

- analogovou radiostanicí typu …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel nebo která je součástí stávající CAS před technckým zhodnocením.

- analogovou radiostanicí kompatibilní s typem …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS (navýšení ceny).

- digitálním terminálem kompatibilním s …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel (navýšení ceny).

- výrobce CAS (navýšení ceny).

- CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem (navýšení ceny).

- sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí není vybaveno autorádio (navýšení ceny).

- dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů (navýšení ceny).

- v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený přes samostatnou zásuvku na elektrickou soustavu CAS (navýšení ceny).

- V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do kabiny osádky CAS je umístěna

- samostatná zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatné přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky 
jsou příslušné protikusy. Pro montáž je použita

- původní zásuvka typu ………, která byla součástí CAS před technickým zhodnocením.

- původní přípojné místo typu ………., které bylo součástí CAS před technickým zhodnocením.

- nová zásuvka typu ……… (navýšení ceny).

- nové přípojné místo typu ……… (navýšení ceny).

- zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus (navýšení ceny).

- zásuvka 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus. Sdružená zásuvka je napojena na vestavěnou inteligentní nabíječka s výstupním napětím 24 V pro konzervaci a dobíjení akumulátorových baterií s kapacitou 180 Ah (navýšení ceny).

- Nová karosérie účelové nástavby

- je vybavena přípojnými body pro požární světlomety v původním provedení a v původních místech.

- není vybavena přípojnými body pro požární světlomety, ty jsou nahrazeny osvětlovacím stožárem, který tvoří stávající součást CAS (navýšení ceny).

- není vybavena přípojnými body pro požární světlomety, ty jsou nahrazeny pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země se čtyřmi světlomety LED 24 V s celkovým světelným tokem nejméně 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce nejméně 5 m. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy.

- Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrocentrály. (navýšení ceny). (Nutné doplnit elektrocentrálu do požárního příslušenství a upřesnit kdo ji dodá.)

- Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS 24 V. (navýšení ceny).

- Lafetová proudnice je demontována a

- po celkové opravě nově zabudována do účelové nástavby.

- je nahrazena odnímatelnou lafetovou proudnicí s průtokem nejméně 3000 l.min-1 při 1 MPa. (navýšení ceny).

- CAS je vybavena požárním příslušenstvím v rozsahu a provedení podle technických přejímacích podmínek schválenými Ministerstvem vnitra ČSR Hlavní správou požární ochrany a podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. pro redukované provedení.

- CAS je vybavena následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá zadavatel, s výjimkou položek požárního příslušenství označených: „dodá dodavatel“.

- (U požárního příslušenství dodaného zadavatelem pro zástavbu do CAS, je nutné uvést typ a výrobce nebo rozměry příslušenství např.:

- dýchací přístroj kompletní typ PSS 7000, výrobce Dräger	4	ks,

- skříňka s nástroji 550 x 450 x 115 mm	1	ks)

- asanační lišta	1	ks,

- držák lišty levý	1	ks,

- držák lišty pravý	1	ks,

- dýchací přístroj s minimální zásobou 1600 l vzduchu 	4	ks,

- džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení	1	ks,

- ejektor ležatý/stojatý	1	ks,

- hadicový (přejezdový) můstek	2	ks,

- hadicový držák (vazák) v obalu	4	ks,

- hydrantový nástavec	1	ks,

- izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	10	ks,

- izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- kbelík	1	ks,

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč na hadice a armatury 75/52	4	ks,

- klíč na sací hadice 125/75	3	ks,

- kombinovaná proudnice 52	2	ks,

- krumpáč	1	ks,

- lékárnička velikost III v kufru (v batohu)	1	ks,

- lopata	2	ks,

- náhradní tlaková láhev	2	ks,

- nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m	2	ks,

- nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m	1	ks,

- objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu	4	ks,

- objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu	4	ks,

- oblek proti žáru	2	ks,

- papírové ručníky (balení)	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 12	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 6	2	ks,

- ploché páčidlo	1	ks,

- požární sekera bourací	1	ks,

- požární světlomet s kloubovým úchytem, není-li použit osvětlovací stožár	2	ks,

- protichemický ochranný oděv typu 3 podle ČSN EN 14605 pro opakované použití	3	ks,

- proudnice 52 s uzávěrem	2	ks,

- proudnice 75	2	ks,

- proudnice mlhová 52	2	ks,

- přechod 125/110	1	ks,

- přechod 75/52	2	ks,

- přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	ks,

- přenosný přiměšovač	1	ks,

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby nastavovací/vysunovací	1	ks,

- přetlakový ventil	1	ks,

- rozdělovač 75	1	ks,

- ruční svítilna v provedení LED a ATEX s dobou dobíjení nejvíce 90 minut	2	ks,

- ruční vyprošťovací nástroj	1	ks,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	párů,

- rukavice proti tepelným rizikům	2	páry,

- sací hadice ø 125, délka … m (celková délka sady 10 m)	…	ks,

- sací koš ø 125	1	ks,

- sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- savice přiměšovače	1	ks,

- sběrač 2 x 75	1	ks,

- skříňka s nástroji	1	ks,

- tekuté mýdlo 500 ml	1	ks,

- termofólie 2x2 m	1	ks,

- těsnění 104	1	ks,

- těsnění 110	1	ks,

- těsnění 128	4	ks,

- těsnění 136	2	ks,

- těsnění 52	4	ks,

- těsnění 75	4	ks,

- trhací hák nastavovací/teleskopický, kovový/dřevěný, délka 5 m	1	ks,

- ventilové lano	1	ks,

- vidlice k ventilovému lanku	1	ks,

- výměnná hubice 26	1	ks,

- výměnná hubice 30	1	ks,

- vyprošťovaí nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- vytyčovací páska 500 m	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka plátěná skládací/páteřová deska	1	ks,

- záchytné lano na vidlici	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- Pravá přední část účelové nástavby:

- náhradní tlakové láhve k dýchacímu přístroji	2	ks,

- přenosný hasicí přístroj CO2	1	ks,

- skříňka s nástroji	1	ks,

- uložení na výsuvném nebo otočném prvku

- pilka ruční	1	ks,

- ploché páčidlo	1	ks,

- požární sekera bourací	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj práškový	2	ks,

- ruční vyprošťovací nástroj	1	ks

- uložení na výsuvném a výklopném úchytném prvku, pro odběr dýchacího přístroje přímo na záda (spodní část dýchacího přístroje je ve výšce nejvíce 1100 mm od zemně).

- dýchací přístroje	4	ks,

- Pravá zadní část účelové nástavby:

- pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici	1	ks,

- uložení na svislém výsuvném prvku

- papírové ručníky	1	balení,

- tekuté mýdlo 500 ml	1	ks.

- uložení v přenosné kazetě na hadice po dvou kusech

- izolovaná požární hadice 52x20 m	2	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	4	ks,

- Levá přední část účelové nástavby:

- izolovaná požární hadice 52x20 m	6	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	2	ks,

- lékárnička velikosti II	1	ks,

- lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typu A 30m	2	ks,

- lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typu A 60m	1	ks,

- vytyčovací páska 100 m	1	ks.

- uložení v přenosné kazetě na hadice po dvou kusech

- izolovaná požární hadice 75x20 m	4	ks,

- Levá zadní část účelové nástavby:

- držák hadicový (vazák) 	4	ks,

- hydrantový nástavec	1	ks,

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud	2	ks

- objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu	4	ks,

- objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu	4	ks,

- proudnice 52 s uzávěrem	2	ks,

- proudnice 75	2	ks,

- přechod 125/110	1	ks,

- přechod 75/52	2	ks,

- přenosný přiměšovač	1	ks,

- přetlakový ventil	1	ks,

- rozdělovač	1	ks,

- sběrač 2 x 75	1	ks.

- Úložný prostor v kabině osádky:

- vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy	1	ks,

- ruční svítilny	2	ks,

- Zadní část účelové nástavby nad požárním čerpadlem:

- klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- klíč na sací hadice	2	ks,

- ventilové lano na vidlici	1	ks,

- záchytné lano na vidlici	1	ks.

- uložení na vodorovném výsuvném a výklopném prvku v horní části úložného prostoru

- plovoucí čerpadlo	1	ks,

- izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- Úložné prostory na pochůzné ploše účelové nástavby:

- hadicové můstky	2	ks,

- kbelík	1	ks,

- krumpáč	1	ks,

- lopata	2	ks,

- pěnotvorná proudnice na střední pěnu	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu	1	ks,

- přenosná lafetová proudnice s podstavcem	1	ks,

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8 m	1	ks,

- sací hadice, celková délka sady 10 m	1	sada,

- sací koš	1	ks,

- sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- trhací hák	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka	1	ks.

- Funkční díly a části kabiny osádky a účelové nástavby, jako například

- sedačky

- okna

- rolety,

- výklopné dveře,

- nebo úchytné a výsuvné prvky,

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

- je možné použít ze stávající CAS pro technické zhodnocení CAS.

- Základní výkonové a rozměrové parametry CAS po technické zhodnocení:

- celková délka nejvíce 	8.510	mm,

- celková výška v nezatíženém stavu nejvíce 	3.350	mm,

- zadní nájezdový úhel nejméně	24o,

- celková hmotnost včetně osádky, hasiva a příslušenství nejvíce	22.390	kg,

- provozní schopnost nejméně	-20 až +35	oC,

- Technická životnost CAS po technickém zhodnocení je nejméně 10 roků s tím, že po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty 
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

- Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, e-mail ……………@…………… telefon ……….

- V ……………… dne ……… 2016.

- Vzor pro označení volitelných možností (nepožadované řešení se škrtá):

- 9.	Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024 s navýšením ceny o 100.000,- Kč.