| S B Í R K A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY |  |  |  |  |  |
| Ročník: 2016 |  | V Praze dne 21. prosince 2016 |  |  | Částka: 62 |
| O B S A H : |  |  |  |  |  |
|  | Část I. |  | 62. | Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 21.12.2016, kterým se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky |  |

62

P O K Y N

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 21. prosince 2016,

kterým se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky

V souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 odst. 1 a 7 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. (dále jen „vyhláška“), se stanoví:

Čl. 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto pokynu se rozumí:

organizační složkou Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“), hasičský záchranný sbor kraje, Záchranný útvar HZS ČR, Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany a vzdělávací, technická a jiná účelová zařízení generálního ředitelství,

uživatelem příslušník nebo zaměstnanec HZS ČR (dále jen „příslušník“), používající prostředek technické služby v organizačním nebo operačním řízení,

technikem příslušník s odborností 1) technik-technická služba, nebo hasič technik-technická služba, určený k plnění úkolů technické služby podle čl. 2 odst. 3,

osobou pověřenou příslušník určený podle čl. 2 odst. 3 k udržování provozuschopnosti prostředků technické služby pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou,

odbornou způsobilostí požadavky na odborné znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro výkon zastávané funkce v souladu s § 32 vyhlášky. V případě jednotlivých příslušníků určených podle čl. 2 odst. 3 se jedná o odbornou způsobilost získanou odbornou přípravou k získání odborné způsobilosti (technik) nebo základní odbornou přípravou (uživatel prostředků technické služby) nebo odbornou přípravou prohloubenou specializačním kurzem (osoby pověřené) v souladu s § 34, 37 a 40 vyhlášky,

prostředkem technické služby (dále jen „prostředek“) věcný prostředek požární ochrany uvedený v příloze č. 1 tohoto pokynu, mimo prostředků používaných výhradně pro speciální tělesnou přípravu (požární sport atd.),

cvičným prostředkem prostředek, který byl trvale zařazen mimo provoz a který lze používat pro účely pravidelné odborné přípravy,

osobním ochranným prostředkem každé zařízení nebo prostředek navržený tak, aby byl nošen nebo držen pro ochranu jednotlivce před jedním nebo více zdravotními
a bezpečnostními riziky,

provozuschopností prostředku stav, kdy je zajištěna jeho technická připravenost 
k bezpečnému použití. Provozuschopnost se zajišťuje pravidelnou údržbou, opravami 
a prováděním kontrol a revizí ve stanovených termínech,

kontrolou provozuschopnosti (dále jen „kontrola“) prostředku pracovní postup, kterým se ověřuje provozuschopnost prostředku. Součástí kontroly prostředku je jeho prohlídka, případně zkouška funkčnosti nebo zkouška parametrů,

revizí prostředku kontrola stanovená výrobcem, technickou normou nebo právním předpisem, pro jejíž provedení je nutné zvláštní oprávnění, proto se zpravidla realizuje dodavatelským způsobem,

českou technickou normou dokument schválený pověřenou právnickou osobou, vytvořený podle zákona o technických požadavcích na výrobky 2) a označený písmenným označením ČSN. Česká technická norma není obecně závazná, není-li právním předpisem stanoveno jinak. Českými technickými normami také rozumíme evropské či mezinárodní normy (označené např. EN, ISO), které byly přejaty do soustavy českých norem, čímž se staly harmonizovanými českými technickými normami 3).

Čl. 2

Obecná ustanovení

Plnění úkolů technické služby HZS ČR podle vyhlášky zabezpečuje hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS“) kraje v souladu s tímto Řádem technické služby HZS ČR (dále jen „řád“). Podle řádu při plnění úkolů technické služby postupují i ostatní organizační složky HZS ČR.

Řád upravuje jednotný výkon technické služby, stanoví základní úkoly při udržování provozuschopnosti prostředků a vymezuje jejich jednotné používání.

K plnění úkolů technické služby podle řádu určí příslušný ředitel nebo velitel organizační složky HZS ČR (dále jen „ředitel“) příslušníky v souladu s organizačním řádem organizační složky HZS ČR. Příslušníci smějí plnit úkoly technické služby až po získání příslušné odborné způsobilosti. To neplatí, pokud se na plnění těchto úkolů připravují pod dohledem odborně způsobilé osoby.

Zřizovatelé ostatních jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) zabezpečují plnění úkolů technické služby v souladu s řádem výkonu služby 4).

Čl. 3

Hlavní úkoly technické služby

- Generální ředitelství plní na úseku technické služby zejména tyto úkoly:

- metodicky vede po odborné stránce organizační složky HZS ČR a zřizovatele ostatních jednotek PO při plnění úkolů technické služby,

- plní úkoly HZS kraje podle řádu ve vztahu k jednotkám generálního ředitelství,

usměrňuje výkon technické služby v jednotkách PO, organizuje a kontroluje její činnost v rámci HZS ČR,

sleduje a vyhodnocuje vybavení jednotek PO prostředky,

zajišťuje provádění, ověřování a osvědčování odborné přípravy k získání odborné způsobilosti a odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků pro plnění úkolů technické služby,

stanovuje rozsah odborných znalostí příslušníků a základní zaměření pravidelné odborné přípravy v oblasti technické služby,

zpracovává návrhy technických podmínek pro pořízení prostředků,

podílí se na vývoji, modernizaci a zkouškách vybraných prostředků,

vyjadřuje se k připravovaným projektům na výstavbu, dostavbu nebo rekonstrukci stanic z hlediska činnosti technické služby.

- Hasičský záchranný sbor kraje plní na úseku technické služby zejména tyto úkoly:

- zajišťuje provozuschopnost prostředků a vede o této činnosti dokumentaci,

- metodicky vede po odborné stránce činnost technické služby v jednotkách PO a poskytuje jim podporu v rámci své územní působnosti,

- zpracovává plány pravidelné odborné přípravy, a podílí se na jejím provádění a ověřování v jednotkách PO v rámci své územní působnosti, zejména zpracovává témata pravidelné odborné přípravy, specifikuje požadavky na znalosti, dovednosti apod.,

- vytváří podmínky k uplatňování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti technické služby a kontroluje jejich dodržování,

- v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti při úkolech jednotky PO při mimořádných událostech s použitím prostředků.

Čl. 4

Vymezení zodpovědnosti a dílčích úkolů na úseku technické služby

- Velitel jednotky PO (dále jen „velitel“):

- zodpovídá za provozuschopnost prostředků,

- organizuje a kontroluje provedení převzetí prostředků při střídání směn,

- rozhoduje o dočasné provozuschopnosti prostředku v případě, kdy nelze z organizačních důvodů provést kontrolu ani výměnu prostředku za provozuschopný a provádí o tom záznam do strážní knihy,

- zodpovídá za vedení dokumentace technické služby (příloha č. 2 tohoto pokynu),

- dbá u hasičů na používání osobních ochranných prostředků a kontroluje používání ostatních prostředků,

- zodpovídá za provádění pravidelné odborné přípravy a praktického výcviku jednotky PO v  oblasti technické služby v daném rozsahu a ve stanovených termínech. K provádění pravidelné odborné přípravy a praktického výcviku může využít technika nebo osobu pověřenou.

- Technik s odborností technik-technická služba:

- kontroluje plnění úkolů na úseku technické služby, provozuschopnost prostředků, vedení dokumentace technické služby a uplatňovaní zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích technické služby,

- zajišťuje provedení revizí a oprav prostředků u výrobce,

- má přehled o počtech a stavu prostředků,

- vede příslušnou dokumentaci (příloha č. 2 tohoto pokynu),

- navrhuje nákup nových nebo obměnu stávajících prostředků a zpracovává za tímto účelem návrhy technických podmínek,

- usměrňuje po odborné stránce činnost technické služby v jednotkách PO v rámci své územní působnosti,

- navrhuje určení nebo odvolání příslušníků podle čl. 2 odst. 3,

- ve spolupráci s velitelem organizuje a provádí pravidelnou odbornou přípravu
a praktický výcvik příslušníků v oblasti technické služby,

- při použití prostředků v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti jednotky PO,

- podle potřeby může plnit úkoly technika s odborností hasič technik-technická služba, podle následujícího odstavce.

- Technik s odborností hasič technik-technická služba:

- k zajištění provozuschopnosti prostředků provádí zejména pravidelnou údržbu, opravy
a kontroly (příloha č. 3 tohoto pokynu),

rozhoduje o zařazení prostředku do provozu a mimo provoz a informuje o této skutečnosti velitele,

vede příslušnou dokumentaci (příloha č. 2 tohoto pokynu),

uplatňuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích technické služby,

má přehled o počtech a stavu prostředků,

podle pokynů velitele se podílí na pravidelné odborné přípravě a praktickém výcviku příslušníků v oblasti technické služby,

při použití prostředků v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti jednotky PO.

- Uživatel prostředku:

- při nástupu do služby se podle rozhodnutí velitele podílí na převzetí prostředků
a o případných závadách informuje velitele,

- provádí kontrolu prostředků před použitím a o případných závadách informuje velitele,

- používá prostředky v souladu s návodem k použití výrobce, pokud vnitřní předpis 5) nebo velitel zásahu nestanovil jinak,

- informuje velitele, pokud během použití prostředku došlo k poruše provozuschopnosti, ztrátě nebo byl používán nestandardně nebo za extrémních podmínek,

- provádí kontrolu prostředků po použití, pokud výrobce nebo vnitřní předpis 6) nestanovil jinak a o případných závadách informuje velitele,

- po použití prostředku dbá na jeho správné opětovné uložení a upevnění v požární technice.

- Osoba pověřená 7), pro prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou:

- plní úkoly uvedené v odstavci 3,

- zajišťuje provedení revizí a oprav u výrobce,

- navrhuje nákup nových nebo obměnu stávajících prostředků a zpracovává za tímto účelem návrhy technických podmínek.

Čl. 5

Provozní prostory technické služby

- Organizační složky HZS ČR pro zabezpečení provozuschopnosti prostředků zřizují podle potřeby provozní prostory, které slouží jako pracoviště pro provádění kontrol, údržby, oprav 
a skladování prostředků. Pracoviště se dělí na základní a podpůrné.

- Základní pracoviště se skládá nejméně z(e):

- zkušebního prostoru (zkušebny), který je určen pro provádění zkoušek funkčnosti
a provozuschopnosti prostředků pomocí zkušebních, kontrolních, měřicích nebo kalibračních zařízení; ve zkušebně musí být zabezpečeny podmínky vyhovující zkušebním předpisům,

mechanické dílny, která slouží pro provádění oprav a údržby prostředků a je vybavena potřebným nářadím a provozními prostředky; mechanická dílna může být nahrazena jinými dílenskými provozy v rámci jednotky PO, pokud splní požadavky na provádění stanovených oprav a údržby prostředků,

skladů prostředků; sklad tvoří samostatnou místnost, která splňuje stanovené požadavky (např. teplota, vlhkost) pro skladování prostředků podle pokynů výrobce.

- Základní pracoviště může mít dále k dispozici servisní středisko, příjmovou a výdejní místnost, plně zajišťující plynulost technologie oběhu prostředků na pracovišti technické služby.

- Podpůrné pracoviště nemusí mít všechny provozní prostory ve srovnání se základním pracovištěm.

- Základní nebo podpůrné pracoviště může být sloučeno s jinými obdobnými pracovišti při dodržení provozních a bezpečnostních požadavků kladených na obě sloučená pracoviště.

- O zřízení základního nebo podpůrného pracoviště rozhoduje ředitel v závislosti na vybavení a předurčenosti jednotky PO a typu stanice.

- Provozní prostory základního nebo podpůrného pracoviště pro údržbu prostředků musí být opatřeny předepsaným označením a místním provozním řádem, který upravuje organizaci práce na pracovišti a bezpečnost práce.

Čl. 6

Další zásady pro používání prostředků

- Prostředky lze do vybavení jednotek PO zařadit jen v případě, že vyhovují technickým podmínkám stanoveným právním předpisem 8), 9), českou technickou normou, mezinárodním technickým pravidlem, nebo vnitřním předpisem 10).

- Velitel zásahu může rozhodnout o nedodržení technických podmínek prostředků, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob.

- Prostředky se zařazují do provozu nebo mimo provoz. Prostředky zařazené mimo provoz musí být uloženy odděleně a zřetelně a srozumitelně označeny („MIMO PROVOZ“ nebo „CVIČNÉ“), popř. demontovány.

- Prostředky lze používat jako cvičné pouze v případě, že to dovolí jejich technický stav 
a zjevně neohrozí zdraví nebo život hasiče nebo nezpůsobí věcnou škodu při pravidelné odborné přípravě.

- Pro vybrané prostředky je vyhláškou stanoveno minimální vybavení stanic HZS kraje 
a právním předpisem 9)nebo vnitřním předpisem 10) minimální vybavení požární techniky.

- Prostředky (zejména prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, osobní ochranné prostředky a prostředky první pomoci) musí být umístěny v prostorách stanice 
a v požární technice tak, aby nepřicházely do styku se zplodinami hoření, výfukovými plyny, pohonnými hmotami, mazivy, kyselinami a horkými nebo ostrými předměty.

- Prostředky musí být umístěny a připevněny při přepravě v požární technice tak, aby neohrožovaly bezpečnost hasičů.

Čl. 7

Dokumentace technické služby

- O prostředcích se vede dokumentace.

- Součástí dokumentace prostředku jsou evidenční údaje a záznamy o kontrolách, revizích, kalibracích, ověřování a vyřazení z užívání. Bližší podmínky vedení dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto pokynu.

Čl. 8

Revize a kontroly prostředků

- Revize prostředků, s výjimkou revize el. zařízení, se provádí nejméně v rozsahu 
a intervalech stanovených výrobcem nebo právním předpisem.

- Revize provádí výrobce nebo osoba pověřená k provádění revizí. Výsledky revize se uvádí do protokolu o revizi.

- Druhy kontrol prostředků a intervaly pravidelných kontrol u vybraných prostředků jsou stanoveny vyhláškou. U ostatních prostředků se pravidelné kontroly provádějí, jsou-li stanoveny výrobcem nebo vnitřním předpisem 6).

- Rozsah kontrol je obvykle stanoven výrobcem. Pokud výrobce rozsah kontrol nestanovil, postupuje se podle vnitřního předpisu 6) nebo podle obecných pravidel uvedených v příloze 
č. 3 tohoto pokynu.

- Výsledky vybraných druhů kontrol (viz přílohu č. 2 tohoto pokynu) se uvádí do záznamu o kontrole.

- Zkoušky prostředků prováděné v rámci revizí a kontrol se provádí zkušebním zařízením, které má platné ověření nebo kalibraci, pokud právní předpis11)nebo výrobce v návodu k použití takovou podmínku stanovil.

- K zápisu hodnot do záznamu o kontrole nebo revizi se používají výhradně jednotky stanovené právním předpisem 12).

- Nejsou-li dodrženy intervaly revizí nebo kontrol, nebo nesplňují-li prostředky požadavky provozuschopnosti, musí být zařazeny mimo provoz.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 21/2006, kterým se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky, se zrušuje.

Čl. 10

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Čj. MV-133142-1/PO-IZS-2016

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r.

Obdrží:

HZS krajů

Záchranný útvar HZS ČR

SOŠ PO a VOŠ PO

MV-generální ředitelství HZS ČR

P ř í l o h a   č. 1

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 62/2016

PRO HAŠENÍ A ČERPÁNÍ

Hasicí

Džberové stříkačky

Hasicí přístroje

Tlumnice a hasící roušky

Přívodního vedení

Čerpadla s elektrickým nebo vodním pohonem

Ejektory

Hydrantové nástavce

Klíče k armaturám a hydrantům

Ochranné koše

Sací hadice

Sací koše

Sběrače

Ventilová a záchytná lana

Výtlačného vedení

Deflektory

Hadicové můstky

Hadicové navijáky

Hadicové oblouky

Klíče k hadicím a armaturám

Koše na hadice

Objímky a bandáže na hadice

Opěrné oblouky

Proudnice

Průtokové kartáče

Přechody

Přenosné kulové uzávěry

Přetlakové ventily

Rozdělovače

Tlakové hadice

Pěnotvorné

Nádoby na pěnidlo

Pěnomety s pohonem vodní turbínou

Pěnotvorné proudnice a přísl.

Přenosné přiměšovače

Savice přiměšovače

PRO TECHNICKÉ ČINNOSTI

Pneumatické vyprošťovací a těsnící

Kanálové rychloucpávky

Plnící soupravy

Pneumatické stabilizační tyče

Podkládací a zajišťovací klíny

Speciální tmely

Těsnicí bandáže

Těsnicí vaky a ucpávky

Zvedací vaky

Osvětlovací a varovné

Chemická světla

Náhlavní svítilny

Ruční svítilny

Světlomety

Výstražná zařízení se stativy

Vyprošťovací a destrukční

Nástroje na řezání a rozbíjení skla

Páčidla a pákové kleště

Podpěry a opěry

Požární sekery a sekerky

Ruční nářadí s el. pohonem

Trhací háky

Zachycovače airbagů

Zvedáky a navijáky

Evakuační

Nosítka

Seskokové matrace

Stany

Záchranné plachty a tunely

První pomoci

Automatizované externí defibrilátory

Fixační prostředky a dlahy

Lékařské rukavice pro jednorázové použití

Ruční dýchací vaky

Termofólie a přikrývky

Zdravotnické brašny a lékárny

Přenosné žebříky

Hákové

Jednodílné

Nastavovací

Provazové

Skládací a sklopné

Vysunovací

Ostatní účelové

Nádoby na úkapy a nádrže

Optické a měřicí přístroje

Skříňky a soupravy nástrojů a nářadí

Vytyčovací pásky

Ženijní nářadí

PRO PRÁCI VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU

Lana

Pásy a postroje

Ostatní textilní materiál

Karabiny a spojky

Ostatní kovový materiál

Prostředky pro vytahování a spouštění

Ochranné

Ostatní

PRO PRÁCI NA VODNÍ HLADINĚ

Záchranná plavidla bez pevně zabudovaného motoru

Vybavení plavidel

Záchranné

Ochranné

K vyhledávání

Norné stěny

Protipovodňové

OCHRANNÉ pro hasiče

Ve výhradním užívání

Kukly pro hasiče

Obuv pro hasiče

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Přilby pro hasiče

Rukavice pro hasiče

Zásahové oděvy I

Zásahové oděvy II

Společné

Kalhoty pro brodění

Oděvy na ochranu proti chladu

Ochranné oděvy proti dešti

Ochranné prostředky pro práci s motorovou pilou

Ochranné rukavice antivibrační

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům

Prostředky pro práci s nebezpečným hmyzem

Prostředky pro práci pod napětím

Vesty a pásky pro označení hasičů 
u zásahu

P ř í l o h a   č. 2

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 62/2016

Přehled a obsah DOKUMENTACE O kontrolách, revizích 
A PROVOZU prostředků

- Není-li výrobcem nebo vnitřním předpisem 6) stanoveno jinak, vede se dokumentace prostředků nejméně v následujícím rozsahu:

- Základní dokumentace prostředku

O vybraných prostředcích uvedených v příloze č. 4 tohoto pokynu se vede evidence. Evidence obsahuje nejméně tyto údaje:

název prostředku,

typ prostředku,

kmenovou jednotku PO,

výrobce,

typ podle výrobce,

evidenční číslo (pokud není možné opatřit prostředek evidenčním číslem, evidence se provede např. na základě výrobního čísla),

datum výroby,

datum zavedení do evidence,

aktuální stav (zařazení) prostředku (v provozu/mimo provoz),

identifikaci 13) osoby, která provedla záznam.

O ostatních prostředcích se vede přehled. Přehled obsahuje nejméně tyto údaje:

název prostředku,

typ prostředku,

kmenovou jednotku PO,

aktuální počet kusů,

identifikaci osoby 13), která provedla záznam.

- Záznam o vyřazení prostředku z užívání

U prostředků, o kterých se vede evidence, se provádí záznam o vyřazení prostředku 
     z užívání. Záznam o vyřazení prostředku z užívání obsahuje tyto údaje:

datum provedení záznamu,

důvod vyřazení prostředku z užívání,

identifikaci osoby13), která provedla záznam.

- Záznam o kontrole prostředku

U prostředků, o kterých se vede evidence, se provádí záznam o kontrole před zařazením k jednotce PO, kontrole po neobvyklém použití a kontrole v pravidelných intervalech. Záznam o kontrole prostředku obsahuje tyto údaje:

druh kontroly

datum záznamu,

název prostředku,

typ prostředku,

evidenční nebo výrobní číslo prostředku,

hodnoty parametrů, pokud jsou měřeny,

výsledek kontroly,

identifikaci osoby 13), která provedla záznam.

- Protokol o revizi prostředku

Obsah protokolu o revizi prostředku stanoví výrobce. Protokol o revizi prostředku  
zpravidla obsahuje tyto údaje:

název prostředku,

typ prostředku,

výrobní číslo prostředku,

datum provedení revize,

výsledek revize,

datum platnosti revize,

razítko a podpis osoby, která provedla revizi.

- Kalibrační protokol a ověřovací list

Za úplnost a obsah těchto dokumentů odpovídá subjekt, který provedl metrologický úkon.

- Forma vedení dokumentace:

- základní dokumentace prostředku, záznamy o vyřazení prostředku a záznamy o kontrole prostředku se vedou elektronickou formou v počítačovém programu určeném generálním ředitelstvím,

- protokoly o revizi prostředku, kalibrační protokoly a ověřovací listy se vedou v listinné formě.

- Technik s odborností technik-technická služba vede základní dokumentaci prostředku, záznamy o vyřazení prostředku z užívání, protokoly o revizi prostředku a případně kalibrační protokoly a ověřovací listy.

- Technik s odborností hasič technik-technická služba vede záznamy o kontrole prostředku a aktualizuje údaje „stav prostředku“ a „aktuální počet kusů“ v základní dokumentaci prostředku.

- Osoba pověřená vede dokumentaci pro prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Dokumentaci může vést písemnou formou.

- Dokumentace se uchovává:

- základní dokumentace prostředku a záznamy o vyřazení prostředku z užívání po dobu existence prostředku a nejméně 5 let po jeho vyřazení,

- záznamy o kontrole prostředku po dobu nejméně 5 let,

- protokoly o revizi prostředku a kalibrační protokoly a ověřovací listy nejméně do následné revize, kalibrace nebo ověření.

P ř í l o h a   č. 3

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 62/2016

kontroly prostředků

- Cílem kontrol je ověření provozuschopnosti prostředku.

- Součástí kontroly prostředku je:

- prohlídka – vizuální kontrola celistvosti a úplnosti prostředku, včetně jeho příslušenství
a známek poškození,

- a dále může být

- zkouška funkčnosti – zkouška správného chodu a ovládání prostředku,

- zkouška parametrů – ověření shody s parametry deklarovanými výrobcem nebo technickou normou.

- Druhy kontrol prostředků jsou stanoveny vyhláškou. Jedná se o kontroly před zařazením k jednotce PO, před použitím, po použití, v pravidelných intervalech (nebo podle podmínek stanovených výrobcem) a při střídání směn.

- Podle způsobu provedení lze kontroly rozdělit na:

- odbornou kontrolu, kterou provádí technik nebo osoba pověřená. Součástí odborné kontroly je vždy prohlídka a zkouška funkčnosti případně zkouška parametrů. Zkouška parametrů se provádí, pouze pokud to stanovil výrobce nebo vnitřní předpis 6). 
O provedení odborné kontroly se u evidovaných prostředků provádí záznam,

- uživatelskou kontrolu, kterou provádí uživatel. Uživatelská kontrola se vykonává prohlídkou. Zkouška funkčnosti se provádí, pouze pokud to stanovil výrobce nebo vnitřní předpis 6). O uživatelské kontrole se neprovádí záznam.

- Není-li výrobcem nebo vnitřním předpisem 6) stanoveno jinak, provádí se kontroly prostředků následujícím způsobem:

| - Druh kontroly |  | - Způsob provedení |
| --- | --- | --- |
| - před zařazením k jednotce PO |  | - odborná kontrola |
| - před použitím |  | - uživatelská kontrola |
| - po použití | - obvyklém | - uživatelská kontrola |
|  | - neobvyklém | - odborná kontrola |
| - v pravidelných intervalech |  | - odborná kontrola |
| - při střídání směn |  | - uživatelská kontrola |

- Kontrola před zařazením k jednotce PO

Technik nebo osoba pověřená provádí odbornou kontrolu, kontrolu výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

- Kontrola před použitím

- Uživatel bezprostředně před použitím prostředku provádí prohlídku.

- Kontrola po použití

- Uživatel na místě použití nebo na stanici provádí prohlídku. Pokud během použití prostředku došlo k poruše provozuschopnosti nebo byl prostředek používán nestandardně nebo za extrémních podmínek14), provádí technik nebo osoba pověřená odbornou kontrolu.

Tam, kde je to technicky možné, se doporučuje vyloučit vlivy, které mohou působit na prostředky po provedení kontroly po použití. To lze řešit např. zapečetěním transportního obalu. Kontrola pečetí je v tom případě součástí kontroly při střídání směn.

- Kontrola v pravidelných intervalech (nebo podle podmínek stanovených výrobcem)

Technik nebo osoba pověřená provádí odbornou kontrolu v intervalech stanovených 
u vybraných prostředků vyhláškou (viz tabulka).

| - Intervaly pravidelné kontroly (pokud výrobce nestanovil lhůtu kratší): |  |
| --- | --- |
| - prostředky první pomoci | - 1/2 roku |
| - prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou | - 1 rok |
| - pneumatická vyprošťovací zařízení | - 1 rok |

U ostatních prostředků se pravidelné kontroly provádí, pouze pokud je to stanoveno výrobcem nebo vnitřním předpisem 6).

- Kontrola při střídání směn

Pro zajištění provozuschopnosti prostředků se provádí také kontrola při střídání směn. Kontrola se zaměřuje zejména na prostředky použité během předcházející směny 
a na prostředky s akumulátorem a obsahem provozních náplní. Zejména se provádí uživatelská kontrola počtu, uložení a upevnění prostředků v požární technice, pečetí, pokud jsou použity a stavu akumulátorů a provozních náplní včetně záložních.

P ř í l o h a   č. 4

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 62/2016

ZPŮSOB VEDENÍ DOKUMENTACE u VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ

- Evidence se v souladu s  odstavcem 1 písm. a)přílohy č. 2 tohoto pokynu vede nejméně
u následujících prostředků:

automatizované externí defibrilátory

vakuové fixační prostředky a dlahy

plnící soupravy k pneumatickým těsnícím a zvedacím prostředkům

pneumatické stabilizační tyče

pneumatické těsnicí vaky a ucpávky

prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (s výjimkou pomocných šňůr, smyček, popruhů, popruhových žebříků, chrániček na lana, karabin a spojek, slaňovacích osem, ocelových kotvících smyček, skalních skob, šroubů do ledu, horolezeckých kladiv, vklíněnců, mechanických vklíněnců, zavrtávaných skob, otočných závěsů, přiléhavých oděvů bez volných součástí, obuvi pro pohyb v exponovaných terénech, ochranných brýlí, ochrany sluchu, rukavic pro lezeckou činnost, nožů nebo obdobných zařízení, čelových svítilen, transportních vaků a dálkoměrů)

přenosné žebříky

přilby pro hasiče

seskokové matrace

záchranná plavidla evidovaná v rejstříku malých plavidel

záchranné plachty a tunely

zásahové oděvy I a II

zdravotnické brašny a lékárny

zvedací vaky

zvedáky a navijáky.

Část II.

O z n á m e n í ředitele odboru integrovaného záchranného systému a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR

- V souvislosti s vydáním Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 62/2016, kterým se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky, uveřejňuji následující definice prostředků technické služby:

- Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

- Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (dále jen „prostředky VVH“) umožňují:

- výstup a sestup po laně, případně pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou,

- pracovní polohování,

- zamezit pádu z výšky,

- zachycení pádu z výšky,

- vytváření kotevních bodů,

- záchranu a evakuaci osob, zvířat a majetku z výšky a volné hloubky,

- jiné činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou.

- Prostředky VVH se dělí na:

- lana – nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem, horolezecké dynamické lano,

pásy a postroje – sedací postroj, zachycovací postroj, pracovní polohovací pás, záchranný postroj a záchranná smyčka,

ostatní textilní materiál – smyčka, popruh, pomocná šňůra, tlumič pádu, provazový žebřík, popruhový žebřík, chránička na lano,

karabiny a spojky,

ostatní kovový materiál – slaňovací prostředek, lanová svěra (blokant), jisticí prostředek, kladka, spojovací prostředek, zachycovač pádu, prostředky pro technické lezení, ocelová kotvící smyčka, skalní skoba, šroub do ledu, horolezecké kladivo, vklíněnec, mechanický vklíněnec, zavrtávaná skoba, kotevní deska, hranová kladka, otočný závěs, kotvicí zařízení,

speciální prostředky pro vytahování a spouštění – zařízení pro vytahování a spouštění, motorový naviják, lanový naviják, trojnožky a ramena, záchranná nosítka, transportní sedačka, závěsný oblouk,

ochranné prostředky – přiléhavý oděv bez volných součástí, přilba pro lezeckou činnost,obuv pro pohyb v exponovaných terénech,ochranné brýle, ochrana sluchu, rukavice pro lezeckou činnost,

ostatní materiál – stupačky na stromy, stoupací železa, cepín, nůž nebo obdobné zařízení, čelová svítilna, prostředky pro přestřelení neschůdných částí (praky, samo-stříly, pušky), transportní vak, dálkoměr.

- Definice vybraných prostředků  VVH:

horolezecké dynamické lano je lano složené z jádra a opletu, které je schopno zachytit pád osoby při vzniku malé rázové síly. Je charakteristické velkou průtažností při zatížení. V jednotkách PO se používají dynamická lana jednoduchá,

jisticí prostředek slouží k jištění prvolezce v situaci, kdy hrozí nebezpečí pádu. Pracuje na principu automatického sevření lana segmentem, který umožňuje prokluz lana, a tím snížení přenosu rázové síly na osobu,

karabiny a spojky jsou prostředky, které se dají otevřít a přímo nebo nepřímo zavěsit do kotevního bodu. Spojují jednotlivé články zajišťovacího řetězce. Pro záchranu osob se používají karabiny se zámkem a pojistkou zámku (mimo karabin typu Q) a minimální podélnou pevností 22 kN,

kladka slouží pro snížení výsledné síly odporu lana při vytahování postižených osob, lezců, materiálu, slouží k transportu po lanovém přemostění, jsou využívány při budování kladkostrojů, dopínání lanového přemostění a řadě dalších činností,

kotvící zařízení s jedním nebo více kotvícími body je určeno k připojení prostředky VVH,

lanová svěra (blokant) je prostředek, který nasazen na vhodně silné lano (obvykle 
o průměru 9 až 13 milimetrů) se v jednom směru lehce posouvá a ve druhém směru na laně blokuje sevřením lana,

nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem je lano složené z jádra a opletu, které lze použít pro práci v lanovém přístupu, pracovní polohování a zadržení, pro speleologii 
a záchranu, je charakteristické malou průtažností při zatížení,

polohovací pás slouží pro pracovní polohování a oporu těla. Je tvořen prvky obepínající tělo, které vhodným uspořádáním a sestavením spolu s pracovním polohovacím spojovacím prostředkem (součást pro připevnění pracovního polohovacího pásu kolem konstrukce) udrží uživatele během práce ve výšce. Lze jej použít ve statickém režimu,

pomocná šňůra je lano nebo šňůra o určité délce s jádrem a opletem a jmenovitým průměrem od 4 mm do 8 mm,

popruh je dlouhý, úzký, plochý textilní pás, určený ke statickému namáhání, nikoliv k absorbování dynamické energie. Minimální nosnost popruhu pro použití v jednotkách PO je 15 kN,

sedací postroj je určen k podepření těla osoby při vědomí v sedu ve visu na laně, skládající se z popruhů a přezek s nízkým bodem připojení. Lze jej použít ve statickém režimu,

slaňovací prostředek je zařízení, pomocí kterého může osoba v omezené rychlosti slaňovat z pozice vyšší na pozici nižší, buď sama, nebo pomocí druhé osoby.

smyčka je popruh, pomocná šňůra nebo část lana spojená sešitím nebo jiným způsobem,

spojovací prostředek je prvek nebo součást systému zachycení pádu (lano, drátěné lano, popruh, řetěz),

tlumič pádu zabezpečuje bezpečné zastavení pádu z výšky. Tlumič pádu musí mít schopnost pohltit pádovou energii jejím rozptýlením tak, že padající osoba neabsorbuje plnou rázovou sílu vzniklou pádem,

záchranná smyčka slouží pro provedení záchrany osoby. Je konstruována z navržených prvků tak, že během záchranné činnosti je zachraňovaný držen a ponechán v definované pozici,

záchranný postroj je určen k provedení záchrany osoby vytažením nebo spuštěním tak, že zachraňovaná osoba je ve visu na laně v sedu,

zachycovací postroj je svou konstrukcí určen k opoře těla při zachycení pádu. Zachycovací postroj může být složen z popruhů, smyček, přezek a jiných prvků, uspořádaných 
a upravených pro přizpůsobení na tělo uživatele, pro zadržení při pádu a po jeho zachycení. Je nutné jej použít v dynamickém režimu při nebezpečí pádu,

zachycovač pádu zajišťuje bezpečné zachycení pádu z výšky,

zařízení pro vytahování a spouštění jsou prostředky pro vytahování a spouštění jedné nebo více osob.

- PROSTŘEDKYpro práci na VODNÍ HLADINĚ

- Prostředky pro práci na vodní hladině (dále jen „prostředky NH“) umožňují:

- práci na plavidlech,

- práci ve vodě,

- práci na zamrzlých hladinách,

- záchranu a evakuaci osob, zvířat a majetku z vody a zamrzlých hladin.

- Prostředky NH se dělí na:

- záchranná plavidla bez pevně zabudovaného motorového pohonu – nafukovací, pevná, se smíšenou konstrukcí,

vybavení plavidel – pádlo, veslo, kotva, výlevka, vyvazovací a obvodové lano, nafukovací pumpa, nádrž na PHM, plovací vesta pro zachraňované,

záchranné prostředky – házecí pytlík, záchranný pás, záchranná podkova, karabina, smyčka, nůž, píšťala,

osobní ochranné prostředky – plovací vesta pro hasiče, přilba pro práci na vodě, mokrý oděv, suchý oděv, pododěv, rukavice, kukla,

prostředky k vyhledávání – trhací hák, bidlo a řetízek s háčky, echolokátor,

norné stěny a příslušenství,

protipovodňové prostředky – pryžotextilní vaky a příslušenství, pytle, plničky pytlů.

- Definice vybraných prostředků NH:

házecí pytlík je záchranný prostředek k vyproštění osob z vody. Skládá se z obalu 
a plovoucího lana délky zpravidla 15 až 25 m, se smyčkami na obou koncích. Lano je v pohotovostní poloze svinuto do obalu, se kterým je pevně spojeno.

mokrý oděv je oděv zhotovený z tepelně izolačního materiálu (neoprenu), který pokrývá celé tělo nebo části těla a je určen ke snížení proudění vody podél pokožky uživatele,

oděv pro práci na vodě a zamrzlých hladinách je oděv chránící před chladem, zvýšeným odvodem tepla, poraněním a škodlivými vlivy znečištěného vodního prostředí,

plovací vesta je osobní vztlakový prostředek, který při správném oblečení a použití ve vodě poskytne uživateli určitý vztlak,

plovoucí lano je lano, které díky vlastnostem materiálu plave na vodní hladině,

pododěv je příslušenství suchého oděvu (obvykle overal), zajišťující tepelně izolační vlastnosti oděvu,

rukavice, kukla jsou příslušenstvím oděvu (obvykle z neoprenu) a zajišťující ochranu rukou a hlavy před účinky chladu a mechanickými riziky,

suchý oděv je oděv, který pokrývá celé tělo nebo části těla a je určen k zabránění vniknutí vody při činnosti ve vodě.

- osobní ochranné prostředky pro Hasiče

- Osobní ochranné prostředky (dále jen „OOP“) pro hasiče umožňují zabezpečit ochranu hasiče před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky.

- OOP pro hasiče se dělí na:

- OOP ve výhradním užívání – zásahový oděv I, zásahový oděv II, přilba pro hasiče, kukla pro hasiče, obuv pro hasiče, rukavice pro hasiče, ochranné rukavice proti mechanickým rizikům, doplňky zásahového oděvu,

OOP společné – např. ochranné rukavice proti tepelným rizikům, oděv na ochranu proti chladu, kalhoty pro brodění, ochranný oděv proti dešti, vesta a páska pro označení hasičů 
u zásahu, lékařské rukavice pro jednorázové použití, rukavice z izolačního materiálu pro práci pod napětím, OOP pro práci s nebezpečným hmyzem, ochranné rukavice antivibrační, OOP pro práci s motorovou pilou.

- Definice vybraných OOP pro hasiče:

kukla pro hasiče je oděvní součást, navržená tak, aby chránila všechny oblasti hlavy 
a krku, které nejsou pokryty ochranným oděvem, dýchacím přístrojem a přilbou,

obuv pro hasiče je obuv, která je určena k používání při likvidaci požárů a dalších činnostech, které hasiči vykonávají,

oděvní součást je jednotlivá část oděvu, která může být tvořena jednou nebo více vrstvami.

ochranný oděv je oděv určený k ochraně proti jednomu nebo více nebezpečím (rizikům), převlečený přes spodní oděv nebo jej nahrazující,

přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech je přilba pro hasiče chránící vršek hlavy hlavně proti účinkům nárazu, průrazu, žáru a plamene při likvidaci požárů 
v budovách a jiných prostorách,

přilba pro hasiče – pro ostatní zásahy je přilba pro technické zásahy nebo hašení požárů v otevřeném terénu,

rukavice pro hasiče jsou rukavice určené pro ochranu rukou při běžných požárních zásazích, včetně vyhledávacích a záchranných prací. Nejsou určeny k záměrné manipulaci s kapalnými chemikáliemi, ale poskytují určitou ochranu při náhodném kontaktu s chemikáliemi,

rukavice proti mechanickým rizikům jsou rukavice proti rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím,

zásahový oděv I je ochranný oděv, který je určen k zajištění ochrany těla hasiče, s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů a doprovodných činnostech, a to 
i v situacích, se kterými se lze setkat při likvidaci požárů v objektech,

zásahový oděv II je ochranný oděv, který je určen k zajištění ochrany těla hasiče s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů v otevřeném terénu 
a doprovodných činnostech.

1)Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 29/2011, kterým se stanovují odbornosti 
v Hasičském záchranném sboru České republiky.

2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
    znění pozdějších předpisů.

3) Označení technických norem:

ČSN 	Česká technická norma,

EN 	               Evropská norma,

ČSN EN 	Česká technická norma přejímající evropskou normu,

ČSN ISO 	Česká technická norma přejímající mezinárodní normu ISO.

4) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 25/2009, kterým se stanoví Řád výkonu 
    služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.

5) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 43/2007, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO-technický 
     výcvik, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 56/2012.

6) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 43/2009 o vydávání metodiky kontrol provozuschopnosti požární 
     techniky a věcných prostředků požární ochrany.

7) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 46/2011, kterým se stanoví zásady zřizování, odborná příprava 
     a vybavení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.

9)   Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

10) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 26/2011, o vydávání technických podmínek pro požární techniku 
      a věcné prostředky požární ochrany.

11) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

12) Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, ve 
     znění vyhlášky č. 424/2009 Sb.

13) Identifikací se při elektronické formě vedení dokumentace rozumí přístup uživatele do systému chráněný heslem.

- 14) Jedná se především o situace, kdy došlo:

k použití prostředku v prostředí s výskytem nebezpečných chemických látek, kdy došlo ke kontaktu prostředku s touto látkou v jakémkoliv skupenství,

k použití prostředku v prostředí sypkých hmot (písek, prach apod.),

k silnému znečištění prostředku a nelze jej běžnými postupy očistit,

k zachycení pádu prostředkem,

k nárazu prostředku na tvrdý materiál (pád z výšky na tvrdou podložku, pád tvrdého předmětu na prostředek apod.).