Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Metodický list 2/2017
k problematice umístění pneumatik 
v servisech, pneuservisech a obdobných provozech

Tato metodika řeší umístění pneumatik v menších provozovnách servisů a pneuservisů, bez samostatného schváleného skladu pneumatik. Jedná se provozy, kde se provádí výměny pneumatik na objednávku. Větší počet pneumatik se v provozovnách vyskytuje krátkodobě, zpravidla v době sezonních výměn. Otázka tedy zní, od umístění jakého množství pneumatik v provozovně (v prostoru) se jedná o činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (v návaznosti na položku 10.5. Přílohy č. 2 vyhl. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

Postup:

- jedná se o sklad => musí být k tomu určený, zkolaudovaný => pak položka 10.5 popř. 6.4.2

- nejedná se o sklad => přepočet

Přepočet:

Váha pneumatiky

· Pneumatika v rozměru 155/70 R13 váží kolem 6,5 kg

· 185/70 R13 mezi 7,0 a 7,2 kg

· 175/65 R14 mezi 6,5 a 7,2 kg

· 195/65 R15 mezi 8,2 a 9,0 kg

· V případě 20-ti palcových pneumatik může váha činit až 15 kg

Průměrná váha pneumatiky zvolena 8,0 kg.

Složení pneumatiky

Pneumatiky obsahují průměrně 45 - 48 % elastomeru, 22 % sazí, 15 - 25 % oceli, 0 - 5 % textilu, 1 - 1,2% ZnO, 1 % síry, 0 - 0,2 % Se + Te a 6 - 8 % ostatních chemikálií (urychlovače a aktivátory, plniva, pigmenty, změkčovadla, antioxidanty aj.). Pryž je průměrně jakostní palivo s výhřevností 29 až 35 MJ/kg.

1 pneumatika při výhřevnosti 35 MJ/kg má 280 MJ (K 2,1)

Požární zatížení

S použitím K lze stanovit, že jedna průměrná pneumatika umístěná na ploše 1m2 dosahuje hodnoty 16,8 kg/m2 nahodilého požárního zatížení. Tedy celkem 7 pneumatik umístěných na 1 m2 dosahuje hodnoty přibližně 118 kg/m2 nahodilého požárního zatížení.

Závěr:

Výše uvedený přepočet lze použít jako vodítko při určování kategorie provozovaných činností při výskytu pneumatik v provozu (v prostoru). To znamená, že pokud se v provozu (mimo sklad pneumatik) nachází v průměru na ploše 1 m2 více jak sedm kusů pneumatik na osobní vozidla, lze toto již považovat za provozování činnosti dle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. V praxi je však třeba ještě přihlédnout ke schválenému účelu užívání dotčených prostor a stanovenému (schválenému) požárnímu riziku těchto prostor.

Příklad:

Místnost o půdorysné ploše 20 m2, ve které se nachází celkem 180 ks pneumatik na osobní vozidla. 180/20 = průměrně 9 ks na 1 m2 (> 7 ks). Nahodilé požární zatížení je větší než 120 kg/m2.

Zpracoval:

kpt. Dominik Štěpanovský

Použité materiály: Metodika odboru prevence GŘ HZS ČR