EDS:

Název obce/města …………….

Kraj …………….

Poučení:

- Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., tak aby bylo dosaženo požadovaných technicko-taktických parametrů dopravního automobilu.

- Text provedený zeleným a červeným písmem nabízí variantní řešení, přičemž text provedený zeleným písmem je doporučený.

- Požadavky uvedené jako (Nepovinný bod) lze zcela vypustit.

- Text vyznačený modrým podbarvením se nahrazuje konkrétním označením výrobku, podle konkrétních podmínek jednotky SDH obce.

- Text provedený modrým písmem je informativní a měl by být z konečného znění technických podmínek vypuštěn.

- Přesný typ a výrobce požárního příslušenství a dalších součástí DA se uvádí pouze v případě, že daný komponent dodává zadavatel. V opačném případě je nutno jednotlivé položky specifikovat parametry.

(Vzorové) Technické podmínky 
pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu 
v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.

Poznámka: DA v základním provedení umožňuje přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva s osobními zavazadly, není vybaven vestavěnou hasicí technologií ani pevnými úchyty pro její stálé umístění.

- DA splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

  - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií

- s napětím shodným v DA typu …, výrobce ….

- 230 V typu …, výrobce …, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení.

Součástí dodávky je příslušný protikus.

  - K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena:

- analogovou radiostanicí kompatibilní s typem …, výrobce … a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce DA (dodavatel).

Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky 
č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

- digitálním terminálem kompatibilním s typem …, výrobce … a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel.

- výrobce DA (dodavatel).

Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., 
o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

  - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

  - K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

  - (Nepovinný bod) K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem …, výrobce …, úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce DA (dodavatel).

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem …, výrobce … úchyty pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce DA (dodavatel).

  - (Nepovinný bod) K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,

- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ …, výrobce …. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá zadavatel/výrobce DA (dodavatel).

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024.

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

  - K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

  - K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 
100 až 200 mm.

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

  - K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

- DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

(U požárního příslušenství dodaného zadavatelem pro zástavbu do DA, je nutné uvést typ a výrobce nebo rozměry příslušenství např.:

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů |  | Dodá zadavatel | Dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lékárnička velikost III v batohu/kufru 300 x 200 x 150 mm | 1 | Ks |  | x |
| ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor, výrobce Streamlight | 2 | Ks | 1 | 1 |
| vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 | Ks | x |  |

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| lékárnička velikost III v kufru/batohu | 1 |  |  |
| požární světlomet s kloubovým úchytem | 2 |  |  |
| přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B | 1 |  |  |
| přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 |  |  |
| ruční radiostanice (nepovinné v provedení Z) | 2 |  |  |
| ruční svítilna s dobíjecími akumulátory | 2 |  |  |
| ruční vyprošťovací nástroj | 1 |  |  |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 2 páry/ sedadlo |  |  |
| vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 |  |  |
| vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 |  |  |

- DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

- Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

- (Nepovinný bod) DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

- (Nepovinný bod) Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce … mm.

- (Nepovinný bod) Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce … mm.

- DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2 (4 x 4).

- DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

- Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

- DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

- (Nepovinný bod) DA je dále vybaven:

  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,

  - předními elektricky ovládanými okny,

  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,

  - předními i zadními lapači nečistot,

  - LED světlomety pro denní svícení,

  - vpředu a vzadu parkovacími senzory,

  - gumovými koberci na podlaze,

  - ochranným krytem pod motorem.

- Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.

- Součásti dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“).

- PH splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- PH je vybaven

- předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.

- skříňovou nástavbou z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů se zadními výklopnými nebo dvoukřídlími dveřmi a se dvěma roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky v přední části PH. Dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem.

- Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.

- Pro barevnou úpravu

- je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.

- skříňové nástavby PH je použita červená barva

- RAL 3000

- RAL 3024

s vodorovným pruhem v bílé barvě RAL 9003. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.

- PH je dále vybaven:

- na oji manipulačním opěrným kolečkem,

- nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,

- nejméně 2 zakládacími klíny.

- PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

(U požárního příslušenství dodaného zadavatelem pro zástavbu do DA, je nutné uvést typ a výrobce nebo rozměry příslušenství např.:

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů |  | Dodá zadavatel | Dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lékárnička velikost III v batohu/kufru 300 x 200 x 150 mm | 1 | Ks |  | x |
| ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor, výrobce Streamlight | 2 | Ks | 1 | 1 |
| vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 | Ks | x |  |

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| hadicový držák (vazák) v obalu | 2 |  |  |
| hadicový (přejezdový) můstek | 2 |  |  |
| hydrantový nástavec | 1 |  |  |
| izolovaná požární hadice 52x20 m | 4 |  |  |
| izolovaná požární hadice 75x20 m | 5 |  |  |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 |  |  |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 |  |  |
| klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 |  |  |
| klíč na sací hadice | 2 |  |  |
| kombinovaná proudnice 52 | 2 |  |  |
| objímka na hadice 52 v obalu | 4 |  |  |
| objímka na hadice 75 v obalu | 4 |  |  |
| pákové kleště | 1 |  |  |
| ploché páčidlo | 1 |  |  |
| požární sekera bourací | 1 |  |  |
| proudnice 75 | 1 |  |  |
| přechod 110/75 | 1 |  |  |
| přechod 75/52 | 2 |  |  |
| přenosná motorová stříkačka | 1 |  |  |
| přenosný kulový kohout 75 | 1 |  |  |
| přetlakový ventil | 1 |  |  |
| příslušenství k motorové stříkačce | 1 |  |  |
| rozdělovač | 1 |  |  |
| ruční svítilna s dobíjecími akumulátory | 2 |  |  |
| sací hadice ø 110, délka … m (celk. délka sady 10 m) | … |  |  |
| sací koš ø 110 | 1 |  |  |
| skřínka s nástroji | 1 |  |  |
| ventilové lano na vidlici | 1 |  |  |
| záchytné lano na vidlici | 1 |  |  |

- V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku

- izolovaná požární hadice 52x20 m	4	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	5	ks,

- zadní část PH

- uložení na vodorovném výsuvném prvku

- přenosná motorová stříkačka	1	ks.

- (Nepovinný bod) Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravkách.

- Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, e-mail ……………@……………, telefon ……….

V ……………… dne ……… 2018

Správný způsob úpravy vzorového textu:

  - K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.