- Příloha č. 1b

- (Vzorové) Technické podmínky 
pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky
pracovní verze 1

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové automobilové stříkačky z produkce národního, později státního podniku Karosa Vysoké Mýto vyrobené na podvozkové části Tatra 815 PR2 6x6. Předmětem technického zhodnocení je cisternová automobilová stříkačka, která byla k jednotkám požární ochrany zařazena v souladu s technickými přejímacími podmínkami TPP 124.20.06/83, schválenými Ministerstvem vnitra ČSR Hlavní správou požární ochrany dne 15. prosince 1984 a její modernizované verze podle příslušných TPP (dále jen „CAS“).

- Technické zhodnocení se provádí na CAS s platným technickým průkazem (osvědčením 
o registraci vozidla) a platnými doklady o emisní zkoušce a kontrole stanicí technické kontroly.

- CAS po technickém zhodnocení s celkovou hmotností nepřesahující 21.000 kg se označuje CAS v provedení speciálním redukovaném pro šest osob a splňuje technické podmínky stanovené:

- předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně případných výjimek jsou uvedeny 
v technickém průkazu vozidla (osvědčení o registraci vozidla),

- vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené

- při předložení nabídky

- při podpisu kupní smlouvy

- při dodání CAS

- kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

- výrobcem podvozku a definované v technickém předpisu „Technicko-informační publikace pro rekonstrukci vozidla T815-PR2“ pro technické zhodnocení podvozkové části požárního automobilu CAS 32 vydaném pod číslem 11-0101-CZE/01 a doložené při předložení nabídky prohlášením výrobce podvozku, které jím určené pracoviště technické zhodnocení předmětné CAS provede

- a těmito technickými podmínkami.

- Pro technické zhodnocení CAS se používá pouze nové a originální součásti, a to pokud není možné stávající součásti a zařízení po celkové kontrole a případné opravě znovu použít nebo pokud zadavatel jednoznačně požaduje nové. Rozsah ponechaných původních součástí a zařízení se staví na základě fyzické kontroly předmětu plnění u zadavatele v rámci výběrového řízení, a to jak u podvozkové části, tak u účelové nástavby.

- Technické zhodnocení rekonstrukcí

- Technická zhodnocení rekonstrukcí prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

  - V rámci rekonstrukce zadních náprav je na pneumatickém odpružení zadních náprav provedena výměna polohových ventilů a je změněno jejich umístění do bezpečnější polohy pro jízdu v terénu.

  - V rámci rekonstrukce zadních náprav jsou na obě zadní nápravy namontovány příčné stabilizátory.

  - Všechna kola včetně náhradního kola jsou

- osazena pneumatikami 445 Barum, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“.

- osazena původními pneumatikami …………………, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu, kterými provozovatel CAS opatřil v roce …… a jejich opotřebení nedosahuje 50%. (stav opotřebení pneumatik posoudí zástupce výrobce podvozkové části)

- osazena pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“, na ……… nápravě jsou osazena původními pneumatikami …………………, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu, kterými provozovatel CAS opatřil v roce …… a jejich opotřebení nedosahuje 50%. 
Na ……… nápravě jsou osazena novými pneumatikami 445 Barum, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu. (stav opotřebení pneumatik posoudí zástupce výrobce podvozkové části)

- osazena pneumatikami 445 Continental, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S“ (navýšení ceny).

- osazena pneumatikami 445 Michelin, konstruovanými pro provoz na blátě 
a sněhu a s výrobním označením M+S“ (navýšení ceny).

- nahrazena novými disky kol s pneumatikami 14 R20 Continental (navýšení ceny).

  - Na podvozkové části je provedena úprava pro zvýšení brodivosti CAS na 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou, součástí úpravy je výměna všech světlometů 
za vodotěsné a přemístění směrových světel na kabině osádky nad čárou brodivosti.

  - Podvozková část je osazenou kabinou typu „super dlouhá“ osádky pro přepravu požárního družstva o základním počtu 1 + 5, která je opatřena homologovanými 
a testovanými upevňovacími body pro montáž druhé řady sedadel s dýchacími přístroji a bezpečnostními pásy. Kabina osádky je nedělená, jednoprostorová, vybavena dvěma řadami sedadel orientovanými po směru jízdy a čtyřmi dveřmi. První řada sedadel není vybavena bezpečnostními pásy a je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky, druhá řada splňuje požadavky ČSN EN 1846-2 a je určena pro čtyři hasiče. Z původní kabiny osádky budou do nové přeneseny všechny funkční a technicky způsobilé části. Základní technické provedení kabiny osádky je definováno výrobcem podvozku.

  - Kabina osádky je vybavena

- druhým nezávislým topením pro zadní část kabiny osádky (navýšení ceny).

- klimatizační jednotkou (navýšení ceny).

  - Z hnací soustavy je demontován dvanáctiválcový motor a je nahrazen osmiválcovým motorem T3B 928.70 Euro II se jmenovitým výkonem 300 kW (navýšení ceny).

- Technické zhodnocení účelové nástavby s hasicí technologií.

  - Nádrž na vodu a obě nádrže na pěnidlo jsou nahrazeny nádrží na hasivo, tvořené nádrží na vodu o objemu nejméně 6.000 l a na pěnidlo o objemu 6 % o objemu nádrže 
na vodu, z materiálů s vysokou životností. Nádrž na vodu je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 450 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem. Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.

  - Čerpací jednotka CAS je vybavena novým požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 s vysokotlakou částí, která pracuje 
se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1. Pěnotvorné přiměšovací zařízení čerpací jednotky je vybaveno ručně nastavitelnou regulací. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání 
a vypínání pohonu požárního čerpadla. Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

  - V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon 
a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice (navýšení ceny).

  - Zařízení prvotního zásahu tvořená hadicemi 52 s pěnotvornou proudnicí 
jsou demontována a nahrazena jedním zařízením prvotního zásahu tvořeným průtokovým navijákem s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou, průtokový naviják je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení a vodícími válečky.

  - Karosérie účelová nástavba je demontována a nahrazena novou karosérií účelové nástavby s úložnými prostory a úchytnými prvky z materiálů s vysokou životností. Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými a částečně zapuštěnými zdroji neoslňujícího světla na bočních a zadní stěně účelové nástavby. Úložné prostory pro požární příslušenství:

- jsou organizovány tak, aby pro jejich vyjímání a vkládání nebyly použity stupačky ani jiné obdobné prvky,

- v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí,

- po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky, výška madla otevřené roletky 
nebo jiného prvku pro její ovládání je nejvíce 2000 mm od země, prostor 
pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru,

- jsou osvětleny světelnými zdroji typu LED.

  - Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, trhacího háku

- sacích hadic,

- je uloženo

- ve schránce s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobené z lehkého kovu 
a umístěné na účelové nástavbě.

- ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě (navýšení ceny).

- Schránka

- Každá schránka

- na rozměrné požární příslušenství je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

  - Žebřík pro výstup na účelovou nástavbu je demontován a je nahrazen novým, který 
je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo a vykazuje vysokou torzní tuhostí.

  - Na zadní straně účelové nástavby je oranžové blikající světlo tvořené nejméně čtyřmi světelnými zdroji typu LED.

  - Držák náhradního kola je demontován a náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem, přesto součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem, včetně vybavení pro výměnu kola.

- Technické zhodnocení modernizací

- Technická zhodnocení modernizací prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

  - Přední nárazník je nahrazen novým, který umožňuje a montáž hlavních světlometů 
a mlhovek ve vodotěsném provedení. Součástí nárazníku jsou nově řešené nástupní schůdky pro nástup do kabiny osádky k první řadě sedadel.

- Upevnění nárazníku do přední části rámu je upraveno pro použití elektrického lanového navijáku,

- který není součástí dodávky (navýšení ceny).

- který je součástí dodávky (navýšení ceny).

  - Přední část kabiny osádky je ve spodní části

- vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče) (navýšení ceny).

- upravena pro dodatečnou montáž asanační lišty nebo obdobného zařízení (navýšení ceny).

  - Převodovka je vybavena systémem Tatra Norgren pro poloautomatické řazení rychlostních stupňů (navýšení ceny).

  - Kabiny osádky je vybavena elektrickým sklápění (navýšení ceny).

  - Přední světlomety jsou vybaveny ochrannými mřížkami (navýšení ceny).

  - Brzdová soustava je vybavena systémem ABS (navýšení ceny).

  - Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 3.500 kg (navýšení ceny).

- Oprava v rámci technického zhodnocení

- Na podvozkové části po demontáži kabiny osádky a účelové nástavby se provádí kontrola případně rozebrání vybraných podvozkových podskupin, měření, posouzení stavu, výměna, oprava, montáž a odzkoušení podle technické dokumentace výrobce podvozku. Obdobný postup se provádí u vybraných částí kabiny osádky, které jsou použitelné 
pro zástavbu do nové kabiny osádky.

- Další úkony v rámci technického zhodnocení

- Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024 (navýšení ceny).

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky 
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

- Na pravé straně karoserie v její zadní části je umístěn nápis (podle bodu 39 vyhlášky 
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.) s textem „POŘÍZENO V PŘISPĚNÍM FONDU ZÁBRANY ŠKOD ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“. Text je proveden ve třech řádcích černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm.

- Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ 
o výšce písma 100 až 200 mm.

- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

- Kabina osádky je vybavena

- zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“ se šířkou nejméně 2/5 šířky CAS 
a se světelnou částí modré barvy typu LED.

- zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“ se šířkou nejméně 3/5 šířky CAS 
a se světelnou částí modré barvy typu LED.

- původní světelnou částí zvláštního výstražného zařízení modré barvy typu ……………, která je součástí CAS (navýšení ceny).

- dvěma samostatnými modrými světelnými zdroji zvláštního výstražného zařízení modré barvy typu LED se samostatnou akustickou částí (navýšení ceny).

- Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- Kabina osádky je vybavena:

- analogovou radiostanicí typu …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel nebo která je součástí stávající CAS.

- analogovou radiostanicí kompatibilní s typem …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS (navýšení ceny).

- přípojnými body pro dodatečnou montáž analogové radiostanice kompatibilní s typem …… a příslušné střešní antény (navýšení ceny).

- digitálním terminálem kompatibilním s …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel (navýšení ceny).

- výrobce CAS (navýšení ceny).

- přípojnými body pro dodatečnou montáž digitálního terminálu kompatibilního s typem …… a příslušné střešní antény (navýšení ceny).

- Opěradla druhé řady sedadel jsou vybavena úchyty pro dýchací přístroje kompatibilní s typem …… a úchyty pro tři náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy

- v kabině osádky (navýšení ceny).

- v účelové nástavbě (navýšení ceny).

- Kompletní dýchací přístroje a náhradní tlakové láhve pro montáž

- poskytne zadavatel.

- dodá výrobce CAS (navýšení ceny).

- CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem (navýšení ceny).

- sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí není vybaveno autorádio (navýšení ceny).

- dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů (navýšení ceny).

- v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený 
přes samostatnou zásuvku na elektrickou soustavu CAS (navýšení ceny).

- V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do kabiny osádky CAS je umístěna

- samostatná zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatné přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky 
jsou příslušné protikusy. Pro montáž je použita

- původní zásuvka typu ………

- původní přípojné místo typu ……….

- nová zásuvka typu ……… (navýšení ceny).

- nové přípojné místo typu ……… (navýšení ceny).

- zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus (navýšení ceny).

- zásuvka 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus. Sdružená zásuvka je napojena na vestavěnou inteligentní nabíječka s výstupním napětím 24 V pro konzervaci a dobíjení akumulátorových baterií s kapacitou 180 Ah (navýšení ceny).

- Nová karosérie účelové nástavby

- je vybavena přípojnými body pro požární světlomety v původních místech.

- není vybavena přípojnými body pro požární světlomety, ty jsou nahrazeny osvětlovacím stožárem, který tvoří stávající součást CAS (navýšení ceny).

- není vybavena přípojnými body pro požární světlomety, ty jsou nahrazeny osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a v provedení se čtyřmi

- LED světlomety o celkovém světelném toku nejméně 20.000 lm (navýšení ceny).

- halogenovými světlomety o celkovém světelném toku nejméně 20.000 lm (navýšení ceny).

- Lafetová proudnice je demontována a je nahrazena odnímatelnou lafetovou proudnicí s průtokem nejméně 2000 l.min-1.

- CAS je vybavena požárním příslušenstvím v rozsahu a provedení podle vyhlášky 
č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. pro CAS v provedení speciální redukované rozšířené o následující položky:

- cestářské koště	1	ks,

- dalekohled	1	ks,

- džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení	1	ks,

- kanálová rychloucpávka	1	ks,

- motorová řetězová pila	1	ks,

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	1	ks,

- nádoba na úkapy	1	ks,

- motykosekera	1	ks,

- pákové kleště	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na střední pěnu	1	ks,

- pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah)	1	ks,

- prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m	1	ks,

- průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- přechod 110/75	1	ks,

- přechod 52/25	1	ks,

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy	1	ks,

- přenosný kulový kohout	1	ks,

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- pytel polyetylénový	5	ks,

- sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- skříňka s elektrotechnickými nástroji	1	ks.

- U níže uvedených položek požárního příslušenství pro CAS v provedení speciální redukované se jejich počet zvyšuje na:

- dýchací přístroj kompletní 	6	ks,

- náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji	3	ks,

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	4	ks,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	ks.

- Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství:

- asanační lišta s držáky	1	ks,

- cestářské koště s násadou	1	ks,

- dalekohled	1	ks,

- detekční přístroj hořlavých plynů a par typ …, výrobce …	1	ks,

- dýchací přístroj kompletní typ …, výrobce …	6	ks,

- džberová stříkačka … l přenosná/na záda typ …, výrobce …	1	ks,

- ejektor ležatý/stojatí typ …, výrobce …	1	ks,

- elektrocentrála typ …, výrobce …, výkon … kW, IP ……	1	ks,

- hadicový (přejezdový) můstek	2	ks,

- hadicový držák (vazák) v obalu	4	ks,

- hydrantový nástavec	1	ks,

- izolovaná požární hadice 25x20 m	5	ks,

- izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- kanálová rychloucpávka	1	ks,

- kbelík 10 l	1	ks,

- klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- klíč na sací hadice	2	ks,

- kombinovaná proudnice 52 typ …, výrobce …	2	ks,

- krumpáč	1	ks,

- kufru s magnetickými výstražnými světly oranžové barvy … x … x … mm typ …, výrobce …	1	ks,

- lafetová odnímatelná proudnice 75 typ …, výrobce …	1	ks,

- lafetová přenosná proudnice 75 typ …, výrobce …	1	ks,

- lékárnička velikost III v batohu … x … x … mm	1	ks,

- lékárnička velikost III v kufru … x … x … mm	1	ks,

- lopata	2	ks,

- mlhová proudnice	2	ks,

- motorová kotoučová (rozbrušovací) pila typ …, výrobce …	1	ks,

- motorová řetězová pila typ …, výrobce …	1	ks,

- motykosekera	1	ks,

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile …/… l	1	ks,

- nádoba na úkapy … x … x … mm	3	ks,

- náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji … l typ …, výrobce …	3	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 60 m	1	ks,

- objímka na hadice 52 v obalu	4	ks,

- objímka na hadice 75 v obalu	4	ks,

- oděv proti sálavému teolu	2	ks,

- pákové kleště	1	ks,

- papírové ručníky (balení)	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na střední pěnu typ …, výrobce …	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P12	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P6	1	ks,

- pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah)	1	ks,

- plastová krabice s těsněním	1	ks,

- ploché páčidlo, délka … mm 	1	ks,

- plovoucí čerpadlo typ …, výrobce …	1	ks,

- plynotěsný protichemický ochranný oděv typ …, výrobce …	4	ks,

- požární sekera bourací	1	ks,

- požární světlomet 24/230 V s kloubovým držákem	2	ks,

- prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m	1	ks,

- protichemický ochranný oděv typu 3 typ …, výrobce …	3	ks,

- proudnice 52 s uzávěrem	1	ks,

- proudnice 75	1	ks,

- průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- přechod 110/75	1	ks,

- přechod 125/110	1	ks,

- přechod 52/25	1	ks,

- přechod 75/52	4	ks,

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy typ …, výrobce …	4	ks,

- přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,

- přenosný kulový kohout 75	1	ks,

- přenosný přiměšovač	1	ks,

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby nastavovací/vysunovací typ …, výrobce …	1	ks,

- přetlakový ventil	1	ks,

- přetlakový ventilátor typ …, výrobce …	1	ks,

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- pytel polyetylénový na kontaminovaný sorbent	5	ks,

- rozdělovač 52	1	ks,

- rozdělovač 75	1	ks,

- ruční radiostanice typ …, výrobce …	6	ks,

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ …, výrobce …	4	ks,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	ks,

- rukavice proti tepelným rizikům	2	ks,

- sací hadice ø 125, délka … m	…	ks,

- sací koš ø 125	1	ks,

- sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- savice přiměšovače	1	ks,

- sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	ks,

- skříňka s elektrotechnickými nástroji … x … x … mm	1	ks,

- skříňka s nástroji … x … x … mm	1	ks,

- tažná tyč s kovanými oky	1	ks,

- tekuté mýdlo 500 ml	1	ks,

- termofólie 2x2 m	1	ks,

- trhací hák nastavovací/teleskopický, kovový/dřevěný, délka … m	1	ks,

- ventilové lano na vidlici	1	ks,

- vyprošťovací nástroj	1	ks,

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka plátěná skládací/páteřová deska/typ …, výrobce …	1	ks,

- záchranný kyslíkový přístroj typ …, výrobce …	1	ks,

- záchytné lano na vidlici	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks.

- Výrobce dodá následující položky požárního příslušenství:

- cestářské koště	1	ks,

- dalekohled	1	ks,

- detekční přístroj hořlavých plynů a par	1	ks,

- dýchací přístroj kompletní 1600 l vzduchu	6	ks,

- džberová stříkačka

- přenosná	1	ks,

- na záda	1	ks,

- ejektor	1	ks,

- elektrické kalové čerpadlo	1	ks,

- elektrocentrála s krytím nejméně IP 44	1 	ks,

- hadicový (přejezdový) můstek	2	ks,

- hadicový držák (vazák) v obalu	4 	ks,

- hydraulické vyprošťovací zařízení

- hadice k propojení 10 m, (pár)	1 	ks,

- motorová pohonná jednotka 	1 	ks,

- přímočarý teleskopický rozpínací nástroj	1 	ks,

- rozpínací nástroj s čelistmi	1 	ks,

- ruční pohonná jednotka	1 	ks,

- řetězový úvazek	1 	ks,

- stabilizační podpěry	1 	ks,

- stříhací nástroj 	1	ks,

- stříhací nástroj na pedály	1	ks,

- zachycovač airbagů	1	ks,

- hydrantový nástavec	1	ks,

- izolovaná požární hadice 25x20 m	5	ks,

- izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- kanálová rychloucpávka	1	ks,

- kbelík 10 l	1	ks,

- klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- klíč na sací hadice	2	ks,

- kombinovaná proudnice 52	2	ks,

- krumpáč	1	ks,

- lékárnička velikost III	1	ks,

- lopata	2	ks,

- motorová kotoučová (rozbrušovací) pila	1	ks,

- motorová řetězová pila	1	ks,

- motykosekera	1	ks,

- nádoba na pěnidlo 20 l	1	ks,

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile	1	ks,

- nádoba na úkapy	1	ks,

- náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji	3	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 60 m	1	ks,

- objímka na hadice 52 v obalu	4	ks,

- objímka na hadice 75 v obalu	4	ks,

- pákové kleště	1	ks,

- papírové ručníky (balení)	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na střední pěnu	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P6	1	ks,

- pěnotvorný nástavec na vysokotlak	1	ks,

- ploché páčidlo	1	ks,

- plovoucí čerpadlo	1	ks,

- plynotěsný protichemický ochranný oděv typ 1a	4	ks,

- požární sekera bourací	1	ks,

- požární světlomet 24 V s kloubem	2	ks,

- prodlužovací kabel 230 V, 25 m	3	ks,

- prodlužovací kabel 400 V, 25 m	3	ks,

- protichemický ochranný oděv typu 3	3	ks,

- proudnice 25	1	ks,

- proudnice 52 s uzávěrem	1	ks,

- proudnice 75	1	ks,

- průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- přechod 110/75	1	ks,

- přechod 125/110	1	ks,

- přechod 52/25	1	ks,

- přechod 75/52	4	ks,

- přenosná lafetová proudnice	1	ks,

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,

- přenosný kulový kohout	1	ks,

- přenosný přiměšovač	1	ks,

- přenosný záchranný a zásahový žebřík nastavovací / vysunovací	1	ks,

- přetlakový ventil	1	ks,

- přetlakový ventilátor	1	ks,

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- pytel polyetylénový	5	ks,

- rozdělovač 75	1	ks,

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	4	ks,

- rukavice lékařské jednorázové nesterilní		15	ks,

- rukavice proti tepelným rizikům	2	ks,

- rýč	2	ks,

- sací hadice

- 125x2 m	5	ks,

- 125x2,5 m	5	ks,

- sací koš 125 se zpětnou klapkou	1	ks,

- sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- savice přiměšovače	1	ks,

- sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	ks,

- skříňka s elektrotechnickými nástroji	1	ks,

- skříňka s nástroji	1	ks,

- tekuté mýdlo 500 ml	1	ks,

- termofólie 2x2 m	1	ks,

- tlumnice	1	ks,

- trhací hák 5 m

- nastavovací	1	ks,

- teleskopický	1	ks,

- ventilové lano na vidlici	1	ks,

- vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy	2	ks,

- vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka

- plátěná skládací	1	ks,

- páteřová deska	1	ks,

- vákuová	1	ks,

- vanová	1	ks,

- záchranný kyslíkový přístroj	1	ks,

- záchytné lano na vidlici	1	ks.

- Zdrojem elektrického proudu o napětí 230 V je elektrocentrála s krytím nejméně 
IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. Výfukové potrubí 
od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno stěnou úložného prostoru mimo účelovou nástavbu CAS. Elektrocentrála je umístěna v levé přední části účelové nástavby CAS na výsuvném prvku. Elektrocentrálu pro montáž

- poskytne zadavatel (navýšení ceny).

- dodá výrobce CAS (navýšení ceny).

- Funkční díly a části kabiny osádky a účelové nástavby, jako například

- sedačky

- okna

- rolety,

- výklopné dveře,

- nebo úchytné a výsuvné prvky,

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

- je možné použít ze stávající CAS pro výrobu nové CAS.

- Technická životnost CAS po technickém zhodnocení je nejméně 10 roků s tím, že po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty 
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

- Adresa (údaj nutný pro schvalovací doklad)

- město/obec ………………………….

- …………………………. (titul, jméno a příjmení starosty)

- starosta/starostka města/obce

- …………………………. (ulice/náměstí a číslo popisné)

- směrovací číslo ……… město/obec ………………….

- Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, e-mail ……………@…………… telefon ……….

- V ……………… dne ……… 2016.

- Vzor pro označení volitelných možností (nepožadované řešení se škrtá):

- 9.	Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024 s navýšením ceny o 100.000,- Kč.

- Postup po vyplnění vzorových TP

- Tyto vzorové technické podmínky kompletně vyplněné včetně adresy a kontaktní osoby zašlete v editovatelné podobě, v původním barevném rozlišení textu a bez průvodního dopisu na adresu:

- petr.stastny@grh.izscr.cz, telefon: 950 819 800 nebo 778 442 407, případně

- marek.cochlar@grh.izscr.cz , telefon: 950 819 733 nebo 778 761 299, případně

- jaroslav.madera@grh.izscr.cz, telefon: 950 819 801 nebo 725 876 799