- Příloha č. 2b

- (Vzorové) Technické podmínky 
pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky
pracovní verze 1

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové automobilové stříkačky z produkce národního, později státního podniku Karosa Vysoké Mýto vyrobené na podvozkové části Tatra 815 PR2 6x6. Předmětem technického zhodnocení je cisternová automobilová stříkačka, která byla k jednotkám požární ochrany zařazena v souladu s technickými přejímacími podmínkami TPP 124.20.06/83, schválenými Ministerstvem vnitra ČSR Hlavní správou požární ochrany dne 15. prosince 1984 a její modernizované verze podle příslušných TPP (dále jen „CAS“).

- Technické zhodnocení se provádí na CAS s platným technickým průkazem (osvědčením 
o registraci vozidla) a platnými doklady o emisní zkoušce a kontrole stanicí technické kontroly.

- CAS po technickém zhodnocení splňuje technické podmínky stanovené:

- předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně případných výjimek jsou uvedeny 
v technickém průkazu vozidla (osvědčení o registraci vozidla),

- technickými přejímacími podmínkami schválenými Ministerstvem vnitra ČSR Hlavní správou požární ochrany,

- vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s výjimkou bodu 10 přílohy č. 1,

- vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

- výrobcem podvozku a definované v technickém předpisu „Technicko-informační publikace pro rekonstrukci vozidla T815-PR2“ pro technické zhodnocení podvozkové části požárního automobilu CAS 32 vydaném pod číslem 11-0101-CZE/01 a doložené při předložení nabídky prohlášením výrobce podvozku, které jím určené pracoviště technické zhodnocení předmětné CAS provede

- a těmito technickými podmínkami.

- Pro technické zhodnocení CAS se používá pouze nové a originální součásti, a to pokud není možné stávající součásti a zařízení po celkové kontrole a případné opravě znovu použít nebo pokud zadavatel jednoznačně požaduje nové. Rozsah ponechaných původních součástí a zařízení se staví na základě fyzické kontroly předmětu plnění u zadavatele v rámci výběrového řízení, a to jak u podvozkové části, tak u účelové nástavby.

- Technické zhodnocení rekonstrukcí

- Technická zhodnocení rekonstrukcí prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

  - V rámci rekonstrukce zadních náprav je na pneumatickém odpružení zadních náprav provedena výměna polohových ventilů a je změněno jejich umístění do bezpečnější polohy pro jízdu v terénu.

  - V rámci rekonstrukce zadních náprav jsou na obě zadní nápravy namontovány příčné stabilizátory.

  - Všechna kola včetně náhradního kola jsou

- osazena pneumatikami 445 Barum, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu 
a s výrobním označením „M+S“.

- osazena původními pneumatikami …………………, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu, kterými provozovatel CAS opatřil v roce …… a jejich opotřebení nedosahuje 50%. (stav opotřebení pneumatik posoudí zástupce výrobce podvozkové části)

- osazena pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“, na ……… nápravě jsou osazena původními pneumatikami …………………, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu, kterými provozovatel CAS opatřil v roce …… a jejich opotřebení nedosahuje 50%. 
Na ……… nápravě jsou osazena novými pneumatikami 445 Barum, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu. (stav opotřebení pneumatik posoudí zástupce výrobce podvozkové části)

- osazena pneumatikami 445 Continental, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S“ (navýšení ceny).

- osazena pneumatikami 445 Michelin, konstruovanými pro provoz na blátě 
a sněhu a s výrobním označením M+S“ (navýšení ceny).

- nahrazena novými disky kol s pneumatikami 14 R20 Continental (navýšení ceny).

  - Na podvozkové části je provedena úprava pro zvýšení brodivosti CAS na 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou, součástí úpravy je výměna všech světlometů 
za vodotěsné a přemístění směrových světel na kabině osádky nad čárou brodivosti (navýšení ceny).

  - Na kabině osádky je provedena výměna přední masky a bočků s blinkry, výměna nárazníku za provedení s vodotěsnými světlomety a výměna navazujícího karosování, jako jsou například stupačky a díly blatníků na kabině osádky (navýšení ceny).

  - Z hnací soustavy je demontován dvanáctiválcový motor a je nahrazen osmiválcovým motorem T3B 928.70 Euro II se jmenovitým výkonem 300 kW (navýšení ceny).

- Technické zhodnocení účelové nástavby s hasicí technologií.

  - Nádrž na vodu a obě nádrže na pěnidlo jsou nahrazeny nádrží na hasivo, tvořené nádrží na vodu o objemu nejméně 8.200 l a na pěnidlo o objemu 800 l, z materiálů s vysokou životností. Nádrž na vodu je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 450 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem. Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.

  - Čerpací jednotka CAS je

- vybavena novým požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 s vysokotlakou částí, která pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1. Pěnotvorné přiměšovací zařízení čerpací jednotky je vybaveno ručně nastavitelnou regulací. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání a vypínání pohonu požárního čerpadla. Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

- demontována, rozebrána a proměřena, a po celkové opravě požárního čerpadla je nově zabudována do účelové nástavby CAS (navýšení ceny). (Pouze za předpokladu, že není požadováno žádné nadstandardní provedení)

  - V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon 
a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice (navýšení ceny).

  - Zařízení prvotního zásahu tvořená hadicemi 52 s pěnotvornou proudnicí je možné doplnit o průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m s proudnicí pro hašení vodou i pěnou, průtokový naviják je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení a vodícími válečky (navýšení ceny).

  - Karosérie účelová nástavba je demontována a nahrazena novou karosérií účelové nástavby s úložnými prostory a úchytnými prvky z materiálů s vysokou životností. Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými a částečně zapuštěnými zdroji neoslňujícího světla na bočních a zadní stěně účelové nástavby. Úložné prostory pro požární příslušenství:

- jsou organizovány tak, aby pro jejich vyjímání a vkládání nebyly použity stupačky ani jiné obdobné prvky,

- v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí (s navýšením ceny o ………,- Kč),

- po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky, výška madla otevřené roletky 
nebo jiného prvku pro její ovládání je nejvíce 2000 mm od země, prostor 
pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru,

- jsou osvětleny světelnými zdroji typu LED.

  - Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, trhacího háku

- sacích hadic,

- je uloženo

- ve schránce s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobené z lehkého kovu 
a umístěné na účelové nástavbě.

- ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě (navýšení ceny).

- Schránka

- Každá schránka

- na rozměrné požární příslušenství je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

  - Žebřík pro výstup na účelovou nástavbu je demontován a je nahrazen novým, který 
je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo a vykazuje vysokou torzní tuhostí.

  - Na zadní straně účelové nástavby je oranžové blikající světlo tvořené nejméně čtyřmi světelnými zdroji typu LED.

  - Držák náhradního kola je demontován a

- náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem, přesto součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem, včetně vybavení pro výměnu kola.

- po celkové opravě namontován zpět (navýšení ceny).

- Technické zhodnocení modernizací

- Technická zhodnocení modernizací prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

  - Přední nárazník je nahrazen novým, který umožňuje montáž hlavních světlometů 
a mlhovek ve vodotěsném provedení. Součástí nárazníku jsou nově řešené nástupní schůdky pro nástup do kabiny osádky k první řadě sedadel.

- Upevnění nárazníku do přední části rámu je upraveno pro použití elektrického lanového navijáku,

- který není součástí dodávky (navýšení ceny).

- který je součástí dodávky (navýšení ceny).

  - Přední část kabiny osádky je ve spodní části

- vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče) (navýšení ceny).

- upravena pro dodatečnou montáž asanační lišty nebo obdobného zařízení (navýšení ceny).

  - Převodovka je vybavena systémem Tatra Norgren pro poloautomatické řazení rychlostních stupňů (navýšení ceny).

  - Kabiny osádky je vybavena elektrickým sklápění (navýšení ceny).

  - Přední světlomety jsou vybaveny ochrannými mřížkami (navýšení ceny).

  - Brzdová soustava je vybavena systémem ABS (navýšení ceny).

  - Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 3.500 kg (navýšení ceny).

- Oprava v rámci technického zhodnocení

- Na podvozkové části po demontáži kabiny osádky a účelové nástavby se provádí kontrola případně rozebrání vybraných podvozkových podskupin, měření, posouzení stavu, výměna, oprava, montáž a odzkoušení podle technické dokumentace výrobce podvozku. Obdobný postup se provádí u vybraných částí kabiny osádky, které jsou použitelné 
pro zástavbu do nové kabiny osádky.

- Další úkony v rámci technického zhodnocení

- Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024 (navýšení ceny).

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky 
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“.

- Na pravé straně karoserie v její zadní části je umístěn nápis (podle bodu 39 vyhlášky 
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.) s textem „POŘÍZENO V PŘISPĚNÍM FONDU ZÁBRANY ŠKOD ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“. Text je proveden ve třech řádcích černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm.

- Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ 
o výšce písma 100 až 200 mm.

- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

- Kabina osádky je vybavena

- zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“ se šířkou nejméně 2/5 šířky CAS 
a se světelnou částí modré barvy typu LED.

- zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“ se šířkou nejméně 3/5 šířky CAS 
a se světelnou částí modré barvy typu LED.

- původní světelnou částí zvláštního výstražného zařízení modré barvy typu ……………, která je součástí CAS (navýšení ceny).

- dvěma samostatnými modrými světelnými zdroji zvláštního výstražného zařízení modré barvy typu LED se samostatnou akustickou částí (navýšení ceny).

- Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

- Kabina osádky je vybavena:

- analogovou radiostanicí typu …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel nebo která je součástí stávající CAS.

- analogovou radiostanicí kompatibilní s typem …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS (navýšení ceny).

- přípojnými body pro dodatečnou montáž analogové radiostanice kompatibilní s typem …… a příslušné střešní antény (navýšení ceny).

- digitálním terminálem kompatibilním s …… a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá

- zadavatel (navýšení ceny).

- výrobce CAS (navýšení ceny).

- přípojnými body pro dodatečnou montáž digitálního terminálu kompatibilního s typem …… a příslušné střešní antény (navýšení ceny).

- CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem (navýšení ceny).

- sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí není vybaveno autorádio (navýšení ceny).

- dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů (navýšení ceny).

- v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený přes samostatnou zásuvku na elektrickou soustavu CAS (navýšení ceny).

- V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do kabiny osádky CAS je umístěna

- samostatná zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatné přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky 
jsou příslušné protikusy. Pro montáž je použita

- původní zásuvka typu ………

- původní přípojné místo typu ……….

- nová zásuvka typu ……… (navýšení ceny).

- nové přípojné místo typu ……… (navýšení ceny).

- zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus (navýšení ceny).

- zásuvka 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus. Sdružená zásuvka je napojena na vestavěnou inteligentní nabíječka s výstupním napětím 24 V pro konzervaci a dobíjení akumulátorových baterií s kapacitou 180 Ah (navýšení ceny).

- Nová karosérie účelové nástavby

- je vybavena přípojnými body pro požární světlomety v původních místech.

- není vybavena přípojnými body pro požární světlomety, ty jsou nahrazeny osvětlovacím stožárem, který tvoří stávající součást CAS (navýšení ceny).

- není vybavena přípojnými body pro požární světlomety, ty jsou nahrazeny osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a v provedení se čtyřmi

- LED světlomety o celkovém světelném toku nejméně 20.000 lm (navýšení ceny).

- halogenovými světlomety o celkovém světelném toku nejméně 20.000 lm (navýšení ceny).

- Lafetová proudnice je demontována a

- po celkové opravě nově zabudována do účelové nástavby.

- je nahrazena odnímatelnou lafetovou proudnicí s průtokem nejméně 3200 l.min-1 (navýšení ceny).

- CAS je vybavena požárním příslušenstvím v rozsahu a provedení podle technických přejímacích podmínek schválenými Ministerstvem vnitra ČSR Hlavní správou požární ochrany.

- Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství:

- Asanační lišta	1	ks,

- Držák lišty levý	1	ks,

- Držák lišty pravý	1	ks,

- Dýchací přístroj typ …, výrobce …	3	ks,

- Džberová stříkačka … l přenosná/na záda typ …, výrobce …	1	ks,

- Hydrantový nástavec	1	ks,

- Izolovaná požární hadice 52x20 m	6	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x20 m	10	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- Klíč na hadice a armatury 75/52	4	ks,

- Klíč na sací hadice 125/75	3	ks,

- Lékárnička velikost III3	1	ks,

- Náhradní tlaková láhev typ …, velikost …	3	ks,

- Obal na objímky	2	ks,

- Objímka na izolovanou požární hadici 52	4	ks,

- Objímka na izolovanou požární hadici 75	4	ks,

- Oblek proti žáru	2	ks,

- Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 12	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 6	2	ks,

- Ploché páčidlo	1	ks,

- Požární sekera bourací	1	ks,

- Požární světlomet s kloubovým úchytem, není-li použit osvětlovací stožár	2	ks,

- Proudnice 52 s uzávěrem	2	ks,

- Proudnice 75	2	ks,

- Proudnice mlhová 52	2	ks,

- Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25x10 m	1	ks,

- Přechod 125/110	1	ks,

- Přechod 75/52	2	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	ks,

- Přenosný záchranný a zásahový žebřík typ …, výrobce …	1	ks,

- Rozdělovač 75	1	ks,

- Ruční vyprošťovací nástroj	1	ks,

- Sací hadice, celková délka sady 10 m	5	ks,

- Sací koš	1	ks,

- Sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- Sběrač 2 x 75	1	ks,

- Těsnění 104	1	ks,

- Těsnění 110	1	ks,

- Těsnění 128	4	ks,

- Těsnění 136	2	ks,

- Těsnění 52	4	ks,

- Těsnění 75	4	ks,

- Trhací hák nastavovací/teleskopický, kovový/dřevěný, délka … m	1	ks,

- Ventilové lano	1	ks,

- Vidlice k ventilovému lanku	1	ks,

- Výměnná hubice 26	1	ks,

- Výměnná hubice 30	1	ks,

- Záchytné lano na vidlici	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- Výrobce dodá následující položky požárního příslušenství:

- Asanační lišta	1	ks,

- Držák lišty levý	1	ks,

- Držák lišty pravý	1	ks,

- Dýchací přístroj typ …, výrobce …	3	ks,

- Džberová stříkačka … l přenosná/na záda typ …, výrobce …	1	ks,

- Hydrantový nástavec	1	ks,

- Izolovaná požární hadice 52x20 m	6	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x20 m	10	ks,

- Izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- Klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- Klíč na hadice a armatury 75/52	4	ks,

- Klíč na sací hadice 125/75	3	ks,

- Lékárnička velikost III3	1	ks,

- Náhradní tlaková láhev typ …, velikost …	3	ks,

- Obal na objímky	2	ks,

- Objímka na izolovanou požární hadici 52	4	ks,

- Objímka na izolovanou požární hadici 75	4	ks,

- Oblek proti žáru	2	ks,

- Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 12	1	ks,

- Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 6	2	ks,

- Ploché páčidlo	1	ks,

- Požární sekera bourací	1	ks,

- Požární světlomet s kloubovým úchytem, není-li použit osvětlovací stožár	2	ks,

- Proudnice 52 s uzávěrem	2	ks,

- Proudnice 75	2	ks,

- Proudnice mlhová 52	2	ks,

- Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25x10 m	1	ks,

- Přechod 125/110	1	ks,

- Přechod 75/52	2	ks,

- Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	ks,

- Přenosný záchranný a zásahový žebřík typ …, výrobce …	1	ks,

- Rozdělovač 75	1	ks,

- Ruční vyprošťovací nástroj	1	ks,

- Sací hadice, celková délka sady 10 m	5	ks,

- Sací koš	1	ks,

- Sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- Sběrač 2 x 75	1	ks,

- Těsnění 104	1	ks,

- Těsnění 110	1	ks,

- Těsnění 128	4	ks,

- Těsnění 136	2	ks,

- Těsnění 52	4	ks,

- Těsnění 75	4	ks,

- Trhací hák nastavovací/teleskopický, kovový/dřevěný, délka … m	1	ks,

- Ventilové lano	1	ks,

- Vidlice k ventilovému lanku	1	ks,

- Výměnná hubice 26	1	ks,

- Výměnná hubice 30	1	ks,

- Záchytné lano na vidlici	1	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- ……………………………………	…	ks,

- Zdrojem elektrického proudu o napětí 230 V je elektrocentrála s krytím nejméně 
IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. Výfukové potrubí 
od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno stěnou úložného prostoru mimo účelovou nástavbu CAS. Elektrocentrála je umístěna v levé přední části účelové nástavby CAS na výsuvném prvku. Elektrocentrálu pro montáž

- poskytne zadavatel (navýšení ceny).

- dodá výrobce CAS (navýšení ceny).

- Funkční díly a části kabiny osádky a účelové nástavby, jako například

- sedačky

- okna

- rolety,

- výklopné dveře,

- nebo úchytné a výsuvné prvky,

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

- ………………………..

- je možné použít ze stávající CAS pro výrobu nové CAS.

- Základní výkonové a rozměrové parametry CAS po technické zhodnocení:

- celková délka nejvíce 	8.510	mm,

- celková výška v nezatíženém stavu nejvíce 	3.350	mm,

- zadní nájezdový úhel nejméně	24o,

- celková hmotnost včetně osádky, hasiva a příslušenství nejvíce	22.390	kg,

- provozní schopnost nejméně	-20 až +35	oC,

- Technická životnost CAS po technickém zhodnocení je nejméně 10 roků s tím, že po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty 
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

- Adresa (údaj nutný pro schvalovací doklad)

- město/obec ………………………….

- …………………………. (titul, jméno a příjmení starosty)

- starosta/starostka města/obce

- …………………………. (ulice/náměstí a číslo popisné)

- směrovací číslo ……… město/obec ………………….

- Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ………………………, e-mail ……………@…………… telefon ……….

- V ……………… dne ……… 2016.

- Vzor pro označení volitelných možností (nepožadované řešení se škrtá):

- 9.	Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

- RAL 3024 s navýšením ceny o 100.000,- Kč.

- Postup po vyplnění vzorových TP

- Tyto vzorové technické podmínky kompletně vyplněné včetně adresy a kontaktní osoby zašlete v editovatelné podobě, v původním barevném rozlišení textu a bez průvodního dopisu na adresu:

- petr.stastny@grh.izscr.cz, telefon: 950 819 800 nebo 778 442 407, případně

- marek.cochlar@grh.izscr.cz , telefon: 950 819 733 nebo 778 761 299, případně

- jaroslav.madera@grh.izscr.cz, telefon: 950 819 801 nebo 725 876 799