Protipovodňové zábrany

- Jednokomorové a dvoukomorové pytle

- Protipovodňové stěny WW (waterwalls)

Protipovodňové hráze z jednokomorových a dvoukomorových pytlů jsou nejrozšířenějším druhem mobilní protipovodňové ochrany. Využívají se např. Ke stavbě protipovodňových hrází, utěsnění otvorů dveří oken větracích prostorů …. Tyto stavby vyžadují velké množství jak materiálu (písek, pytle, provázky k uvázání pytlů nejsou-li jejich součástí), techniky (auta, plničky, nářadí), tak i samotné obsluhy (práce je pomalá a fyzicky náročná).

Jednokomorové pytle

- menší 25 kg

- větší 25 – 50 kg

Tyto pytle lze plnit i bez plničky (větší časová i fyzická náročnost). Různé druhy kladení pytlů.

Jednořadé (za hodinu šířka 10m výška 1m, 300 pytlů (25kg) 23 lidí, plničky a nářadí)

- ideální do výšky 1m

- staví se proti směru toku

- sklon 10 stupňů od toku po proudu vody (díky usazování kalu lepší těsnost)

- nejprve celá spodní řada

- cihlovým způsobem

- vázáním pytlů od toku vody

- zvýšení účinnosti lze použitím nepropustné fólie vložené do základu a ze strany toku

Víceřadé

- při stavbě hráze nad 1m nebo s tokem se silnějším proudem

- staví se z větších pytlů

Kombinované

- při stavbě hráze kolem 2m nebo s tokem se silnějším proudem

- staví se dvě a více řad (jedna kolmo k toku druhá po směru toku, cihlovým způsobem)

- každé patro opačně (kolmo k toku jednou vnitřní podruhé vnější řada)

- šířka k výšce hráze 1:3

- prostor mezi řadami ideálně vysypávat zeminou

Dvoukomorové pytle

- menší 80/60

- větší 100/60

- 25 – 30kg/30s = 120 pytlů/1hod

- 1m³ – 30 pytlů

Ochranná hráz z dvoukomorových pytlů se staví podobně jako cihlová zeď. Sudé pytle se pokládají opačně oproti pytlům lichým. Lze ji klást na šíři dvou nebo čtyř pytlů, nebo dokonce i více pytlů, přičemž výšku i šířku hrází je možno libovolně měnit. Pytle se pokládají podélně k toku vody. Základní vazbu tvoří dva pytle (tzn. 4 komory).

Výhody

- Stavba pevných hrází o libovolné šířce a výšce

- Dobrá manipulace s naplněnými pytli

- Dobrá účinnost a nepropustnost postavených hrází

- Několikanásobná použitelnost

- Ekologická nezávadnost pytlů

- Snadná přeprava plných pytlů (paleta/50 pytlů)

Nevýhody

- Vyžaduje rovnoměrné plnění

- Pracnost a náročnost na pracovní sílu

- Na pytle nesmí působit UV paprsky při skladování

Lze najít v bojovém řádu JPO - taktické pokyny zásahu Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem. Metodický list číslo 4 Ob z 2.12.2011

Protipovodňové vaky WW (waterwalls)

Jsou patentované vaky speciálního tvaru, vyrobené z vysoce kvalitní pogumované PES tkaniny. Díky speciální pryžové směsi jsou vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům, ozonu, UV záření a proto mají při správném používání i vysokou životnost. Stěny jsou vybaveny antikorozními plnícími a vypouštěcími hrdly. Jsou ekologické a po použití je lze snadno vypustit, očistit a složit na určité místo (nechat vysušit po použití). Odolává teplotám -10°C do +60°C. Skladování na chladném suchém a tmavém místě. Lze skladovat až 10ks stejné délky na sobě. Ideálně po 1 roce přeskládat, Dodávané jsou v segmentech o délce 2, 3, 4 a 5m. Po dohodě s výrobcem lze nechat vyrobit i jiné rozměry. Typy WW, ochranná výška WW v návodu k použití (RUBENA)

Příklady použití

- zadržení povodňové vody při rozlivu v ulicích

- navýšení břehů

- ochrana dveří, průchodů, nákladových ramp apod.

- Jímkování

Použití

- doprava na místo zásahu

- rozvinutí

- kontrola neporušenosti povrchu a hrdel (poškození při přepravě)

Rozmístění

- lze přenést za pomocí úchytů s kovovými oky

- v podstatě na jakékoliv podlaží

- vedle sebe

- vypouštěcí ventil směrem k vodě

- plnící a odvzdušňovací hrdla nahoru

- spodní hrany ideálně 20cm pod sebe. Čela se ohrnou. Čím těsněji tím větší nepropustnost

- lze svázat lanem skrz kovová oka. Větší stabilita, horší těsnost

Plnění

- jakýkoliv zdroj vody

- Připojení na plnící hrdlo WW se provede pomocí C52 lze i B75 pokud je WW vybavena

- lze plnit více segmentů najednou

- První hrdlo plnící, druhé odvzdušňovací! V nerovném terénu se plni hrdlo nižší

- plnou poznáme, že voda samovolně vytéká z odvzdušňovacího hrdla. Plní se 80 až 90%

Vypouštění

- otevření hrdel

- naklonění, srolování WW